ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2018/19.

Student:								    Overio:

Sečeni furnir

Ljušteni furnir

nlj - broj složajeva (kom)

Mljs - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

ns - broj složajeva (kom)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Vss - stvarna zapremina složaja za sečenje (m3)

| UNIVERZITET U BEOGRADU |  |  |  | KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUMARSKI FAKULTET |  |  |  | FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE |  |  |  |
|  |  |  |  | ŠKOLSKA GODINA 2020/2021 |  |  |  |
| Prezime i ime |  | Blešić Kristina |  |  |  | Index br. | 2017/020006 |
| Zadatak 1: |  | Godišnje količine oblovine za preradu: |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast | Mh= | 8798 | (m3/god) |  |  |
|  |  | -Bukva | Mb= | 15751 | (m3/god) |  |  |
|  |  | Srednji prečnici trupaca |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast | Dsh= | 44 | (cm) |  |  |
|  |  | -Bukva | Dsb= | 68 | (cm) |  |  |
| Zadatak 2: |  | Dimenzije fliča: |  | h= | 28 | (cm) |  |
|  |  |  |  | b= | 36 | (cm) |  |
| Zadatak 6: |  | Pad prečnika |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast |  | -Pph= | 0,4 | (cm/m') |  |
|  |  | -Bukva |  | -Ppb= | 1,2 | (cm/m') |  |
| Zadatak 9: |  | Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju: |  |  |  |  |  |
|  |  | Plj= | 92 | (%) |  |  |  |
| Napomena: | Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali |  |  |  |  |  |  |
|  | podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom, ili |  |  |  |  |  |  |
|  | će biti preuzeti iz literature. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  | Podatke dao |  |
| 18.02.2021. |  |  |  |  |  | dr Aleksandar Lovrić |  |

Slika 1. Oblici fličeva za preradu na klasičnim furnirskim noževima

Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca

Zadatak

List

1

1

UVODNA VEŽBA

- b)                                            c)

Slika 3. Tipovi formiranja strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama;                  	              b) Elementarna strugotina; c) Otkinuta strugotina

Slika 4.  Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira

Slika 5: Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira

Zadatak

List

1

2

UVODNA VEŽBA

Furnirska ploča                                           Stolarska ploča

Lamelirano drvo                                              LVL ploča

Lignofol ploča

Slika 6. Slojeviti drvni proizvodi

Zadatak

List

1

3

UVODNA VEŽBA

Datum

Overio

Radila

Blešić Kristina

Datum

List

4

1

Zadatak

UVODNA VEŽBA

Slika 7. Pravila konstrukcije furnirskih ploča

Slika 8. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

Slika 9. Načini izrade srednjica: A-srednjica od narezanih dasaka, B-srednjica

od letava, C-srednjica od letvica, D-srednjica od furnira

Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Takođe, izračunati potreban broj mašina za kraćenje trupaca, kao i proizvodnost mašine za okoravanje

Tehnološka karta

- Stovarište oblovine

- Hidrotermička obrada

- Mehanička obrada:

  - Kraćenje

  - Okoravanje

- Centriranje trupaca

- Ljuštenje

- Lagerovanje furnirkog platna

- Mokre makaze za platno

- Mokre makaze za korisne krpe

- Sušenje

- Suve makaze

- Obrada slubnica

- Sortiranje i slaganje

- Spajanje furnira u formate

- Nanošenje lepka

- Presovanje ploče

- Kondicioniranje

- Formatizovanje

- Popravka i krpljenje

- Egaliziranje

- Klasiranje i obeležavanje

- Magacioniranje

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Mlj’=17 954,72 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Zadatak

List

7

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

1

2

List

Zadatak

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Zadatak

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine, namenjen ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Odnos širine i dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

Osnovni parametri

-broj radnih dana n=260

-godišnja količina oblovine za sečenje Mh = Ms = 8 798 m3

-godišnja količina oblovine za ljuštenje Mh = Mlj = 15 751 m3

-procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju Plj = 92 %

-visina složaja  H = 5…6 m (skok od 0,5 m)

h = 4…5 m (skok od 0,5 m)

-dužina složaja L = Ltr, kod sečenog furnira 4 m, kod ljuštenog 5m; ugao nagiba složaja

α = 50°; β = 40°

-širina složaja Bs = 30…50 m (skok od 2 m)

-raspon krana R = Bs + 2*1

-koeficijent zapunjenosti    hrast                           	         	k = 0,7

bukva	(d = 25…30 m)   	k = 0,65

(d = 30…40 m)    	k = 0,7

(d > 40 m)            	k = 0,75

Osnovni parametri – proračun bazena

-dubina bazena hbaz = 3; 3,5; 4 m

-dužina bazena Lbaz = Ltr + 2*0.5

-širina bazena Bbaz = Bs

Proračun

- Godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms^'=Ms+Mlj∙(1-Plj/100)   (m^3)

Ms^'=8 798+15 751∙(1-92/100)

Ms^'=10 058.08 m^3

Bukva:

M〖lj〗^'=Mlj-Mlj∙(1-Plj/100)   (m^3)

Mlj^'=15 793-15 793∙(1-92/100)

Mlj^'=14 490.92 m^3

Ms’- stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Ms - godišnja količina trupaca za sečenje (10 406 m3)

Mlj - godišnja količina trupaca za ljuštenje (20 049 m3)

Plj - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (94%)

Mlj’- stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj - godišnja količina trupaca za ljuštenje (20 049 m3)

Plj - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (94%)

- Tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms3=Ms'4   (m3)

Ms3=10 058.084

Ms3=2514.52 m3

Bukva:

Mlj3=Mlj'4   (m3)

Mlj3=14 490.924

Mlj3=3622.73 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima

Mljb=Mlj3∙13   (m3)

Mljb=3 622.73∙13

Mljb=1 207.577 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima

Mljs=Mlj3∙23   (m3)

Mljs=3 622.73 ∙23

Mljs=2 415.154 m3

Zadatak

List

2

2

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Mljs - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mljb - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Ms’- stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj’- stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

- Geometrijska zapremina složaja

L1=Htgα   (m)

L2=htgβ   (m)

L0=Bs-L1-L2   (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr   (m3)

Hrast:

L1=51,192=4,195 m

L2=40,839=4,767 m

L0=38-4,195-4,767=29.038 m

Vgs=26,619∙5+42∙4+522,384∙4+421,678∙4=602.77 m3

Bukva:

L1=61,192=5,033 m

L2=40,839=4,767 m

Bs=38-5,033-4,767=28.20 m

Vglj=28,20∙6+42∙5+622,384∙5+421,678∙5=828,151 m3

Zadatak

List

2

3

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vg - geometrijska zapremina složaja (m3)

H – visina složaja (5-6m)

h - visina složaja (4-5m)

Bs - širina složaja (30-50m)

Ltr -  dužina složaja (Lrs-4m, Ltrlj-5m)

H=5m     h=4m     Bs=38m      Ltr=4m

H=6m     h=4m    Bs=38m     Ltr=5m

- Stvarna zapremina složaja

Hrast:

Vss=Vgs∙k   (m3)

Vss=602.77∙0,7

Vss=421.94 m3

Bukva:

Vslj=Vglj∙k   (m3)

Vslj=828,151∙0,75

Vslj=621,113 m3

- Potreban broj složajeva:

Hrast:

ns=Ms3Vss   (kom)

ns=2514,52 421,94

ns=5.96 =>6 kom

Bukva:

nlj=MljsVslj   (kom)

nlj=2 415.154  621,113

nlj=3.88 =>4 kom

Zadatak

List

2

4

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vss - stvarna zapremina složaja (m3)

Vgs - geometrijska zapremina složaja za sečeni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,7)

nlj - broj složajeva (kom)

Mljs - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

ns - broj složajeva (kom)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Vss - stvarna zapremina složaja za sečenje (m3)

Vslj - stvarna zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

Vglj - geometrijska zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

- Proračun bazena

Bbaz=Bs=38 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+2∙0,5=6 m

hbaz=4 m

- Geometrijska zapremina bazena

Vgbaz=Bbaz+Lbaz+hbaz   (m3)

Vgbaz=38∙6∙4

Vgbaz=912 m3

- Stvarna zapremina bazena

Vsbaz=Vgbaz∙k   (m3)

Vsbaz=912∙0,75

Vsbaz=684 m3

- Broj bazena

nbaz=MljbVsbaz   (kom)

nbaz=1 207,577684

nbaz=1,76 =>2 kom

Zadatak

List

2

5

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vsbaz - stvarna zapremina bazena (m3)

Vgbaz - geometrijska zapremina bazena (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

Vgbaz - geometrijska zapremina bazena (m3)

Bbaz - širina bazena  (m)

Lbaz - dužina bazena (m)

hbaz - dubina bazena (m)

nbaz - broj bazena (kom)

Mljb - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Vsbaz - stvarna zapremina bazena  (m3)

List

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

6

2

Zadatak

- Odnos širine i dužine stovarišta

Širina stovarišta:

Bstov=Bs+2∙1   (m)

Bstov-širina stovarišta (m)

Bs-širina složaja (38m)

Bstov=38+2∙1

Bstov=40 m

Dužina stovarišta:

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1   (m)

Lstov - dužina stovarišta (m)

ns - broj složajeva za sečeni furnir

Ltrs - dužina složajeva za sečeni furnir(4m)

nlj - broj složajeva za ljušteni furnir

Ltrlj - dužina trupaca za ljušteni furnir (5m)

nbaz - potreban broj bazena

Lbaz - dužina bazena (m)

Lstov=6∙4+6∙1+5+4∙5+4∙1+2∙6+2∙1

Lstov=73 m

Lstov : Bstov=1.825 :1

Izračunati vrijeme potrebno da se u centru prizme zadatog presjeka postigne željena temperatura.

- Osnovni parametri:

- presjek hrastove prizme b=38 cm;h=29 cm

- gustina hrastovine ρ0=650 kgm3

- vlažnost drveta u sirovom stanju Va=80 %

- temperature zasićene vodene pare t1=85℃

- početna temperature drveta  t0=5℃

- željena temperatura u centru prizme t=68℃

- zapreminsko bubrenje hrastovine βv=14 %

- Proračun:

Formula Kollmann

t=t1+t0-t1∙16π2∙e-π2∙z∙arb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

- toplotna provodnost drveta pri t=27℃ i Va=12 %

λt1=0,168∙ρ12+0,022∙1,163 Jsm℃;Wm℃

λt1 - toplotna provodnost drveta

ρ12=ρ0∙1+Va1+0,84∙Va∙ρ0

ρ12- gustina drveta pri vlažnosti od 12 % (gcm3)

ρ0 - gustina drveta pri apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

ρ12=0,65∙1+0,121+0,84∙0,12∙0,65

ρ12=0,683 gcm3

λt1=0,168∙0,683+0,022∙1,163

λt1=0,159 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene vlažnosti drveta Va=80 %

λt2=λt1∙1-0,0125∙(V1-V2)Wm℃

Zadatak

List

3

1

PRORAČUN VREMENA ZAGRIJAVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

λt1 - toplotna provodnost drveta

V1 - željena vlažnost drveta

V2 - stvarna vlažnost drveta

λt2=0,159∙1-0,0125∙(12-80)

λt2=0,294 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene temperature t=68℃

λ't2=λt2∙1-(1,1-0,98∙ρ0)∙t1-t2100Wm℃

λ't2 - korekcija temperature za toplotnu provodnost drveta

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

ρ0 – gustinadrvetapri apsolutno suvom stanju(gcm3)

t1 - korekciona temperatura (%)

t2 - željena temperatura drveta (%)

λ't2=0,294∙1-1,1-0,98∙0,65∙27-68100

λ't2=0,349 Wm℃

- masena specifična toplota drveta za određen stepen vlage Va=80 %

Cu=Co+Cv∙Va1+Va=1,356+4,186∙Va1+VakJkg℃

Va – vlažnost drveta u decimalnom obliku

Cu=1,356+4,186∙0,801+0,80

Cu=2,613 kJkg℃=2613 Jkg℃

- određivanje gustine drveta u vlažnom stanju vlažnosti Va=80 %

ρs=ρ0∙1+Va1+βv

ρs - gustina drveta pri nekoj određenoj vlažnosti (gcm3)

ρ0 - gustina drveta u apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

βv - zapreminsko bubrenje drveta (%)

Zadatak

Zadatak

List

List

3

3

2

2

PRORAČUN VREMENA ZAGRIJEVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

3

Zadatak

PRORAČUN VREMENA ZAGRIJEVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

ρs=0,65∙1+0,801+0,14

ρs=1,026 (gcm3)

- konstanta toplotne provodnosti

at=λ't2Cu∙ρvm2s; ar=λ'r2Cu∙ρvm2s;  λ'r2λ't2=1,07

at=0,3492613∙1026=1,301∙10-7m2s ⇒4,683∙10-4m2h

ar=0,3732613∙1026=1,397∙10-7m2s⇒5,008∙10-4m2h

- vreme zagrevanja fliča

z=lnt-t1∙π2t0-t1∙16-π2∙arb2+ath2h

z - vreme zagrevanja fliča (h)

t - željena temperatura u centru prizme (℃)

t1 - temperatura zasićene vodene pare (℃)

t0 - početna temperatura drveta (℃)

ar - konstanta toplotne provodnosti u radijalnom smeru m2h

at - konstanta toplotne provodnosti u tangencijalnom smeru m2h

b2 - širina fliča (m)

h2 - visina fliča (m)

z=ln65-85∙3,1425-85∙16-3,142∙0.00050080,362+0.00046830.282

z=ln-167,603-1,280-9,8592∙0,00386+0,00597=-2,040-0,0969=21 h 3 min

Kristina Blešić

1

4

List

Zadatak

TEHNOLOGIJA IZRADE SEČENOG FURNIRA

Overio

Datum

Kristina Blesic

Datum

Radila

Zadatak

Napraviti tabelaran pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Tehnološka karta operacija za izradu sečenog furnira:

- Stovarište oblovine

- Mehanička priprema

- Sečenje furnira

- Sušenje

- Obrada na parketnim makazama

- Vezivanje

- Merenje i obeležavanje

- Magacin

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Ms’=11 762,28 m3

-broj radnih dana n=260

-broj smena s=2

Tabela

| Faza rada i operacija |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehani-čka priprema | prizmiranje | 15 | 2.90 | 1508.712 | 85 | 16.44 | 8549.368 |
|  | čišćenje | 2 | 0.39 | 201.162 | 83 | 16.05 | 8348.206 |
| Sečenje furnira | h1 | 2,5 | 0.48 | 251.452 | 80,5 | 15.57 | 8096.754 |
|  | h2 | 12 | 2.32 | 1206.970 | 68,5 | 13.25 | 6889.785 |
| Sušenje |  | 8,7 | 1.68 | 875.052 | 59,8 | 11.57 | 6014.732 |
| Obrada na parketnim makazama |  | 17,5 | 3.38 | 1760.164 | 42,3 | 8.18 | 4254.568 |
| Ukupno |  | 57,7 | 11.16 | 5803.512 | 42,3 | 8.18 | 4254.568 |

H - visina fliča (mm)

D1 - prečnik na tanjem kraju (mm)

bmin - minimalna širina lista furnira (10mm)

D1 - prečnik trupca na tanjem kraju (cm)

Ds - srednji prečnik (41cm)

Ltr - dužina  (4m)

Pp-pad prečnika (0,5cm/m)

bs - srednja širina lista furnira (mm)

Ds - srednji prečnik (410mm)

H - visina fliča (mm)

Zadatak

Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča. Izračunati horizontalno i vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede.

Osnovni parametri

-godišnja količina fličeva koji dolaze na sečenje Ms”=8 348,206 m3

-broj radnih dana b=260

-broj smena c=2

-debljina furnira s=0,5mm

-broj hodova furnirskog noža n=30…60 (kom/min)

-procenat iskorišćenja a=42,3%

-srednji prečnik hrastovine Dsh=44cm

-pad prečnika hrastovine Pp=0,4cm/m

Izračunati srednju širinu lista furnira za dati srednji prečnik, ako je minimalna širina lista furnira bmin=10cm, a list srednje širine se nalazi na ¼ visine fliča.

Proračun

- Prečnik trupca na tanjem kraju

D1=Ds-Ltr2∙Pp  (cm)

D1=44-42∙0,4

D1=43,2cm

Visina fliča

H=D12-bmin2   (mm)

H=4322-1002

H=420,266 mm

Srednja širina lista furnira

bs=Ds2-H22   (mm)

bs=4402-420,26622

bs=386,58mm

Zadatak

List

5

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

- Broj listova furnira iz jednog fliča

Z=H-(h1+h2)s   (kom)

Z=420,266-(5+25)0,5

Z=781 kom

- Vreme utrošeno za sečenje jednog fliča

t3=H-(h1+h2)s∙n   (min)

t3=420,266-(5+25)0,5∙36

t3=21,69 min

- Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnnira

Ekom=T∙kt∙Z   (kom/sm)

Ekom=450∙0,8528,19∙781

Ekom=10 597,109 kom

t=t1+t2+t3+tz   (min)

t=5+1+21,69+0,5

t=28,19 min

- Proizvodnost furnirskog noža u m2 sirovog furnira

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs   (m2/sm)

Em2=10 597,109∙0,38658∙4

Em2=16 386,522 (m2/sm)

Zadatak

List

5

2

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Z - broj listova furnira iz jednog fliča (kom)

H - visina fliča (mm)

h1 - gubitak pri poravnanju jendog fliliča (5mm)

h2 - visina daske ostatka (25mm)

s - debljina furnira (0,5mm)

t3 - vreme utrošeno za sečenje jednog fliča (min)

H - visina fliča (mm)

h1 - gubitak pri poravnanju jednog fliliča (5mm)

h2 - visina daske ostatka (25mm)

s -  debljina furnira (0,5mm)

n -  broj hodova furnirskog noža

(30-60kom/min)

Ekom - proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira (kom/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog

vremena (0,85)

t - vreme prerade jednog fliča (min)

Z - broj listova furnira iz jednog fliča (kom)

Em2 - proizvodnost furnirskog noža u m2

Ekom - proizvodnost furnrskog noža u komadima/smeni

bs - srednja širina lista furnira (m)

Ltrs - dužina trupaca za sečenje (4m)

t - vreme prerade jednog fliča (min)

t1 - urošeno vreme za postavljanje

fliča (5 min/fliču)

t2 – vreme za razne provere1-2 min

t3 - efektivno vreme prerade jednog fliča (min)

tz - vreme opravdanih tehnoloških (0,5-1min)

zastoja-0,5-1 min/fliču

F - količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine (m2/m3)

a - procenat iskorišćenja sirovine (42,3%)

s - debljina furnira (0,5mm)

N - broj furnirskih noževa (kom)

Ms’’- godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje (m3)

Em3 - proizvodnost furnirskog noža u m3

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

Em3 - proizvodnost furnirskog noža u m3

Ekom - proizvodnost furnirskog noža u komadima po smeni

bs - srednja širina lista furnira (m)

Ltrs - dužina trupaca za sečenje (4m)

s - debljina furnira (0,0005m)

- Proizvodnost furnirskog noža u m3 sirovog furnira

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s   (m3/sm)

Em3=10 597,109∙0,3614∙0,0005

Em3=8,19 (m3/sm)

- Broj furnirskih noževa

N=Ms"Em3∙b∙c   (kom)

N=8 348,2068,19∙260∙2

N=1,96 =>2 kom

- Količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine

F=10∙as   (m2/m3)

F=10∙42,30,5

F=846 (m2/m3)

Zadatak

List

5

3

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Zadatak

5

List

4

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA

FURNIRSKIH NOŽEVA

C0 - horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede (mm)

s0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

h0 - vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede (mm)

s0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

s - debljina furnira (0,5mm)

s0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

∆ - 12-16%

- Odnos noža i pritisne grede

α=1°

β=17°

δ=α+β=18°

  - Stepen pritiska

∆=s-s0   s   (%)

∆=0,5-0,4350,5∙100

∆=13 %

s0=s∙1-∆100   (mm)

s0=0,5∙1-13100

s0=0,435 mm

  - Vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede

h0=s0∙cosδ   (mm)

h0=0,435∙cos18

h0=0,414 mm

  - Horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede

C0=s0∙sinδ   (mm)

C0=0,435∙sin18

C0=0,13 mm

Kristina Blesic

Overio

Datum

Radila

Datum

Zadatak

Odrediti kapacitet i broj sušara za sušenje sečenog furnira.

Osnovni parametri

-godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje Ms’’’ = 6 889,785 m3

-broj radnih dana n=260

-broj smena s=2

Karakteristike sušare

-tip - sušara sa valjcima sa uzdužnim ulaganjem furnira

-sušara je u modularnom sistemu (dužina modula je 2m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone (10…24m), zone hladjenja i izlazne zone

-širinski moduli B=2,1; 2,8; 3,5; 4,0; 4,0; 5,2 i 5,4m

-broj sušara moja biti usvojen sa tačnošću od 0,8

-pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

-broj etaža u koje se ulaže furnir e=1…5

-smatrati da je zapunjenost sušare po dužini potpuna

Proračun

- Srednja proizvodnost sušare

Es=k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙LZ   (m3/sm)

Es - srednja proizvodnost sušare (m3/sm)

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,97)

k2 - koeficijent zapunjenosti sušare po širini

T - radno vreme smene (450min)

n - ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

s - debljina furnira (0,0005m)

bs - srednja širina lista furnira (0,361m)

L - usvojena dužina sušare (24m)

Z - vreme prolaska furnira kroz sušaru (5min)

Es=0,97∙0,82∙450∙33∙0,0005∙0,38658∙225

Es=13,394 (m3/sm)

Zadatak

List

6

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

2

6

List

Zadatak

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

List

Ms’’’- godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje (m3)

Es - srednja proizvodnost sušare (m3/sm)

b - broj radnih dana (260)

c - broj smena (2)

K2 - koeficijent zapunjenosti sušare po širini

m - broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

bsuš - širinski moduli (5,2m)

bs - srednja širina lista furnira (0,361m)

Overio

Datum

Kristina Blesic

Radila

Datum

m - broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

bsuš - širinski moduli (5,2m)

bs - srednja širina lista furnira (0,361m)

n - ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

e - broj etaža (1-5kom)

m - broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

n=e∙m

n=4∙11

n=44

m=Bsušbs   (kom)

m=5,20,38658

m=13,45 =>13 =>12=>12 kom

K2=m∙bsBsuš

K2=13∙0,386585,2=0,96

K'=12∙0,386585,2=0,89

K"=11∙0,386585,2=0,82

- Broj sušara

N=Ms'''Es∙b∙c   (kom)

N=6889,78513,394∙260∙2

N=0,989 =>1 kom

Zadatak

Proračunati kapacitete i broj paketnik makaza za završnu obradu furnira i postaviti ih u liniju. U liniju ili van nje postaviti Ksiloplan uređaj za automatsko merenje kvadrature paketa. Projektovati magacinski prostor za čuvanje tromesečne zalihe furnira.

Osnovni parametri

-godišnja količina furnira koja se obrađuje na paketnim makazama MsIV=6014,732 m3

-godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu MsV=4 254,568 m3

-broj radnih dana godišnje n=260

-broj smena u toku dana c=2

-Usvojiti jedan Ksiloplan uređaj

-Usvojiti jedan uređaj za vezivanje paketa

-Jedna paleta furnira ima zapreminu 4m3, a slažu se 3 palete jedna na drugu

-Euro-paleta ima dimenzije 4x1m

Proračun

- Srednja proizvodnost paketnik makaza

Es=T∙k∙m∙qt   (m3/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,75)

m - broj listova u paketu (32kom)

t - vreme obrade jednog paketa (2min)

q - zapremina srednjeg lista furnira

Es=450∙0,75∙32∙0,0007732

Es=4,17 (m3/sm)

q=bs∙Ltrs∙s   (m3)

bs - srednja širina lista furnira (0,361)m)

Ltrs - dužina lista furnira (4m)

s - debljina lista furnira (0,0005m)

q=0,38658∙4∙0,0005

q=0,000773 m3

Zadatak

List

7

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Zadatak

7

2

List

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Kristina Blesic

Overio

Datum

Radila

Datum

- Broj paketnih makaza

N=MsIVEs∙b∙c   (kom)

MsIV- godišnja količina furnira koji dolazi na obradu na paketne makaze (m3/god)

Es - srednja proizvodnost paketnih makaza (m3/sm)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

N=6014,7324,17∙260∙2

N=2,77 =>3 kom

- Proračun broja složajeva

Nslož=MsV/4qslož   (kom)

Nslož - broj složajeva (kom)

MsV- godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu (m3)

gslož - zapremina jednog složaja (12m3)

Nslož=4 254,568/412

Nslož=88,64 =>89 (kom)

Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Takođe, izračunati potreban broj mašina za kraćenje trupaca, kao i proizvodnost mašine za okoravanje

Tehnološka karta

- Stovarište oblovine

- Hidrotermička obrada

- Mehanička obrada:

  - Kraćenje

  - Okoravanje

- Centriranje trupaca

- Ljuštenje

- Lagerovanje furnirkog platna

- Mokre makaze za platno

- Mokre makaze za korisne krpe

- Sušenje

- Suve makaze

- Obrada slubnica

- Sortiranje i slaganje

- Spajanje furnira u formate

- Nanošenje lepka

- Presovanje ploče

- Kondicioniranje

- Formatizovanje

- Popravka i krpljenje

- Egaliziranje

- Klasiranje i obeležavanje

- Magacioniranje

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Mlj’=14 490,92 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Zadatak

List

8

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Proračun

Tabela

| Faza rada i operacija | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehanička priprema | 3,36 | 0,936 | 486,895 | 96,64 | 26,931 | 14 004,025 |
| Ljuštenje | 17,56 | 4,893 | 2 544,605 | 79,08 | 22,037 | 11 459,419 |
| Mokre makaze | 8,73 | 2,432 | 1 265,057 | 70,35 | 19,604 | 10 194,362 |
| Usušenje | 6,53 | 1,820 | 946,257 | 63,82 | 17,785 | 9 248,105 |
| Suve makaze | 1,1 | 0,306 | 159,400 | 62,72 | 17,478 | 9 088,705 |
| Obrada sljubnica | 5,86 | 1,633 | 849,168 | 56,86 | 15,845 | 8 239,537 |
| Upresovanje | 2,7 | 0,752 | 391,255 | 54,16 | 15,093 | 7 848,282 |
| Formatizovanje | 5,5 | 1,533 | 797,001 | 48,66 | 13,560 | 7 051,282 |
| Brušenje | 3,38 | 0,942 | 489,793 | 45,28 | 12,618 | 6 561,488 |
| Ostali tehnološki gubici | 4,45 | 1,240 | 644,846 | 40,83 | 11,378 | 5 916,643 |
| Suma | 59,17 | 16,489 | 8 574,277 | 40,83 | 11,378 | 5 916,643 |

- Broj trupaca za ljuštenje

n=Mlj'b∙m∙c   (kom/sm)

m=Ds2∙π4∙Ltrlj   (m3)

m=0,682∙3,144∙5

m=1,815 m3

n=14 490,92260∙1,815∙2

n=15,354 (kom/sm)

Zadatak

List

8

2

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

m - zapremina srednjeg trupca (m3)

Ds - srednji prečnik trupca (0,62m)

Ltrlj - dužina trupaca (5m)

n - broj trupaca za ljuštenje (kom/sm)

Mlj’- godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

b - broj radnih dana godišnje (260)

m - zapremina srednjeg trupca (m3)

c - broj smena (2)

- Potreban broj mašina za kraćenje trupaca

N=nEk   (kom)

Ek=T∙kt   (kom/sm)

Ek=450∙0,83

Ek=120 (kom/sm)

N=15,354120

N=0,128 =>1kom

  - Vremenska zauzetost mašine

Vz=N∙T   (min)

Vz=0,128∙450

Vz=57,577 min

- Broj trupčića po smeni

ntrč=n∙f   (kom)

ntrč=15,354∙3

ntrč=46,062 kom

Zadatak

List

8

3

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Vz - vremenska zauzetost mašine (min)

N - broj mašina za kraćenje (kom)

T - radno vreme smene (450min)

ntrč - broj trupčića po smeni (kom)

n - broj trupaca za ljuštenje (kom/sm)

f - prosečan broj trupčića iz jednog trupca (3)

Ek - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca (kom/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja tadnog vremena (0,8-0,85)

t - vreme prerade jednog trupca (3min)

N - broj mašina za kraćenje (kom)

n - broj trupaca za ljuštenje (kom/sm)

Ek - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca (kom/sm)

4

8

List

Zadatak

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

A - proizvodnost mašine za okoravanje (m3/h)

Vtrč - zapremina trupčića (m3)

u - pomer trupčića (3-5m/min)

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,8-0,85)

k2 - koeficijent zapunjenosti mašine (0,7-0,75)

Vtrč - zapremina trupčića (m3)

Ds - srednji prečnik trupca (0,68m)

Ltrč - srednja ponderisana vrednost dužine trupčića (1,85m)

Blešić Kristina

Overio

Datum

Radila

Datum

- Proizvodnost mašine za okoravanje

A=60∙Vtrč∙u∙k1∙k2Ltrč   (m3/h)

Vtrč=Ds2∙π4∙Ltrč    (m3)

Vtrč=0,682∙3,144∙1,85

Vtrč=0,671 m3

A=60∙0,671∙4∙0,8∙0,71,85

A=48,747 (m3/h)

T3 - vreme potrebno za prilaženje suporta trupcu (s)

Is - dužina puta u praznom hodu (100-200mm)

Vus - brzina pomera suporta u prilaženju (10-15mm/s)

T2 - vreme potrebno za pritezanje trupca (s)

Hh -  visina hvataljki

(10-50mm)

Vv – brzina pritezanja trupca

(15-30mm/s)

Zadatak

Izračuati proizvodnost i potreban broj mašina za ljuštenje bukovih trupaca

Osnovi parametri

-godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje Mj’’= 14 004,025m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

-debljina furnira s=1,6mm

-prečnik rolne ostatka=10cm

-srednji prečnik bukovine Dsb=68 cm

-pad prečnika bukovine Pp=0,8 cm/m

Rad

- Objektivni gubici vremena

  - Vreme potrebno za nameštanje trupca medju hvataljke

T1= 6 s

  - Vreme potrebno za pritezanje trupca

T2=2∙(0,8∙Hh+10)Vv   (s)

T2=2∙(0,8∙50+10)15

T2=6,667 s

  - Vreme potrebno za prilaženje suporta trupcu

T3=lsVus   (s)

T3=20010

T3=20 s

Zadatak

List

9

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

  - Vreme kretanje suporta u praznom hodu  (vreme zaokruživanja i ljuštenja trupca)

T4=lrVrs   (s)

lr=0,01∙D+D1-d02   (mm)

T4 - vreme kretanja suporta u praznom hodu (vreme zaokruživanja i ljštenja trupca (s)

Vrs - brzina pomera suporta u random hodu (0,5-1,5mm/s)

Ir - dužina puta u random hodu (mm)

D - prečnik trupca na tanjem kraju (mm)

D1 - prečnik trupca na debljem kraju

d0 - prečnik rolne ostatka (10mm)

Ds - srednji prečnik trupca (62cm)

Ltrč - dužina trupčića (1,85m)

Pp - pad prečnika (0,8cm/m)

D=Ds-Ltrč2∙Pp   (cm)

D=68-1,852∙1,2

D=66,89 cm

D1=Ds+Ltrč2∙Pp   (cm)

D1=68+1,852∙1,2

D1=69,11 cm

lr=0,01∙66,89+661,1-1002

lr=302,239 mm

T4=302,2390,8

T4=377,799 s

Zadatak

List

9

2

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

  - Vreme potrebno za odvrtanje vretena

T5=2∙(Hh+10)Vv+τu   (s)

T5=2∙50+1015+2

T5=10 s

  - Ostali gubici vremena

T6=10 s

  - Ukupno vreme ljuštenja

Tuk=T1+T2+T3+T4+T5+T6   (min)

Tuk=6+6,667+20+377,799+10+10=430,466 s  =>7,17min

- Proizvodnost ljuštilice

2.1. Proizvodnost ljuštilice u broju trupčića po smeni

E1=T∙kTuk   (kom/sm)

E1=450∙0,787,17

E1=47,04 kom/sm

2.2. Proizvodnost ljuštilice u m3 oblovine

E2=E1∙Ds2∙π4∙Ltrč   (m3oblovine/sm)

E2=47,04∙0,682∙3,144∙1,85

E2=31,590 (m3oblovine/sm)

Zadatak

List

9

3

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

E2 - proizvodnost ljuštilice u m3 oblovine (m3 oblovine/smeni)

Ds - srednji prečnik (m)

Ltrč - dužina trupčića (1,85m)

E1 - proizvodnost ljuštilice u broju trupčića po smeni (kom/smeni)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena smene (0,75-0,78)

Tuk - ukupno vreme ljuštenja trupčića (min)

T5 - vreme potrebno za odvrtanje vretena (s)

Hh - visina hvataljki (10-50mm)

Vv - brzina pritezanja ili otpuštanja hvataljki (15-30mm/s)

τu - vreme potrebno za aktiviranje sistema za vraćanje (1-2s)

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

4

9

List

Zadatak

N - broj ljuštilica (kom)

Mlj’’- godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje (m3)

E2 - proizvodnost ljuštilice u m3 oblovine (m3 oblovine/smeni)

b - broj radnih dana (260)

c - broj smena (2)

E4 - proizvodnost ljuštilice u m3 sirovog furnira (m3 furnira/smeni)

E3 - proizvodnot ljuštilice u m2 sirovog furnira

(m2 furnira/smeni)

s - debljina furnira (0,0016m)

E3 - proizvodnot ljuštilice u m2 sirovog furnira

(m2 furnira/smeni)

E1 - proizvodnost ljuštilice u broju trupčića po smeni (kom/smeni)

d0 - prečnik rolne ostatka (0,1m)

D0 - prečnik

zaokruženog trupca (m)

D - prečnik trupca na tanjem kraju (cm)

Overio

Datum

Kristina Blešić

Radila

Datum

  - Proizvodnot ljuštilice u m2 sirovog furnira

E3=E1∙D02-d02∙π4∙s∙ltrč   (m2furnira/sm)

D0=0,95∙D   (cm)

D0=0,95∙66,89

D0=63,5455cm =>  0,635455 m

E3=47,04 ∙0,6354552-0,12∙3,144∙0,0016

E3=16 813,874 (m3furnira/sm)

  - Proizvodnost ljuštilice u m3 sirovog furnira

E4=E3∙s   (m3furnira/sm)

E4=11 186,1 ∙0,0016=33,04

E4=26,902 (m3furnira/sm)

- Potreban broj ljuštilica

N=Mlj''E2∙b∙c   (kom)

N=14 004,02531,590∙260∙2

N=0,852 => 1 kom

Zadatak

Odrediti kapacitet i potreban broj sušara za sušenje ljuštenog furnira, ako se u sušari suše različite debljine furnira, sa procentualnim učešćem tih debljina kao što je prikazano u tabeli.

Tabela

| Debljina furnira (mm) | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učešće (%) | 28,57 | 18,20 | 14,28 | 16,23 | 22,72 |

Osnovni parametri

-usvojiti jedne mokre makaze za korisne krpe i jedne mokre makaze za furnirsko platno po          svakoj dobijenoj ljuštilici

-godišnja količina furnira koja dolazi na ljuštenje Mlj’’’=10 194,362m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Karakteristike sušare

-sušara je u modularnom sistemu (dužina 2m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone (10…24m), zone hladjenja i izlazne zone

-širinski moduli B=2,8 ili 5,2m

-broj sušare mora biti usvojen sa tačnošću od 0,85

-pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

-broj etaža u koje se ulaže furnir e=1…5

Proračun

- Količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama

Q=Mlj'''∙Pi  (m3)

Q - količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama (m3)
Mlj’’’ -  godišnja količina furnira koja dolazi na ljuštenje (m3)
Pi - procentualno učešće pojedinih debljina furnira u ukupnoj količini furnira koja će se sušiti

Q1=10 194,362∙0,2857=2 912,529 m3

Q2=10 194,362∙0,1820=1 855,374 m3

Q3=10 194,362∙0,1428=1 455,755 m3

Q4=10 194,362∙0,1623=1 654,545 m3

Q5=10 194,362∙0,2272=2 316,159 m3

Zadatak

List

10

1

PRORAČUN PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

- Proizvodnost sušare sa trakom

E=T∙k1∙k2∙k3∙n∙Ltrč∙s∙LZ   (m3/sm)

E - proizvodnost sušare za pojedine debljine furnira (m3/sm)

T - radno vreme smene (480min)

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,98)

k2 - koeficijent zapunjenosti sušare po širini (0,92)

k3 - koeficijent prelaska na drugu debljinu (0,92)

n – ukupan broj listova na poprečnom preseku sušare

Ltrč - dužina trupčića (1,85m)

s - debljina furnira

L - usvojena dužina sušare (16m)

Z - vreme prolaska pojedinih debljina furnira kroz sušaru

(Z1=2,2min; Z2=4,2min; Z3=7min; Z4=8min; Z5=12,5min)

n=f∙e

f - broj listova u etaži (1 ili 2 lista)

e - broj etaža (1-5)

n=2∙2=4

E1=480∙0,98∙0,92∙0,92∙5∙1,85∙0,0011∙162,2=29,463 m3/sm

E2=480∙0,98∙0,92∙0,92∙5∙1,85∙0,0014∙164,2=19,642 m3/sm

E3=480∙0,98∙0,92∙0,92∙5∙1,85∙0,0022∙167=18,519 m3/sm

E4=480∙0,98∙0,92∙0,92∙5∙1,85∙0,0025∙168=18,414 m3/sm

E5=480∙0,98∙0,92∙0,92∙5∙1,85∙0,0035∙1612,5=16,499 m3/sm

Zadatak

List

10

2

PRORAČUN PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

10

3

List

Zadatak

PRORAČUN PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

Overio

Datum

Kristina Blešić

Radila

Datum

- Potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina

n=QE   (smena/god.)

n - potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina (smena/god)

Q - količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama (m3)
E - proizvodnost sušare za pojedine debljine furnira (m3/smeni)

n1=2 912,52929,463=98,854 (smena/god.)

n2=1 855,37419,642=94,460 (smena/god.)

n3=1 455,75518,519=78,606 (smena/god.)

n4=1 654,54518,414=89,851 (smena/god.)

n5=2 316,15916,499=140,380 (smena/god.)

- Potreban broj sušara

N=n1+n2+n3+n4+n5b∙c   (kom)

n1,2,3,4,5 - potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina (smena/god)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

N=98,854+94,460+78,606+89,851+140,380260∙2

N=0,966 => 1kom

Zadatak

Izračunati proizvodnost i odrediti potreban broj mašina za obradu sljubnica, mašina za uzdužno i poprečno spajanje furnira, ako se u fabrici proizvode ploče sledećih karakteristika:

Dimenzije ploča sa nadmerom: 1300x2300mm
	Dimenzije gotove pčoče : 1220x2200mm

Karakteristike ploča:

1,1 x 1,1 x 1,1 mm
1,4 x 2,6 x 1,4 mm
1,6 x 3,2 x 1,6 mm

Osnovni parametri

-usvojiti jedne suve makaze po svakoj dobijenoj ljuštilici

-godišnja količina furnira koja dolazi na obradu sljubnica MljIV=9 088,705m3

-godišnja količina furnira koja dolazi na spajače furnira MljV=8 239,537m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Proračun

- Proizvodnost i broj mašina za obradu sljubnica

  - Proizvodnist mašine za obradu sljubnica

Es=N'∙q  (m3/smeni)

q=0,2∙1,85∙0,15=0,0555m3

N'=T∙v∙k1∙k22∙ls   (paketa/smeni)

N'=450∙4∙0,8∙0,822∙1,85=319,135 paketa/smeni

Es=319,135∙0,0055

Es=17,712 m3/smeni

Zadatak

List

11

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

Es - proizvodnist mašine za obradu sljubnica (m3/smeni)

q - zapremina jednog paketa (m3)

N’- broj paketa po smeni

T - radno vreme smene (450min)

v - brzina pomera u random hodu (3-6m/min)

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,8)

k2 - koeficijent zapunjenosti mašine (0,82)

ls - srednja dužina lista furnira (1,85m)

  - Broj mašina za obradu sljubnica

N=MljIVEs∙b∙c   (kom)

N=9 088,70517,712∙260∙2

N=0,987 => 1kom

- Proračun kapaciteta i broja mašina za spajanje listova furnira u odgovarajuće formate (1300x2300mm)

  - Procentualno učešće pojedinih debljina po slojevima

| Debljina/sloj | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neparni (%) | 14,57 | 18,54 | 21,19 | - | - |
| Parni (%) | 7,28 | - | - | 17,22 | 21,19 |
| Neparni (m3) | 1 200,500 | 1 527,61 | 1 745,958 | - | - |
| Parni (m3) | 743,219 | - | - | 1 418,848 | 1 745,958 |

  - Za spajanje neparnih slojeva ploče predvideti uzdužni spajač, a za spajanje parnih slojeva poprečni spajač

    - Proizvodnost uzdužnog spajača

Nf∥=T∙v∙kl∙n   (formata/smeni)

Nf∥=450∙26∙0,852,3∙4

Nf∥=1 080,978 formata/smeni

    - Proizvodnost poprečnog spajača

Nf⊥=T∙v∙kl (formata/smeni)

Nf⊥=450∙7,5∙0,852,3

Nf⊥=1 247,283 formata/smeni

Zadatak

List

11

2

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

Nf⊥ - proizvodnost poprečnog spajača (formata/smeni)

T - radno vreme smene (450min)

v - brzina pomera u radnom hodu (2,5-8m/min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,85)

l - dužina listova (2,3m)

Nf∥ - proizvodnost uzdužnog spajača (formata/smeni)

T - radno vreme smene (450min)

v - brzina pomera u radnom hodu (20-40m/min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,85)

l - dužina listova (2,3m)

n - prosečan broj spojeva u jednom formatu (4)

N - broj mašina za obradu sljubnica (kom)

MljIV -  godišnja količina furnira koja dolazi na obradu sljubnica (m3)

Es - proizvodnist mašine za obradu sljubnica (m3/smeni)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

  - Izračunati broj formata A za sve debljine, posebno za neparne i posebno  za parne slojeve

A∥=∑aij∥    ,    A⊥=∑aij⊥

aij=nijn+1   (formata)

nij=Qijbsr∙sij∙l   (kom)

A  - ukupan broj formata

aij - broj formata određene debljine po slojevima (formata)

n - broj spojeva po formatu (5 i 6)

nij - količina komadnih furnira određene debljine po slojevima (kom)

Qij - količina furnira određene debljine koja pripada odeđenom sloju (m3)

bsr - širina komadnih furnira (m)

sij - debljina određenog sloja (m)

l - dužina komadnog furnira (m)

-neparni slojevi:

nij1,1=1 200,500(1,3:5)∙0,0011∙2,3=1 825 023,626 kom

nij1,4=1 527,61(1,3:5)∙0,0014∙2,3=1 824 665,743 kom

nij1,6=1 745,958(1,3:5)∙0,0016∙2,3=1 824 788,765 kom

aij1,1=1 825 023,626 4+1=365 004,725 formata

aij1,4=1 824 665,743 4+1=364 933,148 formata

aij1,6=1 824 788,765  4+1=364 957,753 formata

A∥=1 094 895,627 formata

Zadatak

List

11

3

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

11

4

List

Zadatak

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

N∥ - potreban broj mašina za uzdužno spajanje

A∥ - broj formata

Nf∥ - proizvodnost uzdužnog spajača (formata/smeni)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

N⊥ - potreban broj mašina za poprečno spajanje

A⊥ - broj formata

Nf⊥ - proizvodnost poprečnog spajača (formata/smeni)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

Overio

Datum

Krisitna Blesić

Radila

Datum

-parni slojevi:

nij1,1=599,838(2,3:7)∙0,0011∙1,3=1 276 639,725 kom

nij2,6=1 418,848(2,3:7)∙0,0026∙1,3=1 277 583,985 kom

nij3,2=1 745,958(2,3:7)∙0,0032∙1,3=1 277 352,135 kom

aij1,1=1 276 639,725  6+1=182 377,104 formata

aij2,6=1 277 583,985 6+1=182 511,998 formata

aij3,2=1 277 352,135 6+1=182 478,876 formata

A⊥=547 367,978 formata

  - Potreban broj mašina za uzdužno spajanje

N∥=A∥Nf∥∙b∙c   (kom)

N∥=1 094 895,627 1 080,978∙260∙2=1,948=> 2kom

  - Potreban broj mašina za poprečno spajanje

N⊥=A⊥Nf⊥∙b∙c   (kom)

N⊥=547 367,978 1 247,283∙260∙2=0,844 =>1kom

Zadatak

Odrediti kapacitet i potreban broj mašina za pripremu i nanošenje lepka.

Osnovni parametri

- Količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni Mljs = 15, 845 m3/sm

- Broj radnih dana godišnje b = 260 dana

- Broj smena c = 2 smene

Konstrukcija ploče

- 1,1+1,1+1,1 mm

- 1,4+2,6+1,4 mm

- 1,6+3,2+1,6 mm

Proračun

- Kapacitet i potreban broj mešalica za pripremu lepka

  - Količina lepka koja se troši na 1m3 ploče

| Qs=q∙n-1ss∙103∙k0 (kg/m3) Qs=250∙3-10,00503∙103∙1,11 Qs=110.7365 kg/m3 k0=ln∙bnls∙bs k0=2,3∙1,32,2∙1,22 k0=1,11 | QS - Količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče (kg/m3) q - normativ utroška lepka (200-250g/m2) n - broj slojeva u ploči (3) sS - srednja debljina ploče (15,1/3 => 0,00503m) k0 - koeficijent formatizovanja ln - dužina ploče sa nadmerom (2,3m) bn - širina ploče sa nadmerom (1,3m) ls - standardna dužina ploče (2,2m) bs - standardna širina ploče (1,22m) |
| --- | --- |

  - Potrebna količina lepka za desetodnevnu proizvodnju

| Q10=Mljs∙Qs∙c∙10 (kg) Q10=15,847∙110.7365∙2∙10 Q10=35 092,39 kg | Q10 - količina lepka za desetodnevnu proizvodnju (kg) MljS - količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3/sm) QS - količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče (kg/m3) c - broj smena(2) |
| --- | --- |

Zadatak

List

12

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

  - Potrebna količina lepka u prahu za mesečnu proizvodnju

| QLP=Mljs∙Qs∙b12∙c∙0,3 (kg) QLP=15, 845∙110.7365∙26012∙2∙0,3 QLP=22810.05 kg | QLP - količina lepka za mesečnu proizvodnju (kg) MljS - količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3/sm) QS - količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče (kg/smeni) b - broj radnih dana (260) c - broj smena (2) |
| --- | --- |

  - Proizvodnost mešalice za lepak

| E=T∙kz∙q (kg/smeni) E=450∙0,930∙183 E=2470,5 kg/smeni q=qi∙Vm (kg) q=1,22∙150 q=183 kg | E - proizvodnost mešalice za lepak (kg/smeni) T - radno vreme smene (450min) k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,9) z - vreme mešanja jednog punjenja (20-30min) q - težina jednog punjenja mešalice (kg) qi - specifična težina lepka (1,22kg/l) Vm - zapremina mešalice (50-500l) |
| --- | --- |

  - Potreban broj mešalica

| N=Mljs∙QsE ((kom) N=15,845∙110,73652470,5 N=0,7102=>1 kom | N - potreban broj mešalica (kom) Mljs - količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3/sm) QS - količina lepka koja se trošni na 1 m3 ploče (kg/smeni) E - proizvodnost mešalice za lepak (kg/smeni) |
| --- | --- |

Zadatak

List

12

2

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

3

12

List

Zadatak

Overio

Datum

Datum

Kristina Blešić

Datum

- Potreban broj mašina za nanošenje lepka

| N=Lukπ∙D∙ts∙n∙k (kom) N=18 2003,14∙250∙4,5∙30∙0,8 N=0,214514=>1 kom Luk=bp∙m∙np Luk=1300∙1∙1 Luk=18 200mm ts=t1+t2+t33 ts=4,21+4,54+4,763 ts=4,5 min t1=t0+tp=3+1,1*1,1=4,21 min t2=t0+tp=3+1,1*1,4=4,54 min t3=t0+tp=3+1,1*1,6=4,76 min | N - broj mašina za nanošenje lepka (kom) Luk - ukupna dužina furnira na koju se nanosi lepak (mm) D - prečnik valjka za nanošenje lepka (200-450mm) ts - prosečno vreme presovanja jedne šarže (min) n - broj obrtaja valjaka (25-45ob/min) k - koeficijent zapunjenosti (0,8) bp - širina ploče sa nadmerom (1300mm) m - broj prolaza kroz nanosačicu lepka (1kom) np - broj etaža prese (12-18kom) t1,2,3 - vreme presovanja ploče određene debljine (min) t0 - vreme želiranja lepka (min) tp - vreme potrebno za postizanje željene temperature u odgovarajućem sloju (min) |
| --- | --- |

Zadatak

Izračunati proizvodnost i potreban broj presa.

Osnovni parametri

- Godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje MljVI = 8 239,537 m3

- Broj radnih dana godišnje b = 260 dana

- Broj smena c = 2 smene

- Broj etaža prese np = 14 etaža

Proračun

1. Proizvodnost prese

E1,2,3=T∙np∙d1,2,3∙ln∙bn∙k1000∙t1,2,3(m3/smeni) E1=450∙14∙0,0033∙2,3∙1,3∙0,94,21=13, 2889 m3/smeni E2=450∙14∙0,0054∙2,3∙1,3∙0,94,54=20, 1647 m3/smeni E3=450∙14∙0,0064∙2,3∙1,3∙0,94,76=22, 7944 m3/smeni d1=1,1+1,1+1,1=3,3 mm d2=1,4+2,6+1,4=5,4 mm d3=1,6+3,2+1,6=6,4 mm

E1,2,3 - proizvodnost prese za određenu debljinu ploče (m3/smeni) T - radno vreme semene (450min) np - broj etaža prese (12-18kom) d1,2,3 - srednja debljinajednog lista furnira u ploči (mm) ln - dužina ploče sa nadmerom (2,3m) bn - širina ploče sa nadmerom (1,3m) k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,9) t1,2,3 - vreme presovanja određene ploče (min)

Zadatak

List

13

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I BROJA PRESA

13

2

List

Zadatak

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I BROJA PRESA

Overio

Datum

Kristina Blešić

Radila

Datum

- Srednja proizvodnost prese

| Es=100a1E1+a2E2+a3E3(m3/smeni) Es=10021,854313.28881+35,7615920,16472+42,3841122,794435 Es=18, 94854(m3/smeni) a1=d1duk=3,315,1=21,85% a2=d2duk=5,415,1=35,76% a3=d3duk=6,415,1=42,38% | Es – srednja proizvodnost prese (m3/smeni) a1,2,3 – procentualno učešće pojedinih debljina ploče (%) E1,2,3 – proizvodnost prese za određenu debljinu ploče (%) d1,2,3 – debljina ploče (mm) duk – ukupna debljina sve tri ploče (15,1mm) |
| --- | --- |

- Potreban broj presa

| N=MljIVEs∙b∙c N=8 239,53718,94854∙260∙2 N=0,836226=>1 kom | N – potreban broj pesa (kom) MljIV – godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje (m3/god) Es – srednja proizvodnost prese (%) b – broj radnih dana godišnje (260) c – broj smena (2) |
| --- | --- |