ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2020/21.

Student:								    Overio:

Ana Vladisavljević17/2017

Sečeni furnir

Ljušteni furnir

Uputstvo za izradu elaborata

1. Svaki list ima okvir (istuširan) koji je od leve strane lista udaljen 25 mm, a od ostalih po 5 mm. U vrhu se nalazi zaglavlje u koje se upisuje naslov zadatka, broj zadatka i broj lista u okviru datog zadatka. Poslednji list svakog zadatka ima i donje zaglavlje u koje se upisuje datum izrade, potpis studenta, datum overe  zadatka i potpis asistenta.

2. Tekst se mora pisati čitko, štampanim slovima.

3. Tekst se može pisati hemijskom olovkom, mastilom ili  na računaru.

4. Tekst ne sme da prelazi zamišljenu unutrašnju marginu (1 cm od spoljašnje margine).

5. Tekst mora da bude pisan vodoravno, paralelno sa zaglavljima.

6. Svi crteži obavezno sa sledećim skokom debljine linija:

- 0.25 (0.3) mm - kotiranje

- 0.5 mm - okvir crteža i isprekidane linije

- 0.7 (0.8) mm - glavna puna linija

Kotiranje prema pravilima tehničkog crtanja.

7. Formula mora imati naimenovanje i piše se kako je prikazano u primeru:

Osnovna formula, proračun i rezultat daju se kao zasebne celine.

8. Crteže većih formata saviti na format A4 na način koji je prikazan na slici (strana 2). Svi crteži moraju biti potpisani.

Zadatak

List

1

1

NASLOV ZADATKA

V – zapremina trupca(m3);

d - prečnik trupca na

sredini dužine (m);

l - dužina trupca (m)

1

Zadatak

Overio

Datum

Crtao

Datum

List

2

NASLOV ZADATKA

Слика 1.: Облици фличева за прераду на класичним фурнирским ножевима

Слика 2.: Облици флича из пиланског трупца

Задатак

Лист

1

1

УВОДНА ВЕЖБА

a)			         b)			         c)

Слика 3.:Типови формирања струготине: а) Тракаста струготина са пукотинама;

b) Елементарна струготина; c) Откинута струготина

Слика 4.: Однос ножа и притисне греде код сечења фурнира

Слика 5: Шематски приказ сила на ножу и притисној греди код љуштења фурнира

Задатак

Лист

1

2

УВОДНА ВЕЖБА

Фурнирска плоча                                                                  Столарска плоча

Ламелирано дрво                                                                     LVL  плоча

Лигнофол плоча

Задатак

Лист

1

3

УВОДНА ВЕЖБА

Лист

4

1

Задатак

УВОДНА ВЕЖБА

Цртао

Оверио

Датум

Датум

Слика 7.: Правила конструкције фурнирских плоча

Слика 8.: Блок систем за израду средњица за столарске плоче

Слика9.:Начиниизрадесредњица: А – средњица од нарезанихдасака,

B – средњица од летава, C – средњица од летвица, D – средњица од фурнира

Ана Владисављевић

| UNIVERZITET U BEOGRADU |  |  |  | KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUMARSKI FAKULTET |  |  |  | FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE |  |  |  |
|  |  |  |  | ŠKOLSKA GODINA 2020/2021 |  |  |  |
| Prezime i ime |  | Vladisavljević Ana |  |  |  | Index br. | 2017/020017 |
| Zadatak 1: |  | Godišnje količine oblovine za preradu: |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast | Mh= | 9747 | (m3/god) |  |  |
|  |  | -Bukva | Mb= | 16284 | (m3/god) |  |  |
|  |  | Srednji prečnici trupaca |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast | Dsh= | 50 | (cm) |  |  |
|  |  | -Bukva | Dsb= | 67 | (cm) |  |  |
| Zadatak 2: |  | Dimenzije fliča: |  | h= | 32 | (cm) |  |
|  |  |  |  | b= | 41 | (cm) |  |
| Zadatak 6: |  | Pad prečnika |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast |  | -Pph= | 0,4 | (cm/m') |  |
|  |  | -Bukva |  | -Ppb= | 1,2 | (cm/m') |  |
| Zadatak 9: |  | Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju: |  |  |  |  |  |
|  |  | Plj= | 96 | (%) |  |  |  |
| Napomena: | Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali |  |  |  |  |  |  |
|  | podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom, ili |  |  |  |  |  |  |
|  | će biti preuzeti iz literature. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  | Podatke dao |  |
| 18.02.2021. |  |  |  |  |  | dr Aleksandar Lovrić |  |

Задатак

Пројектовати стовариште обловине намењено чувању и класирању тромесечне залихе сировине за сечени и љуштени фурнир. Један део обловине намењен је љуштењу (залихе за месец дана) чува се у базенима потапањем. Однос ширине и дужине стоваришта треба да буде приближно 1:2.

- Основни параметри

- број радих дана n=260

- годишња количина обловине за сечење Mh = Ms =9747 m3

- годишња количина обловине за љуштење Mh = Mlj = 16284 m3

- проценат годишње количине буковине намењене љуштењу Plj = 96 %

- висина сложаја  H = 5…6 m (скок од 0,5 m)

h = 4…5 m (скок од 0,5 m)

- дужина сложаја L = Ltr, код сеченог фурнира 4 m, код љуштеног угао нагиба

α = 60°; β = 50°

- ширина сложаја Bs = 30…50 m (скок од 2 m)

- распон крана R = Bs + 2*1

- коефицијент запуњености   храст – k = 0,7

буква (d = 25…30 m) – k = 0.65

(d = 30…40 m) – k = 0.7

(d > 40 m) – k = 0.75

- Основни параметри – прорачун базена

- дубина базена hbaz = 3; 3,5; 4 m

- дужина базена Lbaz = Ltr + 2*0.5

- ширина базена Bbaz = Bs

Задатак

Лист

2

1

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Прорачун

- Годишњаколичинатрупацазасечење и љуштење

Храст

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100m3

Ms' - коригована количина трупаца за сечење  (m3)

Mlj' - коригована количина трупаца за љуштење (m3)

Ms – почетна количина дрвета за сечење (m3)

Mlj – почетна количина обловине за љуштење (m3)

Plj – проценат годишње количине буковине намењен љуштењу (%)

Храст

Ms'=9747+16284∙1-96100

Ms'=10398,36 m3

- Тромесечназалихатрупацазасечење и љуштење

Храст

Ms3=Ms'4

Ms3 – тромесечна залиха трупацаа за сечење (m3)

Mlj3 -  тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Ms' - коригована количина трупаца за сечење(m3)

Mlj' - коригована количина трупаца за љуштење m3

Храст

Ms3=10398,364

Ms3=2599,59 m3

Задатак

Лист

2

2

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Буква

Mlj'=16284-16284∙1-96100

Mlj'=15632,64 m3

Буква

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100m3

Буква

Mlj3=15632,64 4

Mlj3=3908,16 m3

Буква

Mlj3=Mlj'4

- Количина трупаца којасечува у базенима

Mljb=Mlj3∙13

Mljb – количина трупаца за љуштење која се чува у базенима (m3)

Mlj3 – тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Mljb=2599,59 ∙13

Mljb=866,53 m3

- Количина трупаца за љуштење која се чува у сложајевима

Mljs=Mlj3∙23

Mljs - количина трупаца за љуштење која сечува у сложајевима(m3)

Mlj3 – тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Mljs=3908,16∙23

Mljs=2605,44 m3

- Геометријаска запремина сложаја

Задатак

Лист

2

3

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

L1=Htgαm

L2=htgβm

L0=Bs-L1-L2 (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr (m3)

Vg – геометријска запремина сложаја (m3)

Храст                                                                    Буква

H=5 m                                                                     H=5  m

h=4 m                                                                      h=4 m

Ltr=4 m                                                                   Ltr=5 m

L1=5tg50=4.195 m                                            L1=5tg50=4.195 m

L2=4tg40=4.767 m                                             L2=4tg40=4.767 m

L0=38-4.195-4.767=29.038 m               L0=   38-4.195-4.767=29.038 m

Vgs=29.038∙5+42∙4+522tg50∙4+422tg40∙4=602.776m3

Vglj= 29.038∙5+42∙5+522tg50∙5+422tg40∙5=753.47m3

- Стварна запремина сложаја

Vs=Vg∙k(m3)

Vs – стварна запремина сложаја (m3)

Vg – геометријска запремина сложаја (m3)

k – коефицијент запуњености сложаја

Храст

Vss=602.776∙0,7

Vss=421.943m3

- Потребан број сложајева

Храст

ns=Ms3Vss

ns - potreban broj složajeva trupaca za sečeni furnir

nlj - potreban broj složajeva trupaca za ljušteni furnir

Ms3 - tromesečnazalihatrupacazasečenje(m3)

Mlj3 - tromesečnazalihatrupacazaljuštenje(m3)

Vss - stvarna zapremina složaja trupaca za sečeni furnir (m3)

Vslj - stvarna zapremina složaja trupaca za ljušteni furnir (m3)

Задатак

Лист

2

4

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Буква

nlj=Mlj3Vslj

Буква

Vslj=753.55∙0,75

Vslj=565.103 m3

ком

Храст

ns=2599,59421.943

ns=6.16=6ком

nu=13ком

- Прорачун базена

Bbaz=Bs=38 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+1=6 m

hbaz=3 m

- Геометријска запремина базена

Vgbaz=Bbaz∙Lbaz∙hbaz (m3)

Vgbaz – геометријска запремина базена (m3)

Bbaz – ширина базена (m)

Lbaz – дужина базена (m)

hbaz – дубина базена (m)

Vgbaz=38∙6∙3

Vgbaz=684 m3

- Стварна запремина базена

Vsbaz=Vgbaz∙k (m3)

Vsbaz – стварна запремина базена (m3)

Vgbaz – геометријска запремина базена (m3)

k – коефицијент запуњености сложаја

Vsbaz=684∙0,75

Vsbaz=513 m3

- Потребан број базена

nbaz=MljbVsbaz

nbaz – потребан број базена

Mljb – количина трупаца за љуштење која сe чува у базенима (m3)

Vsbaz – стварна запремина базена (m3)

Задатак

Лист

2

5

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Буква

nlj=3908,16565.103

nlj=6.91=7ком

Лист

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

6

2

Задатак

Оверио

Датум

Радио

Датум

Ана Владисављевић

nbaz=866,53513

nbaz=1,689=2 ком

- Ширина стоваришта

Bstov=Bs+2∙1

Bstov – ширина стоваришта (m)

Bs – ширина сложаја (m)

Bstov=38+2∙1=40 m

- Дужина стоваришта

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1 (m)

Lstov – дужина стоваришта (m)

ns – број сложајева трупаца за сечени фурнир

Ltrs – дужина трупаца за сечени фурнир (m)

nlj – број трупаца за љуштени фурнир

Ltrlj – дужина трупаца за љуштени фурнир (m)

nbaz – потребан број базена

Lbaz – дужина базена (m)

Lstov=6∙4+6∙1+5+7∙5+5∙1+2∙6+2∙1

Lstov=89m

LstovBstov=8940=2.22

Izračunati vreme potrebno da se u centru prizme zadatog preseka postigne željena temperatura.

- Osnovni parametri:

- presek hrastove prizme b=41 cm;h=32 cm

- gustina hrastovine ρ0=650 kgm3

- vlažnost drveta u sirovom stanju Va=80 %

- temperature zasićene vodene pare t1=85℃

- početna temperature drveta  t0=5℃

- željena temperatura u centru prizme t=68℃

- zapreminsko bubrenje hrastovine βv=14 %

- Proračun:

Formula Kollmann

t=t1+t0-t1∙16π2∙e-π2∙z∙arb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

- toplotna provodnost drveta pri t=27℃ i Va=12 %

λt1=0,168∙ρ12+0,022∙1,163 Jsm℃;Wm℃

λt1 - toplotna provodnost drveta

ρ12=ρ0∙1+Va1+0,84∙Va∙ρ0

ρ12- gustina drveta pri vlažnosti od 12 % (gcm3)

ρ0 - gustina drveta pri apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

ρ12=0,65∙1+0,121+0,84∙0,12∙0,65

ρ12=0,683 gcm3

λt1=0,168∙0,683+0,022∙1,163

λt1=0,159 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene vlažnosti drveta Va=84 %

λt2=λt1∙1-0,0125∙(V1-V2)Wm℃

Zadatak

List

3

1

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

λt1 - toplotna provodnost drveta

V1 - željena vlažnost drveta

V2 - stvarna vlažnost drveta

λt2=0,159∙1-0,0125∙(12-80)

λt2=0,294 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene temperature t=67℃

λ't2=λt2∙1-(1,1-0,98∙ρ0)∙t1-t2100Wm℃

λ't2 - korekcija temperature za toplotnu provodnost drveta

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

ρ0 – gustina drveta pri apsolutno suvom stanju(gcm3)

t1 - korekciona temperatura (%)

t2 - željena temperatura drveta (%)

λ't2=0,294∙1-1,1-0,98∙0,65∙27-68100

λ't2=0,350 Wm℃

- masena specifična toplota drveta za određen stepen vlage Va=84 %

Cu=Co+Cv∙Va1+Va=1,356+4,186∙Va1+VakJkg℃

Va – vlažnost drveta u decimalnom obliku

Cu=1,356+4,186∙0,801+0,80

Cu=2,614 kJkg℃=2614 Jkg℃

- određivanje gustine drveta u vlažnom stanju vlažnosti Va=84 %

ρs=ρ0∙1+Va1+βv

ρs - gustina drveta pri nekoj određenoj vlažnosti (gcm3)

ρ0 - gustina drveta u apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

βv - zapreminsko bubrenje drveta (%)

Zadatak

Zadatak

List

List

3

3

2

2

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

3

Zadatak

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

ρs=0,65∙1+0,801+0,14

ρs=1,026 (gcm3)

- konstanta toplotne provodnosti

at=λ't2Cu∙ρvm2s; ar=λ'r2Cu∙ρvm2s;  λ'r2λ't2=1,07

at=0,3502614∙1.026=1,305∙10-7m2s ⇒0.00047m2h

ar=0,3752614∙1.026=1,396∙10-7m2s⇒0.000503m2h

- vreme zagrevanja fliča

z=lnt-t1∙π2t0-t1∙16-π2∙arb2+ath2h

z - vreme zagrevanja fliča (h)

t - željena temperatura u centru prizme (℃)

t1 - temperatura zasićene vodene pare (℃)

t0 - početna temperatura drveta (℃)

ar - konstanta toplotne provodnosti u radijalnom smeru m2h

at - konstanta toplotne provodnosti u tangencijalnom smeru m2h

b2 - širina fliča (m)

h2 - visina fliča (m)

z=ln68-85∙3,1425-85∙16-3,142∙0.000470,412+0.0005030.322

z=ln-167,6132-1,280-9,85962∙0,00279+0,00491=-2,0329-0,0759=26 h 12min