ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2018/19.

Student:								    Overio:

Sanja Vasić 63/2017

Sečeni furnir

Ljušteni furnir

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE

ŠKOLSKA GODINA 2019/20

Podatke dao:

dr. Aleksandar Lovrić

Datum:
18.02.2020.

Prezime i ime   Sanja Vasić                 		                          Index br.

2017/020063

Zadatak 1:		Gdišnja količina oblovine za preradu:

-Hrast		Mh=10 406	(m3/god)

-Bukva		Mb=20 049	(m3/god)

Srednji prečnici trupaca:

-Hrast		Dsh=41		(cm)

-Bukva		Dsb=57		(cm)

Zadatak 2:		Dimenzije fliča:	h=26	(cm)

b=34	(cm)

Zadatak 6:		Pad prečnika:

-Hrast			Pph=0,4	(cm/m’)

-Bukva			Phb=1,2	(cm/m’)

Zadatak 9:		Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju:

Plj=	94	(%)

Napomena:	Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom ili će biti preuzeti iz literature.

UNIVERZITET U BEOGRADU

ŠUMARSKI FAKULTET

Slika 1. Oblici fličeva za preradu na klasičnim furnirskim noževima

Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca

Zadatak

List

1

1

UVODNA VEŽBA

- b)                                            c)

Slika 3. Tipovi formiranja strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama;                  	              b) Elementarna strugotina; c) Otkinuta strugotina

Slika 4.  Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira

Slika 5: Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira

Zadatak

List

1

2

UVODNA VEŽBA

Furnirska ploča                                           Stolarska ploča

Lamelirano drvo                                              LVL ploča

Lignofol ploča

Slika 6. Slojeviti drvni proizvodi

Zadatak

List

1

3

UVODNA VEŽBA

Datum

Overio

Radila

Sanja Vasić

Datum

List

4

1

Zadatak

UVODNA VEŽBA

Slika 7. Pravila konstrukcije furnirskih ploča

Slika 8. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

Slika 9. Načini izrade srednjica: A-srednjica od narezanih dasaka, B-srednjica

od letava, C-srednjica od letvica, D-srednjica od furnira

1

2

List

Zadatak

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Takođe, izračunati potreban broj mašina za kraćenje trupaca, kao i proizvodnost mašine za okoravanje

Tehnološka karta

- Stovarište oblovine

- Hidrotermička obrada

- Mehanička obrada:

  - Kraćenje

  - Okoravanje

- Centriranje trupaca

- Ljuštenje

- Lagerovanje furnirkog platna

- Mokre makaze za platno

- Mokre makaze za korisne krpe

- Sušenje

- Suve makaze

- Obrada slubnica

- Sortiranje i slaganje

- Spajanje furnira u formate

- Nanošenje lepka

- Presovanje ploče

- Kondicioniranje

- Formatizovanje

- Popravka i krpljenje

- Egaliziranje

- Klasiranje i obeležavanje

- Magacioniranje

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Mlj’=17 954,72 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Zadatak

List

7

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Zadatak

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine, namenjen ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Odnos širine i dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

Osnovni parametri

-broj radnih dana n=260

-godišnja količina oblovine za sečenje Mh = Ms = 10 406 m3

-godišnja količina oblovine za ljuštenje Mh = Mlj = 20 049 m3

-procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju Plj = 94 %

-visina složaja  H = 5…6 m (skok od 0,5 m)

h = 4…5 m (skok od 0,5 m)

-dužina složaja L = Ltr, kod sečenog furnira 4 m, kod ljuštenog 5m; ugao nagiba složaja

α = 50°; β = 40°

-širina složaja Bs = 30…50 m (skok od 2 m)

-raspon krana R = Bs + 2*1

-koeficijent zapunjenosti    hrast                           	         	k = 0,7

bukva	(d = 25…30 m)   	k = 0,65

(d = 30…40 m)    	k = 0,7

(d > 40 m)            	k = 0,75

Osnovni parametri – proračun bazena

-dubina bazena hbaz = 3; 3,5; 4 m

-dužina bazena Lbaz = Ltr + 2*0.5

-širina bazena Bbaz = Bs

Proračun

- Godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100  (m3)

Ms'=10 406+20 049∙(1-94100)

Ms'=11 608,94 m3

Bukva:

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100  (m3)

Mlj'=20 049-20 049∙(1-94100)

Mlj'=18 846.06 m3

Ms’- stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Ms - godišnja količina trupaca za sečenje (10 406 m3)

Mlj - godišnja količina trupaca za ljuštenje (20 049 m3)

Plj - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (94%)

Mlj’- stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj - godišnja količina trupaca za ljuštenje (20 049 m3)

Plj - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (94%)

- Tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms3=Ms'4   (m3)

Ms3=11 608,944

Ms3=2 902,235 m3

Bukva:

Mlj3=Mlj'4   (m3)

Mlj3=18 846,064

Mlj3=4 711, 515 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima

Mljb=Mlj3∙13   (m3)

Mljb=4 711, 515∙13

Mljb=1 570 ,505 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima

Mljs=Mlj3∙23   (m3)

Mljs=4 711,515∙23

Mljs=3 141.010 m3

Zadatak

List

2

2

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Mljs - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mljb - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Ms’- stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj’- stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

- Geometrijska zapremina složaja

L1=Htgα   (m)

L2=htgβ   (m)

L0=Bs-L1-L2   (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr   (m3)

Hrast:

L1=5,51,192=4,615 m

L2=4,50,839=5,363 m

L0=40-4,615-5,363=30,022 m

Vgs=33,022∙5,5+4,52∙4+5,522,384∙4+4,521,678∙4=699,468 m3

Bukva:

L1=5.51,192=4,615 m

L2=40,839=4.767 m

Bs=40-4,615-4.767=30.618 m

Vglj=30,618∙5.5+42∙5+5.522,384∙5+421,678∙5=838.305 m3

Zadatak

List

2

3

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vg - geometrijska zapremina složaja (m3)

H – visina složaja (5-6m)

h - visina složaja (4-5m)

Bs - širina složaja (30-50m)

Ltr -  dužina složaja (Lrs-4m, Ltrlj-5m)

H=5,5m     h=4,5m     Bs=40m      Ltr=4m

H=5,5m     h=4m    Bs=40m     Ltr=5m

- Stvarna zapremina složaja

Hrast:

Vss=Vgs∙k   (m3)

Vss=699,468∙0,7

Vss=489,628 m3

Bukva:

Vslj=Vglj∙k   (m3)

Vslj=838.305∙0,75

Vslj=628.729 m3

- Potreban broj složajeva:

Hrast:

ns=Ms3Vss   (kom)

ns=2902,235489,628

ns=5,927 =>6 kom

Bukva:

nlj=MljsVslj   (kom)

nlj=3 141.010 628.729

nlj=4.996 =>5 kom

Zadatak

List

2

4

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vss - stvarna zapremina složaja (m3)

Vgs - geometrijska zapremina složaja za sečeni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,7)

nlj - broj složajeva (kom)

Mljs - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

ns - broj složajeva (kom)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Vss - stvarna zapremina složaja za sečenje (m3)

Vslj - stvarna zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

Vglj - geometrijska zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

- Proračun bazena

Bbaz=Bs=40 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+2∙0,5=6 m

hbaz=3 m

- Geometrijska zapremina bazena

Vgbaz=Bbaz+Lbaz+hbaz   (m3)

Vgbaz=40∙6∙3

Vgbaz=720 m3

- Stvarna zapremina bazena

Vsbaz=Vgbaz∙k   (m3)

Vsbaz=720∙0,75

Vsbaz=540 m3

- Broj bazena

nbaz=MljbVsbaz   (kom)

nbaz=1 570,505540

nbaz=2,908 =>3 kom

Zadatak

List

2

5

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vsbaz - stvarna zapremina bazena (m3)

Vgbaz - geometrijska zapremina bazena (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

Vgbaz - geometrijska zapremina bazena (m3)

Bbaz - širina bazena  (m)

Lbaz - dužina bazena (m)

hbaz - dubina bazena (m)

nbaz - broj bazena (kom)

Mljb - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Vsbaz - stvarna zapremina bazena  (m3)

List

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

6

2

Zadatak

Sanja Vasić

Overio

Datum

Radila

Datum

- Odnos širine i dužine stovarišta

Širina stovarišta:

Bstov=Bs+2∙1   (m)

Bstov-širina stovarišta (m)

Bs-širina složaja (40m)

Bstov=40+2∙1

Bstov=42 m

Dužina stovarišta:

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1   (m)

Lstov - dužina stovarišta (m)

ns - broj složajeva za sečeni furnir

Ltrs - dužina složajeva za sečeni furnir(4m)

nlj - broj složajeva za ljušteni furnir

Ltrlj - dužina trupaca za ljušteni furnir (5m)

nbaz - potreban broj bazena

Lbaz - dužina bazena (m)

Lstov=6∙4+6∙1+5+5∙5+5∙1+3∙6+3∙1

Lstov=86 m

Lstov : Bstov=2,048 :1

Izračunati vrijeme potrebno da se u centru prizme zadatog presjeka postigne željena temperatura.

- Osnovni parametri:

- presjek hrastove prizme b=38 cm;h=29 cm

- gustina hrastovine ρ0=650 kgm3

- vlažnost drveta u sirovom stanju Va=80 %

- temperature zasićene vodene pare t1=85℃

- početna temperature drveta  t0=5℃

- željena temperatura u centru prizme t=68℃

- zapreminsko bubrenje hrastovine βv=14 %

- Proračun:

Formula Kollmann

t=t1+t0-t1∙16π2∙e-π2∙z∙arb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

- toplotna provodnost drveta pri t=27℃ i Va=12 %

ρ12=ρ0∙1+Va1+0,84∙Va∙ρ0

ρ12=0,65∙1+0,121+0,84∙0,12∙0,65

ρ12=0,683 gcm3

λt1=0,168∙ρ12+0,022∙1,163 Jsm℃;Wm℃

λt1=0,168∙0,683+0,022∙1,163

λt1=0,159 Wm℃

Zadatak

List

3

1

PRORAČUN VREMENA ZAGRIJAVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

λt1 - toplotna provodnost drveta

ρ12- gustina drveta pri vlažnosti od 12 % (gcm3)

ρ0 - gustina drveta pri apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

- toplotna provodnost drveta kod određene vlažnosti drveta Va=80 %

λt2=λt1∙1-0,0125∙(V1-V2)Wm℃

λt2=0,159∙1-0,0125∙(12-80)

λt2=0,294 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene temperature t=68℃

λ't2=λt2∙1-(1,1-0,98∙ρ0)∙t1-t2100Wm℃

λ't2=0,294∙1-1,1-0,98∙0,65∙27-68100

λ't2=0,349 Wm℃

- masena specifična toplota drveta za određen stepen vlage Va=80 %

Cu=Co+Cv∙Va1+Va=1,356+4,186∙Va1+VakJkg℃

Cu=1,356+4,186∙0,801+0,80

Cu=2,613 kJkg℃=2613 Jkg℃

- određivanje gustine drveta u vlažnom stanju vlažnosti Va=80 %

ρs=ρ0∙1+Va1+βv

ρs=0,65∙1+0,801+0,14

ρs=1,026 (gcm3)

Zadatak

List

3

2

PRORAČUN VREMENA ZAGRIJEVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

ρs - gustina drveta pri nekoj određenoj vlažnosti (gcm3)

ρ0 - gustina drveta u apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

βv - zapreminsko bubrenje drveta (%)

Va – vlažnost drveta u decimalnom obliku

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

λt1 - toplotna provodnost drveta

V1 - željena vlažnost drveta

V2 - stvarna vlažnost drveta

λ't2 - korekcija temperature za toplotnu provodnost drveta

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

ρ0 – gustinadrvetapri apsolutno suvom stanju(gcm3)

t1 - korekciona temperatura (%)

t2 - željena temperatura drveta (%)

- konstanta toplotne provodnosti

at=λ't2Cu∙ρvm2s; ar=λ'r2Cu∙ρvm2s;  λ'r2λ't2=1,07

at=0,3492613∙1026=1,301∙10-7m2s ⇒4,683∙10-4m2h

ar=0,3732613∙1026=1,397∙10-7m2s⇒5,008∙10-4m2h

- vreme zagrevanja fliča

z=lnt-t1∙π2t0-t1∙16-π2∙arb2+ath2h

z=ln65-85∙3,1425-85∙16-3,142∙0.00050080,342+0.00046830.262

z=ln-167,603-1,280-9,859∙0,00406+0,00744

z=-2,040-0,1133854=17 h 56 min

Zadatak

List

3

3

PRORAČUN VREMENA ZAGRIJEVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

| Datum | Radio/la | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sanja Vasić |  |  |

z - vreme zagrevanja fliča (h)

t - željena temperatura u centru prizme (℃)

t1 - temperatura zasićene vodene pare (℃)

t0 - početna temperatura drveta (℃)

ar - konstanta toplotne provodnosti u radijalnom smeru m2h

at - konstanta toplotne provodnosti u tangencijalnom smeru m2h

b2 - širina fliča (0.34m) (m)

h2 - visina fliča (0.26m) (m)

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List

Zadatak

List