ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2020/21.

Student:								    Overio:

Тијана Станојковски 41/2018		   Sečeni furnir

Ljušteni furnir

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                      КАТЕДРА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ                                     ФУРНИРИ И СЛОЈЕВИТЕ ПЛОЧЕ

ШКОЛСКА ГОДИНА 2020/2021

Презиме и име: Станојковски Тијана                                                 Индекс бр. 2018/020041

Задатак 1:        Годишње количине обловине за прераду

-Храст                                     Mh=6921 (m3/god)

-Буква                                      Mb=15272 (m3/god)

Средњи пречници трупаца

-Храст                                      Dsh=50

-Буква                                      Dsb=65

Задатак 2:        Димензије флича                  b = 42  (cm)

h = 32  (cm)

Задатак 6:        Пад пречника

-Храст                                    -Pph = 0.4    (cm/m’)

-Буква                                    -Ppb = 1.2     (cm/m’)

Задатак 9:        Проценат од годишње количине буковине намењен љуштењу

Plj = 93%

Напомена: Горе наведени подаци су основа за израду оба дела елабората. Остали подаци

биће дати на вежбама, добиће се сопственим прорачуном, или ће бити преузети

из литературе.

Датум: 18.02.2021.                                                             Податке дао: др Александар Ловрић

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

Слика 1. Облици фличева за прераду на класичним фурнирским ножевима

Слика 2. Облици флича из пиланског трупца

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

Слика 3. Типови формирања струготине:

а) Тракаста струготина са пукотинама; б) Елементарна струготина;

в) Откинута струготина

Слика 4. Однос ножа и притисне греде код сечења фурнира

Слика 5. Шематски приказ сила на ножу и притисној греди код љуштења фурнира

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 3 |

Фурнирска плоча                                               Столарска плоча

Ламелирано дрво                                              LVL плоча

Лигнофол плоча

Слика 6. Слојевити дрвни производи

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 4 |

Слика 7. Правила конструкције фурнирских плоча

Слика 8. Блок системи за ираду средњица за столарске плоче

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 5 |

Слика 9. Начини израде средњица: А – средњица од нарезаних дасака, Б – средњица од

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.2.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

летака, Ц – средњица од летвика, Д – средњица од фурнира

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Пројектовати стовариште обловине намењено чувању и класирању тромесечне залихе

Сировине за сечени и љуштени фурнир. Један део обловине намењен љуштењу

(залихе за месец дана) чува се у базенима потапањем. Однос ширине и дужине стова-

ришта  треба да буде приближно 1:2.

Б – Основни параметри

Годишње количине обловине за прераду:

Mh=Ms=6921 m3

Mb=Mlj=15272 m3

Проценат од годишње количине буковине намењен љуштењу

Plj=93 %

Висина сложаја

Храст                                                                               Буква

H=6 m                                                                          H=5.5 m

h=5 m                                                                           h=4 m

Ширина сложаја

Bs=32 m

Дужина сложаја

Храст                                                                              Буква

Lh=4 m                                                                         Lb=5 m

Угао нагиба сложаја

α=50°

β=40°

Коефицијент запуњеност

Храст                                                                              Буква

k=0.7                                                                           k=0.75

Основни параметри прорачуна базена

Дужина базена   Lbaz=ltr+2∙0.5=5+1=6 m

Ширина базена  Bbaz = Bs=32 m

Дубина базена    hbaz=3.5 m

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

Б – Прорачун

Годишња количина трупаца за сечење и љуштење

Храст

Ms'=Ms+Mlj1-Plj100[m3]

Ms'=6921+152721-93100

Ms'=7990.04 m3

Буква

Mlj'=Mlj-Mlj1-Plj100 [m3]

Mlj'=15272-152721-93100

Mlj'=14202.96 m3

Тромесечна залиха трупаца за сечење и љуштење

Храст

Ms3=Ms'4 [m3]

Ms3=7990.044=1997.51 m3

Буква

Mlj3=Mlj'4 [m3]

Mlj3=14202.964=3550.74 m3

Количина трупаца која се чува у базенима

Храст                                                                         Буква

Mljb=Mlj3∙ 13 [m3]                                               Mljs=Mlj3∙ 23 [m3]

Mljb=3550.74∙ 13=1183.58 m3                       Mljs=3550.74∙ 23=2367.16 m3

Геометријска запремина сложаја

Храст                                                                          Буква

L1=Htgα[m]                                                              L1=Htgα[m]

L1=6tg50=5.04 m                                                  L1=5.5tg50=4.62 m

L2=htgβ[m]                                                             L2=htgβ[m]

L2=5tg40=5.96 m                                                  L2=4tg40=4.77 m

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 3 |

L0s=Bs-  L1 - L2 [m]                                              L0lj=Bs-  L1 - L2 [m]

L0s=32-5.04-5.96=21 m                             L0lj=32-4.62-4.77=22.61 m

Храст

Vgs=L0∙ H+h2∙Ltrs+H22tgα∙Ltrs+h22tgβ∙Ltrs [m3]

Vgs=21∙ 6+52∙4+622tg50∙4+522tg40∙4=582.1 m3

Буква

Vglj=L0∙ H+h2∙Ltrlj+H22tgα∙Ltrlj+h22tgβ∙Ltrlj [m3]

Vglj=22.61∙ 5.5+42∙5+5.522tg50∙5+422tg40∙5=648.22 m3

Стварна запремина трупаца

Vs=Vg∙k [m3]

Храст

Vss=Vgs∙0.7=582.1∙0.7=407.47 m3

Буква

Vslj=Vglj∙0.75=648.22∙0.75=486.165 m3

Потребан број сложаја

Храст                                                                            Буква

ns=Ms3Vss                                                                        nlj=MljsVslj

ns=1997.51407.47=4.9=5 сложаја                                nlj=2367.16486.165=4.87=5 сложаја

Прорачун базена

Геометријска запремина базена

Vgbaz=Lbaz∙Bbaz∙hbaz [m3]

Vgbaz=6∙32∙3.5=672 m3

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 4 |

Стварна запремина базена

Vsbaz=Vgbaz∙k [m3]

Vsbaz=672∙0.75=504 m3

Потребан број базена

nbaz=MljbVsbaz

nbaz=1183.58504=2.35=2 базена  Uradite sa hbaz= 4

Ширина стоваришта

Bstov=Bs+2∙1 [m]

Bstov=32+2∙1=34 m

Дужина стоваришта

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1 [m]

Lstov=5∙4+5∙1+5+5∙5+5∙1+2∙6+2∙1=74 m

Однос ширине и дужине стоваришта  1 : 1.8 – 1 : 2.2

Bstov : Lstov=34 :74=1 :2.18

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

| Прорачун времена загревања флича по методи Колмана | Задатак | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Израчунати време потребно да се у центру призме задатог пресека постигне жељена

температура.

Б – Основни параметри

Пресек храстове призме h = 32 cm, b = 42 cm

Густина храстовине у апсолутно сувом стању ρ0=650 kg/m3

Влажност дрвета у сировом стању vs=80 %

Температура засићене водене паре t1=85 ℃

Почетна температура дрвета t0=5 ℃

Жељена температура у центру призме t=68 ℃

В – Прорачун

Формула Колмана  (Kollmann):

t= t1+t0-t1∙16π∙e-π2∙zarb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

Ꝭ12 – густина дрвета при влажности од 12 % [g/cm3]

λt1 – Коефицијент топлотне проводности за влажност од 12% [W/m°C]

λt2 – Коефицијент топлотне проводности за влажност различиту од 12% [W/m°C]

λt2' - Коефицијент топлотне проводности за температуре различите од 27 °C [W/m°C]

λt1=0.168∙ρ12+0.022∙1.163 [W/m℃]

ρ12=ρ0∙ 1+v1+0.84∙v∙ρ0 [g/cm3]

ρ12=0.65∙ 1+0.121+0.84∙0.12∙0.65=0.683g/cm3=683 kg/m3

λt1=0.168∙0.683+0.022∙1.163=0.159 W/m℃

λt2=λt1∙[1-0.0125∙(v1-v2)] [W/m℃]

λt2=0.159∙1-0.0125∙12-80=0.294 W/m℃

λt2'=λt2∙[1-(1.1-0.98∙ ρ0)∙(t1-t2100)] [W/m℃]

λt2'=0.294∙1-1.1-0.98∙ 0.65∙27-68100=0.349 [W/m℃]

Cu – Специфична топлота дрвета при одређеној влажности [KJ/kg°C]

| Прорачун времена загревања флича по методи Колмана | Задатак | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

cu= c0+cv∙vs1+vs [KJ/kg℃]

cu= 1.356+4.186∙0.81+0.8=2.614KJkg℃=2614 J/kg℃

Ꝭs – густина дрвета сировом стању влажности [g/cm3]

ρs=ρ0∙ 1+v1+βv [g/cm3]

ρs=0.65∙ 1+0.81+0.14=1.026 g/cm3=1026 kg/m3

ar – коефицијент дифузије температуре у радијалном правцу [m2/s]

at – коефицијент дифузије температуре у тангенцијалном правцу [m2/s]

at=λt2'cu∙ρs [m2s , m2h]

at=0.3492614∙1026=1.31∙10-7 m2s=0.000468 m2h

λr2'λt2'=1.07   λr2'=λt2'∙1.07 [W/m℃]

λr2'=0.349∙1.07=0.373 W/m℃

ar=λr2'cu∙ρs [m2s , m2h]

ar=0.3732614∙1026=1.391∙10-7 m2s=0.000501 m2h

z – време загревања флича [h]

z=ln[(t-t1)∙π2(t0-t1)∙16]-π2(arb2+ath2) [h]

z=ln[(68-85)∙π2(5-85)∙16]-π2(0.0005010.422+0.0004680.322)=-2.033-0.0743=27.36 h

100 :0.36=60 :x

x=0.36∙60100=22 min

z=27 h 22 min

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |