ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2020/21.

Student:								    Overio:

Ana Vladisavljević17/2017

Sečeni furnir

Ljušteni furnir

Uputstvo za izradu elaborata

1. Svaki list ima okvir (istuširan) koji je od leve strane lista udaljen 25 mm, a od ostalih po 5 mm. U vrhu se nalazi zaglavlje u koje se upisuje naslov zadatka, broj zadatka i broj lista u okviru datog zadatka. Poslednji list svakog zadatka ima i donje zaglavlje u koje se upisuje datum izrade, potpis studenta, datum overe  zadatka i potpis asistenta.

2. Tekst se mora pisati čitko, štampanim slovima.

3. Tekst se može pisati hemijskom olovkom, mastilom ili  na računaru.

4. Tekst ne sme da prelazi zamišljenu unutrašnju marginu (1 cm od spoljašnje margine).

5. Tekst mora da bude pisan vodoravno, paralelno sa zaglavljima.

6. Svi crteži obavezno sa sledećim skokom debljine linija:

- 0.25 (0.3) mm - kotiranje

- 0.5 mm - okvir crteža i isprekidane linije

- 0.7 (0.8) mm - glavna puna linija

Kotiranje prema pravilima tehničkog crtanja.

7. Formula mora imati naimenovanje i piše se kako je prikazano u primeru:

Osnovna formula, proračun i rezultat daju se kao zasebne celine.

8. Crteže većih formata saviti na format A4 na način koji je prikazan na slici (strana 2). Svi crteži moraju biti potpisani.

Zadatak

List

1

1

NASLOV ZADATKA

V – zapremina trupca(m3);

d - prečnik trupca na

sredini dužine (m);

l - dužina trupca (m)

1

Zadatak

Overio

Datum

Crtao

Datum

List

2

NASLOV ZADATKA

Слика 1.: Облици фличева за прераду на класичним фурнирским ножевима

Слика 2.: Облици флича из пиланског трупца

Задатак

Лист

1

1

УВОДНА ВЕЖБА

a)			         b)			         c)

Слика 3.:Типови формирања струготине: а) Тракаста струготина са пукотинама;

b) Елементарна струготина; c) Откинута струготина

Слика 4.: Однос ножа и притисне греде код сечења фурнира

Слика 5: Шематски приказ сила на ножу и притисној греди код љуштења фурнира

Задатак

Лист

1

2

УВОДНА ВЕЖБА

Фурнирска плоча                                                                  Столарска плоча

Ламелирано дрво                                                                     LVL  плоча

Лигнофол плоча

Задатак

Лист

1

3

УВОДНА ВЕЖБА

Лист

4

1

Задатак

УВОДНА ВЕЖБА

Цртао

Оверио

Датум

Датум

Слика 7.: Правила конструкције фурнирских плоча

Слика 8.: Блок систем за израду средњица за столарске плоче

Слика9.:Начиниизрадесредњица: А – средњица од нарезанихдасака,

B – средњица од летава, C – средњица од летвица, D – средњица од фурнира

Ана Владисављевић

| UNIVERZITET U BEOGRADU |  |  |  | KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUMARSKI FAKULTET |  |  |  | FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE |  |  |  |
|  |  |  |  | ŠKOLSKA GODINA 2020/2021 |  |  |  |
| Prezime i ime |  | Vladisavljević Ana |  |  |  | Index br. | 2017/020017 |
| Zadatak 1: |  | Godišnje količine oblovine za preradu: |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast | Mh= | 9747 | (m3/god) |  |  |
|  |  | -Bukva | Mb= | 16284 | (m3/god) |  |  |
|  |  | Srednji prečnici trupaca |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast | Dsh= | 50 | (cm) |  |  |
|  |  | -Bukva | Dsb= | 67 | (cm) |  |  |
| Zadatak 2: |  | Dimenzije fliča: |  | h= | 32 | (cm) |  |
|  |  |  |  | b= | 41 | (cm) |  |
| Zadatak 6: |  | Pad prečnika |  |  |  |  |  |
|  |  | -Hrast |  | -Pph= | 0,4 | (cm/m') |  |
|  |  | -Bukva |  | -Ppb= | 1,2 | (cm/m') |  |
| Zadatak 9: |  | Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju: |  |  |  |  |  |
|  |  | Plj= | 96 | (%) |  |  |  |
| Napomena: | Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali |  |  |  |  |  |  |
|  | podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom, ili |  |  |  |  |  |  |
|  | će biti preuzeti iz literature. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  | Podatke dao |  |
| 18.02.2021. |  |  |  |  |  | dr Aleksandar Lovrić |  |

Задатак

Пројектовати стовариште обловине намењено чувању и класирању тромесечне залихе сировине за сечени и љуштени фурнир. Један део обловине намењен је љуштењу (залихе за месец дана) чува се у базенима потапањем. Однос ширине и дужине стоваришта треба да буде приближно 1:2.

- Основни параметри

- број радих дана n=260

- годишња количина обловине за сечење Mh = Ms =9747 m3

- годишња количина обловине за љуштење Mh = Mlj = 16284 m3

- проценат годишње количине буковине намењене љуштењу Plj = 96 %

- висина сложаја  H = 5…6 m (скок од 0,5 m)

h = 4…5 m (скок од 0,5 m)

- дужина сложаја L = Ltr, код сеченог фурнира 4 m, код љуштеног угао нагиба

α = 60°; β = 50°

- ширина сложаја Bs = 30…50 m (скок од 2 m)

- распон крана R = Bs + 2*1

- коефицијент запуњености   храст – k = 0,7

буква (d = 25…30 m) – k = 0.65

(d = 30…40 m) – k = 0.7

(d > 40 m) – k = 0.75

- Основни параметри – прорачун базена

- дубина базена hbaz = 3; 3,5; 4 m

- дужина базена Lbaz = Ltr + 2*0.5

- ширина базена Bbaz = Bs

Задатак

Лист

2

1

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Прорачун

- Годишња количинатрупаца за

- сечење и љуштење

Храст

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100m3

Ms' - коригована количина трупаца за сечење  (m3)

Mlj' - коригована количина трупаца за љуштење (m3)

Ms – почетна количина дрвета за сечење (m3)

Mlj – почетна количина обловине за љуштење (m3)

Plj – проценат годишње количине буковине намењен љуштењу (%)

Храст

Ms'=9747+16284∙1-96100

Ms'=10398,36 m3

- Тромесечназалихатрупацазасечење и љуштење

Храст

Ms3=Ms'4

Ms3 – тромесечна залиха трупацаа за сечење (m3)

Mlj3 -  тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Ms' - коригована количина трупаца за сечење(m3)

Mlj' - коригована количина трупаца за љуштење m3

Храст

Ms3=10398,364

Ms3=2599,59 m3

Задатак

Лист

2

2

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Буква

Mlj'=16284-16284∙1-96100

Mlj'=15632,64 m3

Буква

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100m3

Буква

Mlj3=15632,64 4

Mlj3=3908,16 m3

Буква

Mlj3=Mlj'4

- Количина трупаца којасечува у базенима

Mljb=Mlj3∙13

Mljb – количина трупаца за љуштење која се чува у базенима (m3)

Mlj3 – тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Mljb=2599,59 ∙13

Mljb=866,53 m3

- Количина трупаца за љуштење која се чува у сложајевима

Mljs=Mlj3∙23

Mljs - количина трупаца за љуштење која сечува у сложајевима(m3)

Mlj3 – тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Mljs=3908,16∙23

Mljs=2605,44 m3

- Геометријаска запремина сложаја

Задатак

Лист

2

3

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

L1=Htgαm

L2=htgβm

L0=Bs-L1-L2 (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr (m3)

Vg – геометријска запремина сложаја (m3)

Храст                                                                    Буква

H=5 m                                                                     H=6  m

h=4.5 m                                                                      h=5 m

Ltr=4 m                                                                   Ltr=5 m

L1=5tg50=4.195 m                                            L1=6tg50=5.034 m

L2=4.5tg40=5.363 m                                             L2=5tg40=5.959 m

L0=38-4.195-5.363=28.442 m               L0=   38-5.034-5.959=27.007 m

Vgs=28.442∙5+4.52∙4+522tg50∙4+422tg40∙4=616.338m3

Vglj= 27.007∙6+52∙5+622tg50∙5+522tg40∙5=892.697m3

- Стварна запремина сложаја

Vs=Vg∙k(m3)

Vs – стварна запремина сложаја (m3)

Vg – геометријска запремина сложаја (m3)

k – коефицијент запуњености сложаја

Храст

Vss616.338∙0,7

Vss=431.437m3

- Потребан број сложајева

Храст

ns=Ms3Vss

ns - potreban broj složajeva trupaca za sečeni furnir

nlj - potreban broj složajeva trupaca za ljušteni furnir

Ms3 - tromesečnazalihatrupacazasečenje(m3)

Mlj3 - tromesečnazalihatrupacazaljuštenje(m3)

Vss - stvarna zapremina složaja trupaca za sečeni furnir (m3)

Vslj - stvarna zapremina složaja trupaca za ljušteni furnir (m3)

Задатак

Лист

2

4

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Буква

nlj=MljsVslj

Буква

Vslj=892.697∙0,75

Vslj=669.522 m3

ком

Храст

ns=2599,59431.437

ns=6.025=6ком

nu=10ком

- Прорачун базена

Bbaz=Bs=38 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+1=6 m

hbaz=3 m

- Геометријска запремина базена

Vgbaz=Bbaz∙Lbaz∙hbaz (m3)

Vgbaz – геометријска запремина базена (m3)

Bbaz – ширина базена (m)

Lbaz – дужина базена (m)

hbaz – дубина базена (m)

Vgbaz=38∙6∙3

Vgbaz=684 m3

- Стварна запремина базена

Vsbaz=Vgbaz∙k (m3)

Vsbaz – стварна запремина базена (m3)

Vgbaz – геометријска запремина базена (m3)

k – коефицијент запуњености сложаја

Vsbaz=684∙0,75

Vsbaz=513 m3

- Потребан број базена

nbaz=MmljbVsbaz

nbaz – потребан број базена

Mmljb – количина трупаца за љуштење која сe чува у базенима (m3)

Vsbaz – стварна запремина базена (m3)

Задатак

Лист

2

5

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

Буква

nlj=2605.44699.522

nlj=3.89=4ком

Лист

ПРОРАЧУН СТОВАРИШТА ОБЛОВИНЕ

6

2

Задатак

Оверио

Датум

Радио

Датум

Ана Владисављевић

nbaz=866,53513

nbaz=1,689=2 ком

- Ширина стоваришта

Bstov=Bs+2∙1

Bstov – ширина стоваришта (m)

Bs – ширина сложаја (m)

Bstov=38+2∙1=40 m

- Дужина стоваришта

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1 (m)

Lstov – дужина стоваришта (m)

ns – број сложајева трупаца за сечени фурнир

Ltrs – дужина трупаца за сечени фурнир (m)

nlj – број трупаца за љуштени фурнир

Ltrlj – дужина трупаца за љуштени фурнир (m)

nbaz – потребан број базена

Lbaz – дужина базена (m)

Lstov=6∙4+6∙1+5+4∙5+4∙1+2∙6+2∙1

Lstov=73m

LstovBstov=7340=1.83

Izračunati vreme potrebno da se u centru prizme zadatog preseka postigne željena temperatura.

- Osnovni parametri:

- presek hrastove prizme b=41 cm;h=32 cm

- gustina hrastovine ρ0=650 kgm3

- vlažnost drveta u sirovom stanju Va=80 %

- temperature zasićene vodene pare t1=85℃

- početna temperature drveta  t0=5℃

- željena temperatura u centru prizme t=68℃

- zapreminsko bubrenje hrastovine βv=14 %

- Proračun:

Formula Kollmann

t=t1+t0-t1∙16π2∙e-π2∙z∙arb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

- toplotna provodnost drveta pri t=27℃ i Va=12 %

λt1=0,168∙ρ12+0,022∙1,163 Jsm℃;Wm℃

λt1 - toplotna provodnost drveta

ρ12=ρ0∙1+Va1+0,84∙Va∙ρ0

ρ12- gustina drveta pri vlažnosti od 12 % (gcm3)

ρ0 - gustina drveta pri apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

ρ12=0,65∙1+0,121+0,84∙0,12∙0,65

ρ12=0,683 gcm3

λt1=0,168∙0,683+0,022∙1,163

λt1=0,159 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene vlažnosti drveta Va=84 %

λt2=λt1∙1-0,0125∙(V1-V2)Wm℃

Zadatak

List

3

1

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

λt1 - toplotna provodnost drveta

V1 - željena vlažnost drveta

V2 - stvarna vlažnost drveta

λt2=0,159∙1-0,0125∙(12-80)

λt2=0,294 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene temperature t=67℃

λ't2=λt2∙1-(1,1-0,98∙ρ0)∙t1-t2100Wm℃

λ't2 - korekcija temperature za toplotnu provodnost drveta

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

ρ0 – gustina drveta pri apsolutno suvom stanju(gcm3)

t1 - korekciona temperatura (%)

t2 - željena temperatura drveta (%)

λ't2=0,294∙1-1,1-0,98∙0,65∙27-68100

λ't2=0,350 Wm℃

- masena specifična toplota drveta za određen stepen vlage Va=84 %

Cu=Co+Cv∙Va1+Va=1,356+4,186∙Va1+VakJkg℃

Va – vlažnost drveta u decimalnom obliku

Cu=1,356+4,186∙0,801+0,80

Cu=2,614 kJkg℃=2614 Jkg℃

- određivanje gustine drveta u vlažnom stanju vlažnosti Va=84 %

ρs=ρ0∙1+Va1+βv

ρs - gustina drveta pri nekoj određenoj vlažnosti (gcm3)

ρ0 - gustina drveta u apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

βv - zapreminsko bubrenje drveta (%)

Zadatak

Zadatak

List

List

3

3

2

2

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

3

Zadatak

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

ρs=0,65∙1+0,801+0,14

ρs=1,026 (gcm3)

- konstanta toplotne provodnosti

at=λ't2Cu∙ρvm2s; ar=λ'r2Cu∙ρvm2s;  λ'r2λ't2=1,07

at=0,3502614∙1.026=1,305∙10-7m2s ⇒0.00047m2h

ar=0,3752614∙1.026=1,396∙10-7m2s⇒0.000503m2h

- vreme zagrevanja fliča

z=lnt-t1∙π2t0-t1∙16-π2∙arb2+ath2h

z - vreme zagrevanja fliča (h)

t - željena temperatura u centru prizme (℃)

t1 - temperatura zasićene vodene pare (℃)

t0 - početna temperatura drveta (℃)

ar - konstanta toplotne provodnosti u radijalnom smeru m2h

at - konstanta toplotne provodnosti u tangencijalnom smeru m2h

b2 - širina fliča (m)

h2 - visina fliča (m)

z=ln68-85∙3,1425-85∙16-3,142∙0.000470,412+0.0005030.322

z=ln-167,6132-1,280-9,85962∙0,00279+0,00491=-2,0329-0,0759=26 h 12min

KAPACITET I BROJ JAMA ZA HIDROTERMIČKU OBRADU

4

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СЕЧЕНОГ ФУРНИРА

Задатак

1

Лист

MatićDarko

31.10.2012.

Overio

Datum

Radio

Datum

Bukva

Zb=1,1∙Dsb2=1,1∙472=25,85 h

Bukva

- dužinaL=Ltr+1=5+1=6 m

- šitinaB=6 m

- dubinaH=3 m

Bukva

Alj=M'lj/300 m3dan

Bukva

τh=1,5∙6+25,85+7

τh=58,27 h

Bukva

Vbk=108∙0,65

Vbk=70,2 m3

Bukva

Vb=6∙6∙3

Vb=108 m3

Bukva

Vb=Lb∙Bb∙Hb (m3)

Bukva

Alj=15896,35300

Alj=52,987 m3dan

m3dan

Overio

Datum

Radio

3

List

Ivan Ostojić

29.10.2012.

Bukva

Nb=52,987∙58,2724∙70,2 ∙1,2

Nb=1,83∙1,2

Nb=2,2=3 kom

N - potreban broj jama za parenje kom

A - količina fličeva koja se dnevno hidrotermički obradi m3dan

τ - trajanje ciklusa parenja (h)

T – radno vreme jama (h)

Vk - korisna zapremina za parenje (m3)

Hrast

Nh=23,24∙61,3824∙30 ∙1,2

Nh=1,98∙1,2

Nh=2,37=3 kom

Направити табеларни преглед искоришћења сировине по фазама рада и операцијaма.

Datum

Ана Владисављевић

Радио

| Фаза рада - операције |  | Отпад |  |  | Остаје |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По смени |  | Годишње | По смени |  | Годишње |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Механичка припрема | Призмирање | 15 | 2.999 | 1559.754 | 85 | 16.997 | 8838.606 |
|  | Чишћење | 2 | 0.39 | 207.967 | 83 | 16.597 | 8630.639 |
| Сечење фурнира | h1 | 2,5 | 0,49 | 259.959 | 80,5 | 16.097 | 8370.679 |
|  | h2 | 12 | 2,39 | 1247.803 | 68,5 | 13.697 | 7122.867 |
| Сушење |  | 8,7 | 1,74 | 904.657 | 59,8 | 11,958 | 6218.219 |
| Обрада на пакетним маказама |  | 17,5 | 3,499 | 1819.713 | 42,3 | 8.459 | 4398.506 |
| Укупно |  | 57,7 | 11.538 | 5999.85 | 42,3 | 8.459 | 4398.506 |

- Основни параметри:

- годишња количина обловине

Ms'=10398.36 m3

- број радних дана годишње

n=260дана

- број смена c=2

- количина обловине која се преради за   време једне смене

Mss=Мs'n · s=10398.36260 · 2= 19.997 m3

1. Стовариште обловине

↓

2. Механичк априпрема

↓

3. Хидротермичка припрема

↓

4. Сечење фурнира

↓

5. Сушење

↓

6. Обрада на пакетним маказама

↓

7. Везивање

↓

8. Мерење и обележавање

↓

9. Магацин

Оверио

Датум

Датум

Израчунати производност фурнирског ножа полазећи од облика флича.   Израчунати хоризонтално и вертикално растојање c0 i h0 између ножа и притисне греде.

- Основни параметри:

- годишња количина фличева која долази на сечење Ms''8630,639

- број радних дана годишње b=260 дана

- број смена c=2

- дебљина фурнира  s=0,5 mm

- број ходова фурнирског ножа  n=35

- проценат искоришћењаa=42,3 %

- средњи пречник храстовинеDsh=50 cm

- пад пречника храстовинеPph=0,4 cmm'

h1=5mm           h2=25mm

1. – Пречник на тањем крају - D1

D1=Ds-Ltrs2∙Pp (cm)

Ds – средњи пречник храстовине cm

Ltrs – дужина обловине m

Pp – пад пречника храстовине (cmm)

D1=50-0,4∙42=49,2 cm

Задатак

Zadatak

Лист

List

4

3

2

2

ПРОРАЧУН ПРОИЗОДНОСТИ И ПОТРЕБНОГ БРОЈА ФУРНИРСКИХ НОЖЕВА

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

- висина флича - H:

H=D12-bмин2 (mm)

D  1 – пречник на тањем крају mm

bмин – минимална ширина листа фурнира mm

H=49,22-102=481,173 [mm]

- средња ширина листа фурнира bs :

bs=Ds2-H22 (mm)

Ds – средњи пречник храстовине mm

H – висина флича mm

bs=5002-481,17322=438,313[mm]

2.Број листова фурнира из једног флича - Z

Z=H-(h1+h2)sкомфличу

H – висина флича mm

h1=5 [mm]

h2=25 [mm]

s – дебљина фурнира (mm)

Z=481,173-300,5=902 комфличу

3. Време утрошено на сечење једног флича - t3

t3=H-(h1+h2)s∙n  (мин)

H – висина флича mm

s – дебљина флича (mm)

n –број ходова фурнирског коммин

t3=481,173-300,5*35=25,781 мин

Задатак

Zadatak

Лист

List

4

3

3

2

ПРОРАЧУН ПРОИЗОДНОСТИ И ПОТРЕБНОГ БРОЈА ФУРНИРСКИХ НОЖЕВА

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

4. Производност фурнрског ножа у комадима листова фурнира– E ком

E(ком)=T∙kt∙z (комсмена)

T – радно време смене450 мин

k – коефицијент искоришћења радног времена0,85

t – време прераде једног фличамин

t=t1+t2+t3+tzмин

t1 – утрошено време за постављање флича5 (минфличу)

t2 – утрошено време за разне провере1-2 (мин)

t3 – ефектно време прераде једног флича мин

tz – време оправданих технолошких застоја 0,5-1 (минфличу)

t=5+1+25,781+1=32,781 мин/фличу

E=450∙0,8532,781∙902=10524,847 (комсмени)

5. Производност фурнирског ножа уm2сировог фурнираE-m2

Em2=Eком∙bs∙Ltrsm2смени

E ком– производност фурнирског ножа у комадима листова фурнира комсмени

bs -средња ширина листа фурнира (m)

Ltrs- дужина трупаца за сечење - 4 (m)

Em2=10524,847∙0,438∙4=18452,709m2смени

6. Производност фурнирског ножа у m3сировог фурнира – E m3

Em3=E(ком)∙bs∙Ltrs∙s m3смени

E kom – производност фурнирског ножа у комадима листова фурнира комсмени

b s – средња ширина листа фурнира (m)

Ltrs – дужина трупаца за сечење - 4 (m)

s – дебљина фурнира (m)

Em3=10524,847∙0,438∙4∙0,0005=9,226m3смена

7. Потребан број фурнирских ножева – N

N=Ms''Em3∙b∙cком

Ms'' - годишња количина фличева која долази на сечење [m3]

Em3 – производност фурнирског ножау(m3смена)

b – број радних дана 260

c – број смена - 2

*заокруживање на мин 0,8

N=8630,6399,226∙260∙2

N=1,80→2 комада

Задатак

Zadatak

Лист

List

4

3

4

2

ПРОРАЧУН ПРОИЗОДНОСТИ И ПОТРЕБНОГ БРОЈА ФУРНИРСКИХ НОЖЕВА

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

Datum

Radio

Datum

5

List

6

Zadatak

Matić Darko

Overio

06.11.2013

Overio

Datum

Radio

Datum

2

List

7

Zadatak

MatićDarko

07.11.2013

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

8

Zadatak

Matić Darko

07.11.2013

MatićDarko

Overio

Datum

Radio

Datum

5

List

9

Zadatak

12.12.2013.

Matić Darko

Overio

Datum

Radio

Datum

4

List

10

Zadatak

12.12.2013.

MatićDarko

Overio

Datum

Radio

Datum

6

List

11

Zadatak

12.12.2013.

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

12

Zadatak

19.12.2013.

MatićDarko

Overio

Datum

Radio

Datum

5

List

13

Zadatak

25.12.2013.

Matić Darko

Matić Darko

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

14

Zadatak

26.12.2013

Overio

Datum

Radio

Datum

2

List

15

Zadatak

26.12.2013

Matić Dar

Overio

Datum

Radio

Datum

09.01.2013

8. Количина сировог фурнира у м2 који се добије из 1 м3 сировине

F=10∙as m2/ m3

F– количина сировог фурнира

а – проценат искоришћења сировине ( % )

t – дебљина листа фурнира mm

F=10∙42,30,5=846 m2m3

9.  Однос ножа и греде

α=1°                  β=17°                 δ=α+β=18°

9.1. Степен притиска ∆

∆=S-S0S∙100 %=15 %

S – дебљина листа фурнира 0,5 mm

S0 – најкраће растојање између врха ножа и притисне греде mm

S0=S∙1-∆100 (mm)

S0=0,5∙1-15100=0,425 mm

9.2. Вертикално растојање ножа и притисне греде h0

h0=S0∙cosδmm

h0=0,425∙0,951=0,404 mm

9.3. Хоризонтално растојање ножа и притисне греде c0

c0=S0∙sinδmm

c0=0,425∙0,309=0,131 mm

Задатак

Zadatak

Лист

List

4

3

5

2

ПРОРАЧУН ПРОИЗОДНОСТИ И ПОТРЕБНОГ БРОЈА ФУРНИРСКИХ НОЖЕВА

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

Одредити капацитет и број сушара за сушење сеченог фурнира.

Основни параметри:

-годишња количина фурнира која долази на сушење Ms'''=7127,867m3

-број радних дана годишњеn=260

- број смена c=2

- Карактеристике сушаре

- тип – сушара са ваљцима са уздужним улагањем фурнира

- сушара је у модуларном систему (дужина модула 2 m), састоји се од улазне зоне,   горње зоне (10 – 24 m), зоне хлађења и излазне зоне L = 18 m

- ширина модула BSUŠ = 2,8 m

- број сушара мора бити усвојен са тачношћу 0,9

- поред услова тачности pored, сушара мора имати оптимлне димензије

- број етажа у које се улаже фурнир  e=5

- сматрати да је запуњенот сушаре по дужини потпуна

1.Средња производност сушаре

Es=k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙Lzm3sm

k1 –коефицијент искоришћења радног времена 0,97

k2 –коефицијент запуњености сушаре по ширини

T – радно време сушаре 450 min

n – укупан број листова фурнира на попречном пресеку сушаре

s –дебљина фурнира 0,0005 m

bs – средња ширина листа фурнира

L –усвојена дужина сушаре

z –време проласка фурнира кроз сушару (усвојено на основу дијаграма за сушаре са ваљцима) 5 min

m=Bsuš/bs – заокружује се најнижи цео број (ком)

Bsuš – ширина сушаре m

bs – средња ширина листа фурнира0,412  m

m=2,80.438313=6,39→m=6 kom→m1=5 kom

k2=m∙bsBsuš=5∙0.4383132,8

k2=0.782

Задатак:

Лист:

List

5

3

1

2

КАПАЦИТЕТ И БРОЈ СУШАРА ЗА СЕЧЕНИ ФУРНИР

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

List

Zadatak

4

1

UVODNA  VEŽBA

Datum

Overio

Crtao

Datum

Bukva

k=0,65

Bukva

H=6 m

h=5 m

Bukva

Mlj3=16782.7 m34

Mlj3=4195.675 m3

Bukva

Mlj3=Mlj'4

Bukva

Mlj'=17666-17666∙1-95100

Mlj'=16782.7 m3

Bukva

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100m3

Bukva

nlj=Mlj3Vslj

Bukva

Vslj=886.82∙0,65

Vslj=576.43 m3

6

2

List

Zadatak

Datum

MatićDarko

Radio

17.10.2013.

Overio

Datum

MatićDarko

31.10.2012.

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

3

Zadatak

Bukva

Zb=1,1∙Dsb2=1,1∙472=25,85 h

Bukva

- dužinaL=Ltr+1=5+1=6 m

- šitinaB=6 m

- dubinaH=3 m

Bukva

Alj=M'lj/300 m3dan

Bukva

τh=1,5∙6+25,85+7

τh=58,27 h

Bukva

Vbk=108∙0,65

Vbk=70,2 m3

Bukva

Vb=6∙6∙3

Vb=108 m3

Bukva

Vb=Lb∙Bb∙Hb (m3)

m3dan

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

4

Zadatak

Ivan Ostojić

29.10.2012.

06.11.2013.

Overio

Datum

Radio

Datum

MatićDarko

| Fazarada - operacije |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehaničkapriprema | Prizmiranje | 15 | 2,389 | 1242,795 | 85 | 13,543 | 7042,505 |
|  | Čišćenje | 2 | 0,319 | 165,706 | 83 | 13,225 | 6876,799 |
| Sečenjefurnira | h1 | 2,5 | 0,398 | 207,133 | 80,5 | 12,826 | 6669,667 |
|  | h2 | 12 | 1,912 | 994,236 | 68,5 | 10,914 | 5675,431 |
| Sušenje |  | 8,7 | 1,386 | 720,821 | 59,8 | 9,528 | 4954,609 |
| Obradanapaketnimmakazama |  | 17,5 | 2,788 | 1449,928 | 42,3 | 6,739 | 3504,682 |
| UKUPNO |  | 57,7 | 9,193 | 4780,618 | 42,3 | 6,739 | 3504,682 |

Datum

Radio

Datum

5

List

6

Zadatak

Matić Darko

Overio

06.11.2013

n=e∙m

e – усвојени број етажа

m – број листова фурнира који се истовремено могу поставити у једној етажи

n=5∙5

n=25 ком

Es=0,97∙0,782∙450∙25∙0,0005∙0,438313∙185

Es=6,73m3sm

2. Број сушара - N

N=Ms'''Es∙b∙cком

Ms''' -годишња количина сировог фурнира који долази на сушење (m3)

Es – средња производност сушаре (m3sm)

b – број радних дана годишње 260

c – број смена – 2

N=7127,8676,73∙260∙2

N=2,03→2 ком

КАПАЦИТЕТ И БРОЈ СУШАРА ЗА СЕЧЕНИ ФУРНИР

Оверио

Датум

Датум

2

Лист

5

Задатак

Aна Владисављеивћ

Радио

Прорачунати број и капацитет пакетних маказа за завршну обраду фурнира и поставитиих у линију.У линију или ван ње поставити ксилоплан уређај за аутоматско мерење квадратуре пакета. Пројектовати магацински простор за чување тромесечне залихе фурнира.

- Oсновни параметри

- годишња количина фурнира која се обрађује на пакетним маказама MsIV=6218,219m3

- годишња количина фурнира која се складишти у магацину MsV=4398,506 m3

- број радних дана годишње b=260

- број смена =2

- усвојити један Ксилоплан уређај

- усвојити један уређај за везивање пакета

- једна палета фурнира има запремину од 4 m3, а слажу се 3 палете једна на другу

- еуро – палета има димензије 4x1 m

- Прорачун

1. Средња производност пакетних маказа - Es

Es=T∙k∙m∙qtm3sm

T – радно време смене 450 (мин)

k – коефицијент искоришћења радног времена 0,75

m – број листова у пакету 32 (ком)

q – запремина средњег листа фурнира

t – време обраде једног пакета 2 (мин)

q=bs∙Ltrs∙s m3

bs – средња ширина листа фурнира(m)

Ltrs – дужина трупаца за сечење(m)

s – дебљина листа фурнираm

q=0,438313∙4∙0,0005

q=0,000876 m3

Es=450∙0,75∙32∙0,0008762

Es=4,7304 m3sm

Задатак:

Zadatak

Лист:

List

6

1

2

ЗАВРШНА ОБРАДА И ЧУВАЊЕ ФУРНИРА

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

2

6

Ана Владисављевић

Радио

2. Број пакетних маказа – N

N=MSIVEs∙b∙cком

MSIV – годишња количина фурнира која се обрађује напакетним маказама (m3)

Es – средња производност пакетних маказаm3sm

b – број радних дана годишње260

c – број смена дневно – 2

N=6218,2194,7304∙260∙2

N=2.53 ком→3 ком

3. Потребан број сложајева у магацинуNslož

Nslož=MSV/4qsložком

Mš –годишња количина која се складишти у магацину m3

qslož – запремина једног сложаја12 m3

Nslož=4398,506412

Nslož=91,64→92 комада

ЗАВРШНА ОБРАДА И ЧУВАЊЕ ФУРНИРА

Оверио

Датум

Датум

Лист:

Задатак: