ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2020/21.

Student:								    Overio:

Bilić Dušan 3/2018

Sečeni furnir

Ljušteni furnir

UNIVERZITET U BEOGRADU		KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ŠUMARSKI FAKULTET		              FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE

ŠKOLSKA GODINA 2020/2021

Prezime i ime	Bilić Dušan			Index br.	2018/020003

Zadatak 1:		Godišnje količine oblovine za preradu:

-Hrast	Mh=	6306	(m3/god)

-Bukva	Mb=	18036	(m3/god)

Srednji prečnici trupaca

-Hrast	Dsh=	41	(cm)

-Bukva	Dsb=	59	(cm)

Zadatak 2:		Dimenzije fliča:	h=	26	(cm)

b=	34	(cm)

Zadatak 6:		Pad prečnika

-Hrast		-Pph=	0,4	(cm/m')

-Bukva		-Ppb=	1,2	(cm/m')

Zadatak 9:		Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju:

Plj=	98	(%)

Napomena: 	Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali

podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom, ili

će biti preuzeti iz literature.

Datum:						               Podatke dao

18.02.2021.						dr Aleksandar Lovrić

Slika 1. Oblici fličeva za preradu na klasičnim furnirskim noževima

Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca

Zadatak

List

1

1

UVODNA VEŽBA

- b)                                            c)

Slika 3. Tipovi formiranja strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama;                  	              b) Elementarna strugotina; c) Otkinuta strugotina

Slika 4.  Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira

Slika 5: Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira

Zadatak

List

1

2

UVODNA VEŽBA

Furnirska ploča                                           Stolarska ploča

Lamelirano drvo                                              LVL ploča

Lignofol ploča

Slika 6. Slojeviti drvni proizvodi

Zadatak

List

1

3

UVODNA VEŽBA

Datum

Overio

Radio

Dušan Bilić

Datum

List

4

1

Zadatak

UVODNA VEŽBA

Slika 7. Pravila konstrukcije furnirskih ploča

Slika 8. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

Slika 9. Načini izrade srednjica: A-srednjica od narezanih dasaka, B-srednjica

od letava, C-srednjica od letvica, D-srednjica od furnira

1

2

List

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Takođe, izračunati potreban broj mašina za kraćenje trupaca, kao i proizvodnost mašine za okoravanje

Tehnološka karta

- Stovarište oblovine

- Hidrotermička obrada

- Mehanička obrada:

  - Kraćenje

  - Okoravanje

- Centriranje trupaca

- Ljuštenje

- Lagerovanje furnirkog platna

- Mokre makaze za platno

- Mokre makaze za korisne krpe

- Sušenje

- Suve makaze

- Obrada slubnica

- Sortiranje i slaganje

- Spajanje furnira u formate

- Nanošenje lepka

- Presovanje ploče

- Kondicioniranje

- Formatizovanje

- Popravka i krpljenje

- Egaliziranje

- Klasiranje i obeležavanje

- Magacioniranje

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Mlj’=17 954,72 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Zadatak

List

7

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Zadatak

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine, namenjen ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Odnos širine i dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

Osnovni parametri

-broj radnih dana n=260

-godišnja količina oblovine za sečenje Mh = Ms = 6 306m3

-godišnja količina oblovine za ljuštenje Mh = Mlj = 18 306 m3

-procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju Plj = 98 %

-visina složaja  H = 5…6 m (skok od 0,5 m)

h = 4…5 m (skok od 0,5 m)

-dužina složaja L = Ltr, kod sečenog furnira 4 m, kod ljuštenog 5m; ugao nagiba složaja

α = 50°; β = 40°

-širina složaja Bs = 30…50 m (skok od 2 m)

-raspon krana R = Bs + 2*1

-koeficijent zapunjenosti    hrast                           	         	k = 0,7

bukva	(d = 25…30 m)   	k = 0,65

(d = 30…40 m)    	k = 0,7

(d > 40 m)            	k = 0,75

Osnovni parametri – proračun bazena

-dubina bazena hbaz = 3; 3,5; 4 m

-dužina bazena Lbaz = Ltr + 2*0.5

-širina bazena Bbaz = Bs

Proračun

- Godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100  (m3)

Ms'=6 306+18 306∙(1-98100)

Ms'=6 672,12 m3

Bukva:

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100  (m3)

Mlj'=18 306-18 306∙(1-98100)

Mlj'=17 939,88 m3

Ms’- stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Ms - godišnja količina trupaca za sečenje (6 306 m3)

Mlj - godišnja količina trupaca za ljuštenje (18 306 m3)

Plj - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (98%)

Mlj’- stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj - godišnja količina trupaca za ljuštenje (18 306 m3)

Plj - procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju (98%)

- Tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms3=Ms'4   (m3)

Ms3=6 672,124

Ms3=1 668,03 m3

Bukva:

Mlj3=Mlj'4   (m3)

Mlj3=17 939,884

Mlj3=4 484,97 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima

Mljb=Mlj3∙13   (m3)

Mljb=4 484,97∙13

Mljb=1 494,98 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima

Mljs=Mlj3∙23   (m3)

Mljs=4 484,97∙23

Mljs=2 989,98 m3

Zadatak

List

2

2

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Mljs - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mljb - količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Ms’- stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Mlj3 - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj’- stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

- Geometrijska zapremina složaja

L1=Htgα   (m)

L2=htgβ   (m)

L0=Bs-L1-L2   (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr   (m3)

Hrast:

L1=61,192=5,04 m

L2=40,839=4,76 m

L0=36-5,04-4,76=26,2 m

Vgs=26,2∙6+42∙4+622,384∙4+421,678∙4=622,6 m3

Bukva:

L1=61,192=5,04 m

L2=4,50,839=5,36 m

Bs=36-5,04-5,36=25,6 m

Vglj=25,6∙6+4,52∙5+622,384∙5+4,521,678∙5=807,87 m3

Zadatak

List

2

3

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vg - geometrijska zapremina složaja (m3)

H – visina složaja (5-6m)

h - visina složaja (4-5m)

Bs - širina složaja (30-50m)

Ltr -  dužina složaja (Lrs-4m, Ltrlj-5m)

H=6m     h=4m     Bs=36m      Ltr=4m

H=6m     h=4,5m    Bs=36m     Ltr=5m

- Stvarna zapremina složaja

Hrast:

Vss=Vgs∙k   (m3)

Vss=622,6∙0,7

Vss=435,82 m3

Bukva:

Vslj=Vglj∙k   (m3)

Vslj=807,87∙0,75

Vslj=605,9 m3

- Potreban broj složajeva:

Hrast:

ns=Ms3Vss   (kom)

ns=1 668,03435,82

ns=3,8 =>4 kom

Bukva:

nlj=MljsVslj   (kom)

nlj=2 989,98605,9

nlj=4,93 =>5 kom

Zadatak

List

2

4

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vss - stvarna zapremina složaja (m3)

Vgs - geometrijska zapremina složaja za sečeni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,7)

nlj - broj složajeva (kom)

Mljs - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

ns - broj složajeva (kom)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Vss - stvarna zapremina složaja za sečenje (m3)

Vslj - stvarna zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

Vglj - geometrijska zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

- Proračun bazena

Bbaz=Bs=365 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+2∙0,5=6 m

hbaz=3 m

- Geometrijska zapremina bazena

Vgbaz=Bbaz+Lbaz+hbaz   (m3)

Vgbaz=36∙6∙3

Vgbaz=648 m3

- Stvarna zapremina bazena

Vsbaz=Vgbaz∙k   (m3)

Vsbaz=648∙0,75

Vsbaz=486 m3

- Broj bazena

nbaz=MljbVsbaz   (kom)

nbaz=1 494,98486

nbaz=3,07 =>3 kom

Zadatak

List

2

5

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vsbaz - stvarna zapremina bazena (m3)

Vgbaz - geometrijska zapremina bazena (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

Vgbaz - geometrijska zapremina bazena (m3)

Bbaz - širina bazena  (m)

Lbaz - dužina bazena (m)

hbaz - dubina bazena (m)

nbaz - broj bazena (kom)

Mljb - tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Vsbaz - stvarna zapremina bazena  (m3)

- Odnos širine i dužine stovarišta

Širina stovarišta:

Bstov=Bs+2∙1   (m)

Bstov-širina stovarišta (m)

Bs-širina složaja (40m)

Bstov=36+2∙1

Bstov=38 m

Dužina stovarišta:

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1   (m)

Lstov - dužina stovarišta (m)

ns - broj složajeva za sečeni furnir

Ltrs - dužina složajeva za sečeni furnir(4m)

nlj - broj složajeva za ljušteni furnir

Ltrlj - dužina trupaca za ljušteni furnir (5m)

nbaz - potreban broj bazena

Lbaz - dužina bazena (m)

Lstov=4∙4+4∙1+5+5∙5+5∙1+3∙6+3∙1

Lstov=76 m

Lstov : Bstov=2 :1

List

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

6

2

Zadatak

Dušan Bilić

Datum

Datum

Radio

Overio

Datum

Datum

Overio

Crtao

Bukva

k=0.75

Bukva:

H=6 m

h=4,5 m

Bukva

Mlj3=21423,78m34

Mlj3=5355,94 m3

Bukva

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100m3/god

Bukva

Mlj3=Mlj'4

Bukva

Mlj'=21861-21861∙1-98100

Mlj'=21423,78 m3

Bukva

nlj=Mlj3Vslj

Bukva

Vslj=948,05∙0,75

Vslj=711,03 m3

Bukva

nlj=3570,63711,03

nlj=5,02=5 složajeva

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

6

2

List

Zadatak

Izračunati vreme potrebno da se u centru prizme zadatog preseka postigne željena temperatura.

- Osnovni parametri:

- presek hrastove prizme b=34 cm;h=26 cm

- gustina hrastovine ρ0=650 kgm3

- vlažnost drveta u sirovom stanju Va=80 %

- temperature zasićene vodene pare t1=85℃

- početna temperature drveta  t0=5℃

- željena temperatura u centru prizme t=68℃

- zapreminsko bubrenje hrastovine βv=14 %

- Proračun:

Formula Kollmann

t=t1+t0-t1∙16π2∙e-π2∙z∙arb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

- toplotna provodnost drveta pri t=27℃ i Va=12 %

λt1=0,168∙ρ12+0,022∙1,163 Jsm℃;Wm℃

λt1 - toplotna provodnost drveta

ρ12=ρ0∙1+Va1+0,84∙Va∙ρ0

ρ12- gustina drveta pri vlažnosti od 12 % (gcm3)

ρ0 - gustina drveta pri apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

ρ12=0,65∙1+0,121+0,84∙0,12∙0,65

ρ12=0,683 gcm3

λt1=0,168∙0,683+0,022∙1,163

λt1=0,159 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene vlažnosti drveta Va=80 %

λt2=λt1∙1-0,0125∙(V1-V2)Wm℃

Zadatak

List

3

1

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

λt1 - toplotna provodnost drveta

V1 - željena vlažnost drveta

V2 - stvarna vlažnost drveta

λt2=0,159∙1-0,0125∙(12-80)

λt2=0,294 Wm℃

- toplotna provodnost drveta kod određene temperature t=68℃

λ't2=λt2∙1-(1,1-0,98∙ρ0)∙t1-t2100Wm℃

λ't2 - korekcija temperature za toplotnu provodnost drveta

λt2 - korekcija vlažnosti za toplotnu provodnost drveta

ρ0 – gustina drveta pri apsolutno suvom stanju(gcm3)

t1 - korekciona temperatura (%)

t2 - željena temperatura drveta (%)

λ't2=0,294∙1-1,1-0,98∙0,65∙27-68100

λ't2=0,349 Wm℃

- masena specifična toplota drveta za određen stepen vlage Va=80 %

Cu=Co+Cv∙Va1+Va=1,356+4,186∙Va1+VakJkg℃

Va – vlažnost drveta u decimalnom obliku

Cu=1,356+4,186∙0,801+0,80

Cu=2,614 kJkg℃=2614 Jkg℃

- određivanje gustine drveta u vlažnom stanju vlažnosti Va=80 %

ρs=ρ0∙1+Va1+βv

ρs - gustina drveta pri nekoj određenoj vlažnosti (gcm3)

ρ0 - gustina drveta u apsolutno suvom stanju (gcm3)

Va - apsolutna vlažnost drveta (%)

βv - zapreminsko bubrenje drveta (%)

Zadatak

Zadatak

List

List

3

3

2

2

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

PPRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

Overio

Datum

Datum

3

List

3

Zadatak

PRORAČUN VREMENA ZAGREVANJA FLIČA PO METODI KOLLMANN

ρs=0,65∙1+0,801+0,14

ρs=1,026 (gcm3)

- konstanta toplotne provodnosti

at=λ't2Cu∙ρvm2s; ar=λ'r2Cu∙ρvm2s;  λ'r2λ't2=1,07

at=0,3492613∙1026=1,301∙10-7m2s ⇒4,683∙10-4m2h

ar=0,3732613∙1026=1,397∙10-7m2s⇒5,008∙10-4m2h

- vreme zagrevanja fliča

z=lnt-t1∙π2t0-t1∙16-π2∙arb2+ath2h

z - vreme zagrevanja fliča (h)

t - željena temperatura u centru prizme (℃)

t1 - temperatura zasićene vodene pare (℃)

t0 - početna temperatura drveta (℃)

ar - konstanta toplotne provodnosti u radijalnom smeru m2h

at - konstanta toplotne provodnosti u tangencijalnom smeru m2h

b2 - širina fliča (m)

h2 - visina fliča (m)

z=ln65-85∙3,1425-85∙16-3,142∙0.00050080,342+0.00046830.262

z=ln-167,78-1,280-9,8592∙0,0043+0,0069=-2,03-0,108=18 h 47,76 min

List

Zadatak

Overio

Dušan Bilić

Radio

Datum

Datum

Zadatak

Napraviti tabelaran pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Tehnološka karta operacija za izradu sečenog furnira:

- Stovarište oblovine

- Mehanička priprema

- Sečenje furnira

- Sušenje

- Obrada na parketnim makazama

- Vezivanje

- Merenje i obeležavanje

- Magacin

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Ms’=6 672.12m3

-broj radnih dana n=260

-broj smena s=2

Tabela

| Faza rada i operacija |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehani-čka priprema | prizmiranje | 15 | 1.925 | 1000.818 | 85 | 10.906 | 5671.302 |
|  | čišćenje | 2 | 0.256 | 133.442 | 83 | 10.649 | 5537.859 |
| Sečenje furnira | h1 | 2,5 | 0.321 | 166.803 | 80,5 | 10.457 | 5437.778 |
|  | h2 | 12 | 1.539 | 800.645 | 68,5 | 8.789 | 4570.402 |
| Sušenje |  | 8,7 | 1.116 | 580.474 | 59,8 | 7.673 | 3989.928 |
| Obrada na parketnim makazama |  | 17,5 | 2.245 | 1167.621 | 42,3 | 5.427 | 2822.307 |
| Ukupno |  | 57,7 | 7.403 | 3849.813 | 42,3 | 5.427 | 2822.307 |

TEHNOLOGIJA IZRADE SEČENOG FURNIRA

H - visina fliča (mm)

D1 - prečnik na tanjem kraju (mm)

bmin - minimalna širina lista furnira (10mm)

D1 - prečnik trupca na tanjem kraju (cm)

Ds - srednji prečnik (41cm)

Ltr - dužina  (4m)

Pp-pad prečnika (0,5cm/m)

bs - srednja širina lista furnira (mm)

Ds - srednji prečnik (410mm)

H - visina fliča (mm)

Zadatak

Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča. Izračunati horizontalno i vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede.

Osnovni parametri

-godišnja količina fličeva koji dolaze na sečenje Ms”= 5537,859m3

-broj radnih dana b=260

-broj smena s=2

-debljina furnira s=0,5mm

-broj hodova furnirskog noža n=30…60 (kom/min)

-procenat iskorišćenja a=42,3%

-srednji prečnik hrastovine Dsh=41cm

-pad prečnika hrastovine Pp=0,4 cm/m

Izračunati srednju širinu lista furnira za dati srednji prečnik, ako je minimalna širina lista furnira bmin=10cm, a list srednje širine se nalazi na ¼ visine fliča.

Proračun

- Prečnik trupca na tanjem kraju

D1=Ds-Ltr2∙Pp  (cm)

D1=41-42∙0,4

D1=40.2 cm

Visina fliča

H=D12-bmin2   (mm)

H=4022-1002

H=389.363 mm

Srednja širina lista furnira

bs=Ds2-H22   (mm)

bs=4102-389.3622

bs=360.831 mm

Zadatak

List

4

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Em2 - proizvodnost furnirskog noža u m2

Ekom - proizvodnost furnrskog noža u komadima/smeni

bs - srednja širina lista furnira (m)

Ltrs - dužina trupaca za sečenje (4m)

t - vreme prerade jednog fliča (min)

t1 - urošeno vreme za postavljanje

fliča (5 min/fliču)

t2 – vreme za razne provere1-2 min

t3 - efektivno vreme prerade jednog fliča (min)

tz - vreme opravdanih tehnoloških (0,5-1min)

zastoja-0,5-1 min/fliču

Ekom - proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira (kom/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog

vremena (0,85)

t - vreme prerade jednog fliča (min)

Z - broj listova furnira iz jednog fliča (kom)

t3 - vreme utrošeno za sečenje jednog fliča (min)

H - visina fliča (mm)

h1 - gubitak pri poravnanju jednog fliliča (5mm)

h2 - visina daske ostatka (25mm)

s -  debljina furnira (0,5mm)

n -  broj hodova furnirskog noža

(30-60kom/min)

Z - broj listova furnira iz jednog fliča (kom)

H - visina fliča (mm)

h1 - gubitak pri poravnanju jendog fliliča (5mm)

h2 - visina daske ostatka (25mm)

s - debljina furnira (0,5mm)

- Broj listova furnira iz jednog fliča

Z=H-(h1+h2)s   (kom)

Z=389.363-(5+25)0,5

Z=719 kom

- Vreme utrošeno za sečenje jednog fliča

t3=H-(h1+h2)s∙n   (min)

t3=389.363-(5+25)0,5∙60

t3=11,983 min

- Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnnira

Ekom=T∙kt∙Z   (kom/sm)

Ekom=450∙0,8518,483∙719

Ekom=14879,48 kom

t=t1+t2+t3+tz   (min)

t=5+01+11,983+0,5

t=18,483 min

- Proizvodnost furnirskog noža u m2 sirovog furnira

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs   (m2/sm)

Em2=14879,48∙0,361∙4

Em2=21474,071 (m2/sm)

Zadatak

List

4

2

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

F - količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine (m2/m3)

a - procenat iskorišćenja sirovine (42,3%)

s - debljina furnira (0,5mm)

N - broj furnirskih noževa (kom)

Ms’’- godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje (m3)

Em3 - proizvodnost furnirskog noža u m3

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

Em3 - proizvodnost furnirskog noža u m3

Ekom - proizvodnost furnirskog noža u komadima po smeni

bs - srednja širina lista furnira (m)

Ltrs - dužina trupaca za sečenje (4m)

s - debljina furnira (0,0005m)

- Proizvodnost furnirskog noža u m3 sirovog furnira

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s   (m3/sm)

Em3=14879,48∙0,361∙4∙0,0005

Em3=9,93 (m3/sm)

- Broj furnirskih noževa

N=Ms"Em3∙b∙c   (kom)

N=5537,8599,93∙260∙2

N=0,99 =>1 kom

- Količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine

F=10∙as   (m2/m3)

F=10∙42,30,5

F=846 (m2/m3)

Zadatak

List

4

3

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Zadatak

4

List

4

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA

FURNIRSKIH NOŽEVA

C0 - horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede (mm)

s0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

h0 - vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede (mm)

s0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

s - debljina furnira (0,5mm)

s0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

∆ - 12-16%

- Odnos noža i pritisne grede

α=1°

β=17°

δ=α+β=18°

  - Stepen pritiska

∆=s-s0   s   (%)

∆=0,5-0,4350,5∙100

∆=13 %

s0=s∙1-∆100   (mm)

s0=0,5∙1-13100

s0=0,435 mm

  - Vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede

h0=s0∙cosδ   (mm)

h0=0,435∙cos18

h0=0,414 mm

  - Horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede

C0=s0∙sinδ   (mm)

C0=0,435∙sin18

C0=0,130 mm

Dušan Bilić

Overio

Datum

Radio

Datum

Zadatak

Odrediti kapacitet i broj sušara za sušenje sečenog furnira.

Osnovni parametri

-godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje Ms’’’ = 4570.4 m3

-broj radnih dana n=260

-broj smena s=2

Karakteristike sušare

-tip - sušara sa valjcima sa uzdužnim ulaganjem furnira

-sušara je u modularnom sistemu (dužina modula je 2m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone (10…24m), zone hladjenja i izlazne zone

-širinski moduli B=2,1; 2,8; 3,5; 4,0; 4,0; 5,2 i 5,4m

-broj sušara moja biti usvojen sa tačnošću od 0,8

-pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

-broj etaža u koje se ulaže furnir e=1…5

-smatrati da je zapunjenost sušare po dužini potpuna

Proračun

- Srednja proizvodnost sušare

Es=k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙LZ   (m3/sm)

Es - srednja proizvodnost sušare (m3/sm)

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,97)

k2 - koeficijent zapunjenosti sušare po širini

T - radno vreme smene (450min)

n - ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

s - debljina furnira (0,0005m)

bs - srednja širina lista furnira (0,3608m)

L - usvojena dužina sušare (22m)

Z - vreme prolaska furnira kroz sušaru (5min)

Es=0,97∙0,72∙450∙18∙0,0005∙0,3608∙225

Es=4.488 (m3/sm)

Zadatak

List

6

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

2

List

6

Zadatak

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

Ms’’’- godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje (m3)

Es - srednja proizvodnost sušare (m3/sm)

b - broj radnih dana (260)

c - broj smena (2)

K2 - koeficijent zapunjenosti sušare po širini

m - broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

bsuš - širinski moduli (4m)

bs - srednja širina lista furnira (0,3608m)

m - broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

bsuš - širinski moduli (4m)

bs - srednja širina lista furnira (0,3608m)

n - ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

e - broj etaža (1-5kom)

m - broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

n=e∙m

n=2∙9

n=18

m=Bsušbs   (kom)

m=40,3608

m=11.086 =>11 =>10=>9 kom

K2=m∙bsBsuš

K2=9∙0,36084=0.81

- Broj sušara

N=Ms'''Es∙b∙c   (kom)

N=4570.44.488∙260∙2

N=1.95=>2 kom

Zadatak

Proračunati kapacitete i broj paketnik makaza za završnu obradu furnira i postaviti ih u liniju. U liniju ili van nje postaviti Ksiloplan uređaj za automatsko merenje kvadrature paketa. Projektovati magacinski prostor za čuvanje tromesečne zalihe furnira.

Osnovni parametri

-godišnja količina furnira koja se obrađuje na paketnim makazama MsIV=4570.4 m3    3989

-godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu MsV=3989.03 m3     2822

-broj radnih dana godišnje n=260

-broj smena u toku dana c=2

-Usvojiti jedan Ksiloplan uređaj

-Usvojiti jedan uređaj za vezivanje paketa

-Jedna paleta furnira ima zapreminu 4m3, a slažu se 3 palete jedna na drugu

-Euro-paleta ima dimenzije 4x1m

Proračun

- Srednja proizvodnost paketnik makaza

Es=T∙k∙m∙qt   (m3/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,75)

m - broj listova u paketu (32kom)

t - vreme obrade jednog paketa (2min)

q - zapremina srednjeg lista furnira

Es=450∙0,75∙32∙0,00072162

Es=3.896 (m3/sm)

q=bs∙Ltrs∙s   (m3)

bs - srednja širina lista furnira (0,3608)m)

Ltrs - dužina lista furnira (4m)

s - debljina lista furnira (0,0005m)

q=0,3608∙4∙0,0005

q=0,0007216 m3

Zadatak

List

7

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Zadatak

7

2

List

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Dušan Bilić

Overio

Datum

Radio

Datum

- Broj paketnih makaza

N=MsIVEs∙b∙c   (kom)

MsIV- godišnja količina furnira koji dolazi na obradu na paketne makaze (m3/god)

Es - srednja proizvodnost paketnih makaza (m3/sm)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

N=4570.44,488∙260∙2

N=1.802 =>2 kom usvajaju se 3!

- Proračun broja složajeva

Nslož=MsV/4qslož   (kom)

Nslož - broj složajeva (kom)

MsV- godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu (m3)

gslož - zapremina jednog složaja (12m3)

Nslož=3989.93/412

Nslož=83.123 =>84 (kom)