ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2020/21.

Student:								    Overio:

Тијана Станојковски 41/2018		   Sečeni furnir

Ljušteni furnir

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                      КАТЕДРА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ                                     ФУРНИРИ И СЛОЈЕВИТЕ ПЛОЧЕ

ШКОЛСКА ГОДИНА 2020/2021

Презиме и име: Станојковски Тијана                                                 Индекс бр. 2018/020041

Задатак 1:        Годишње количине обловине за прераду

-Храст                                     Mh=6921 (m3/god)

-Буква                                      Mb=15272 (m3/god)

Средњи пречници трупаца

-Храст                                      Dsh=50

-Буква                                      Dsb=65

Задатак 2:        Димензије флича                  b = 42  (cm)

h = 32  (cm)

Задатак 6:        Пад пречника

-Храст                                    -Pph = 0.4    (cm/m’)

-Буква                                    -Ppb = 1.2     (cm/m’)

Задатак 9:        Проценат од годишње количине буковине намењен љуштењу

Plj = 93%

Напомена: Горе наведени подаци су основа за израду оба дела елабората. Остали подаци

биће дати на вежбама, добиће се сопственим прорачуном, или ће бити преузети

из литературе.

Датум: 18.02.2021.                                                             Податке дао: др Александар Ловрић

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

Слика 1. Облици фличева за прераду на класичним фурнирским ножевима

Слика 2. Облици флича из пиланског трупца

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

Слика 3. Типови формирања струготине:

а) Тракаста струготина са пукотинама; б) Елементарна струготина;

в) Откинута струготина

Слика 4. Однос ножа и притисне греде код сечења фурнира

Слика 5. Шематски приказ сила на ножу и притисној греди код љуштења фурнира

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 3 |

Фурнирска плоча                                               Столарска плоча

Ламелирано дрво                                              LVL плоча

Лигнофол плоча

Слика 6. Слојевити дрвни производи

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 4 |

Слика 7. Правила конструкције фурнирских плоча

Слика 8. Блок системи за ираду средњица за столарске плоче

| Уводна вежба | Задатак | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 5 |

Слика 9. Начини израде средњица: А – средњица од нарезаних дасака, Б – средњица од

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.2.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

летака, Ц – средњица од летвика, Д – средњица од фурнира

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Пројектовати стовариште обловине намењено чувању и класирању тромесечне залихе

Сировине за сечени и љуштени фурнир. Један део обловине намењен љуштењу

(залихе за месец дана) чува се у базенима потапањем. Однос ширине и дужине стова-

ришта  треба да буде приближно 1:2.

Б – Основни параметри

Годишње количине обловине за прераду:

Mh=Ms=6921 m3

Mb=Mlj=15272 m3

Проценат од годишње количине буковине намењен љуштењу

Plj=93 %

Висина сложаја

Храст                                                                               Буква

H=6 m                                                                          H=5.5 m

h=5 m                                                                           h=4 m

Ширина сложаја

Bs=32 m

Дужина сложаја

Храст                                                                              Буква

Lh=4 m                                                                         Lb=5 m

Угао нагиба сложаја

α=50°

β=40°

Коефицијент запуњеност

Храст                                                                              Буква

k=0.7                                                                           k=0.75

Основни параметри прорачуна базена

Дужина базена   Lbaz=ltr+2∙0.5=5+1=6 m

Ширина базена  Bbaz = Bs=32 m

Дубина базена    hbaz=3.5 m

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

Б – Прорачун

Годишња количина трупаца за сечење и љуштење

Храст

Ms'=Ms+Mlj1-Plj100[m3]

Ms'=6921+152721-93100

Ms'=7990.04 m3

Буква

Mlj'=Mlj-Mlj1-Plj100 [m3]

Mlj'=15272-152721-93100

Mlj'=14202.96 m3

Тромесечна залиха трупаца за сечење и љуштење

Храст

Ms3=Ms'4 [m3]

Ms3=7990.044=1997.51 m3

Буква

Mlj3=Mlj'4 [m3]

Mlj3=14202.964=3550.74 m3

Количина трупаца која се чува у базенима

Храст                                                                         Буква

Mljb=Mlj3∙ 13 [m3]                                               Mljs=Mlj3∙ 23 [m3]

Mljb=3550.74∙ 13=1183.58 m3                       Mljs=3550.74∙ 23=2367.16 m3

Геометријска запремина сложаја

Храст                                                                          Буква

L1=Htgα[m]                                                              L1=Htgα[m]

L1=6tg50=5.04 m                                                  L1=5.5tg50=4.62 m

L2=htgβ[m]                                                             L2=htgβ[m]

L2=5tg40=5.96 m                                                  L2=4tg40=4.77 m

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 3 |

L0s=Bs-  L1 - L2 [m]                                              L0lj=Bs-  L1 - L2 [m]

L0s=32-5.04-5.96=21 m                             L0lj=32-4.62-4.77=22.61 m

Храст

Vgs=L0∙ H+h2∙Ltrs+H22tgα∙Ltrs+h22tgβ∙Ltrs [m3]

Vgs=21∙ 6+52∙4+622tg50∙4+522tg40∙4=582.1 m3

Буква

Vglj=L0∙ H+h2∙Ltrlj+H22tgα∙Ltrlj+h22tgβ∙Ltrlj [m3]

Vglj=22.61∙ 5.5+42∙5+5.522tg50∙5+422tg40∙5=648.22 m3

Стварна запремина трупаца

Vs=Vg∙k [m3]

Храст

Vss=Vgs∙0.7=582.1∙0.7=407.47 m3

Буква

Vslj=Vglj∙0.75=648.22∙0.75=486.165 m3

Потребан број сложаја

Храст                                                                            Буква

ns=Ms3Vss                                                                        nlj=MljsVslj

ns=1997.51407.47=4.9=5 сложаја                                nlj=2367.16486.165=4.87=5 сложаја

Прорачун базена

Геометријска запремина базена

Vgbaz=Lbaz∙Bbaz∙hbaz [m3]

Vgbaz=6∙32∙4=768 m3

| Прорачун стоваришта обловине | Задатак | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 4 |

Стварна запремина базена

Vsbaz=Vgbaz∙k [m3]

Vsbaz=768∙0.75=576 m3

Потребан број базена

nbaz=MljbVsbaz

nbaz=1183.58576=2.055=2 базена

Ширина стоваришта

Bstov=Bs+2∙1 [m]

Bstov=32+2∙1=34 m

Дужина стоваришта

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1 [m]

Lstov=5∙4+5∙1+5+5∙5+5∙1+2∙6+2∙1=74 m

Однос ширине и дужине стоваришта  1 : 1.8 – 1 : 2.2

Bstov : Lstov=34 :74=1 :2.18

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

| Прорачун времена загревања флича по методи Колмана | Задатак | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Израчунати време потребно да се у центру призме задатог пресека постигне жељена

температура.

Б – Основни параметри

Пресек храстове призме h = 32 cm, b = 42 cm

Густина храстовине у апсолутно сувом стању ρ0=650 kg/m3

Влажност дрвета у сировом стању vs=80 %

Температура засићене водене паре t1=85 ℃

Почетна температура дрвета t0=5 ℃

Жељена температура у центру призме t=68 ℃

В – Прорачун

Формула Колмана  (Kollmann):

t= t1+t0-t1∙16π∙e-π2∙zarb2+ath2∙sinπ∙xb∙sinπ∙yh(℃)

Ꝭ12 – густина дрвета при влажности од 12 % [g/cm3]

λt1 – Коефицијент топлотне проводности за влажност од 12% [W/m°C]

λt2 – Коефицијент топлотне проводности за влажност различиту од 12% [W/m°C]

λt2' - Коефицијент топлотне проводности за температуре различите од 27 °C [W/m°C]

λt1=0.168∙ρ12+0.022∙1.163 [W/m℃]

ρ12=ρ0∙ 1+v1+0.84∙v∙ρ0 [g/cm3]

ρ12=0.65∙ 1+0.121+0.84∙0.12∙0.65=0.683g/cm3=683 kg/m3

λt1=0.168∙0.683+0.022∙1.163=0.159 W/m℃

λt2=λt1∙[1-0.0125∙(v1-v2)] [W/m℃]

λt2=0.159∙1-0.0125∙12-80=0.294 W/m℃

λt2'=λt2∙[1-(1.1-0.98∙ ρ0)∙(t1-t2100)] [W/m℃]

λt2'=0.294∙1-1.1-0.98∙ 0.65∙27-68100=0.349 [W/m℃]

Cu – Специфична топлота дрвета при одређеној влажности [KJ/kg°C]

| Прорачун времена загревања флича по методи Колмана | Задатак | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

cu= c0+cv∙vs1+vs [KJ/kg℃]

cu= 1.356+4.186∙0.81+0.8=2.614KJkg℃=2614 J/kg℃

Ꝭs – густина дрвета сировом стању влажности [g/cm3]

ρs=ρ0∙ 1+v1+βv [g/cm3]

ρs=0.65∙ 1+0.81+0.14=1.026 g/cm3=1026 kg/m3

ar – коефицијент дифузије температуре у радијалном правцу [m2/s]

at – коефицијент дифузије температуре у тангенцијалном правцу [m2/s]

at=λt2'cu∙ρs [m2s , m2h]

at=0.3492614∙1026=1.31∙10-7 m2s=0.000468 m2h

λr2'λt2'=1.07   λr2'=λt2'∙1.07 [W/m℃]

λr2'=0.349∙1.07=0.373 W/m℃

ar=λr2'cu∙ρs [m2s , m2h]

ar=0.3732614∙1026=1.391∙10-7 m2s=0.000501 m2h

z – време загревања флича [h]

z=ln[(t-t1)∙π2(t0-t1)∙16]-π2(arb2+ath2) [h]

z=ln[(68-85)∙π2(5-85)∙16]-π2(0.0005010.422+0.0004680.322)=-2.033-0.0743=27.36 h

100 :0.36=60 :x

x=0.36∙60100=22 min

z=27 h 22 min

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

| Технологије израде сеченог фурнира | Задатак | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Направити табеларни преглед искоришћења сировине по фазама рада и операцијама.

Технолошка карта операција за израду сеченог фурнира

- Стовариште обловине

- Механичка припрема

- Хидротермичка обрада

- Сечење фурнира

- Сушење

- Обрада на пакетним маказама

- Везивање

- Мерење и обележавање

- Магацин

Б – Основни параметри

Годишња количина обловине Ms'=7990.04 m3

Број радних дана годишње n=260

Број смена s=2

Годишња количина обловине која се преради за време једне смене

Mss=Ms'n∙s  (m3/smeni)

Mss=7990.04260∙2=15.36  m3/smeni

В – Прорачун

| Технологије израде сеченог фурнира | Задатак | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

| Фаза рада - операција |  | Отпада |  |  | Остаје |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по смени |  | годишње | по смени |  | годишње |
|  |  | (%) | (m3) | (m3) | (%) | (m3) | (m3) |
| Механичка припрема | Призмирање | 15 | 2.30 | 1198.51 | 85 | 13.06 | 6791.53 |
|  | Чишћење | 2 | 0.31 | 159.80 | 83 | 12.75 | 6631.73 |
| Сечење Фурнира | h1 | 2.5 | 0.38 | 199.75 | 80.5 | 12.37 | 6431.98 |
|  | h2 | 12 | 1.84 | 958.80 | 68.5 | 10.53 | 5473.17 |
| Сушење |  | 8.7 | 1.34 | 695.13 | 59.8 | 9.19 | 4778.04 |
| Обрада на пакетним маказама |  | 17.5 | 2.69 | 1398.26 | 42.3 | 6.49 | 3379.79 |
| Укупно |  | 57.7 | 8.87 | 4610.25 | 42.3 | 6.49 | 3379.79 |

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

| Прорачун производности и потребног броја Фурнирских ножева | Задатак | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Израчунати производност фурнирског ножа полазећи од облика флича. Израчунати

хоризонално и вертикално растојање (c0 и h0) између ножа и притисне греде.

Б – Основни параметри

Годишња количина фличева која долази на сечење Ms''=6631.73 m3

Број радних дана годишње b=260

Број смена c=2

Дебљина фурнира s=0.5 mm

Број ходова фурнирског ножа n=25…60 kom/min

Проценат искоришћења a=42.3%

Средњи пречник храстовине Dsh=50 cm

Пад пречника храстовине Pph=0.4 cm/m

В – Прорачун

- Израчунати средњу ширину листа фурнира за дати средњи пречник, ако је

минимална ширина листа фурнира 10 cm, а лист средње ширине се налази на ¼ висине

флича.

D1 – пречник на тањем крају (cm)

D1=Dsh-Ltrs2∙Pph  (cm)

D1=50-42∙0.4=49.2  cm

H – висина флича (mm)

bmin – минимална ширина листа фурнира (mm)

H=D12-bmin2    (mm)

| Прорачун производности и потребног броја Фурнирских ножева | Задатак | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

H=4922-1002  =481.73 mm

bs – средња ширина листа фурнира (mm)

bs=Dsh2-(H2)2   (mm)

bs=5002-(481.732)2=438.16  mm

- Број листова фурнира из једног флича

Z – број листова фурнира из једног флича (kom)

H – висина флича (mm)

h1 – губитак при поравнавању флича - 5mm

h2 – висина даске остатак - 25mm

s – дебљина фурнира (mm)

Z=H-(h1+h2)s   (kom)

Z=481.73-(5+25)0.5 =903.46=904 kom

- Време утрошено на сечење једног флича

t3 – време утрошено на сечење једног флича (min)

n – број ходова фурнирског ножа (kom/min)

t3=H-(h1+h2)s∙n   (min)

t3=481.73-(5+25)0.5∙25=36.14   min

- Производност фурнирског ножа у комадима листова фурнира

Ekom – производност фурнирског ножа у комадима листова фурнира (kom/sm)

T – радно време смене 450 min

к – коефицијент искоришћења радног времена 0.85

t – време прераде једног флича (min)

t1 – утрошено време за постављање флича 5 min/fliču

t2 – утрошено време за разне провере 1-2 min

t3 – ефективно време прераде једног флича (min)

tz – време оправданих технолошких застоја 0.5-1 min/fliču

| Прорачун производности и потребног броја Фурнирских ножева | Задатак | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

t=t1+t2+t3+tz  (min)

t=5+1+36.14+0.5=42.64  min

Ekom=T∙kt∙Z  (kom/sm)

Ekom=450∙0.8542.64∙904=8109.29  kom/s

- Производност фурнирског ножа у m2 сировог фурнира

E(m2) – производност фурнирског ножа у m2 (m2/smeni)

E(kom) – производност фурнирског ножа у комадима по смени (kom/smeni)

bs – средња ширина листа фурнира (mm)

Ltrs – дужина трупца за сечење - 4m

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs (m2/smeni)

Em2=8109.29∙0.438∙4=14207.48 m2/smeni

- Производност фурнирског ножа у m3 сировог фурнира

E(m3) – производност фурнирског ножа у m3 сировог фурнира (m3/smeni)

s – дебљина фурнира (m)

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s (m3/smeni)

Em3=8109.29∙0.438∙4∙0.0005=7.104 m3/smeni

- Количина сировог фурнира у m2 која се добије из 1m3 сировине

a – проценат искоришћења сировине 42.3%

s – дебљина фурнира 0.5mm

F=10∙as  (m2m3)

F=10∙42.30.5=846  m2m3

| Прорачун производности и потребног броја Фурнирских ножева | Задатак | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 4 |

- Однос ножа и притисне греде

α=1° ; β=17° ; δ=α+β=18°

  - Степен притиска

∆ - степен притиска

s – дебљина фурнира 0.5mm

s0 – најкраће растојање између врха ножа и притисне греде (mm)

∆=s-s0s∙100 %=12-16 %

s0=s∙1-∆100  (mm)

s0=0.5∙1-15100=0.425  mm

8.2 Вертикално растојање између ножа и притисне греде

h0 – вертикално растојање ножа и притисне греде (mm)

h0=s0∙cosδ  (mm)

h0=0.425∙cosδ=0.404  mm

  - Хоризонтално растојање између ножа и притисне греде

c0 – хоризонтално растојање ножа и притисне греде (mm)

c0=s0∙sinδ  (mm)

c0=0.425∙sinδ=0.131  mm

| Прорачун производности и потребног броја Фурнирских ножева | Задатак | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 5 |

- Потребан број фурнирских ножева

N – број фурнирских ножева (kom)

E(m3) – производност фурнирског ножа у m3/smeni

M’’ – годишња количина фличева која долази на сечење (m3)

b – број радних дана

c – број смена

*заокруживање на мин 0.8

N=M''E(m3)∙b∙c  (kom)

N=6631.737.104∙260∙2=1.795 =2 komada

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

| Капацитет и број сушара за сечени фурнир | Задатак | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Одредити капацитет и број сушара за сушење сеченог фурнира.

Б – Основни параметри

Годишња количина фурнира која долази на сушење Ms'''=5473.17 m3

Број радних дана годишње b=260

Број смена c=2

Карактеристике сушаре

- Тип – сушара са ваљцима са уздужним улагањем фурнира.

- Сушара је у модуларном систему (дужина модула 2m), састоји се од улазне зоне,

грејане зоне (10...24m), зоне хлађења и излазне зоне.

- Ширински модули Bsuš = 2.1, 2.8, 3.5, 4.0, 4.6, 5.2 и 5.4 m.

- Број сушара мора бити усвојен са тачношћу од 0.9

- Сушара мора имати оптималне димензије.

- Број етажа у које се улаже фурнир е = 1...5

- Сматрати да је запуњеност сушаре по дужини потпуна

В - Прорачун

- Средња производност сушаре

Es – средња производност сушаре (m3/smeni)

k1 – коефицијент искоришћења радног времена – 0.97

k2 – коефицијент запуњености сушаре по ширини

T – радно време смене – 450 min

n – укупан број лисова фурнира на попречном пресеку сушаре

s – дебљина фурнира – 0.0005m

bs – средња ширина листа фурнира

L – усвојена дужина сушаре

Z – време проласка фурнира кроз сушару – 5min

Es=k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙Lz  (m3smeni)

m – број листова фурнира који се истовремено могу поставити у једној етажи

е – усвојен број етажа – 5 етажа

Bsuš – усвојено 4.6m

n=e∙m   (kom)

m=Bsušbs   (kom)

k2=(m∙bs)Bsuš

m=4.60.438=10.5=10 kom

| Капацитет и број сушара за сечени фурнир | Задатак | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

k2=(10∙0.438)4.6=0.95

m'=9

k2'=(9∙0.438)4.6=0.86

m''=8

k2''=(8∙0.438)4.6=0.762

e – усвојено 5 етажа

n=e∙m''=5∙8=40 komada

L – усвојено 18 m

Es=0.97∙0.762∙450∙40∙0.0005∙0.438∙185=10.489  m3smeni

- Број сушара

N – број етажа (kom)

Ms’’’ – годишња количина сировог фурнира која долази на сушење (m3/smeni)

Es – средња производност сушаре (m3/smeni)

b – број радних дана годишње

c – број смена

N=Ms'''Es∙b∙c  (kom)

N=5473.1710.489∙260∙2=1.003=1 kom

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |

| Завршна обрада и чување фунира | Задатак | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 1 |

А – Задатак

Прорачунати капацитет и број пакетних маказа за завршну обраду фурнира и

поставити их у линију. У линију или ван ње поставити ксилоплан уређај за аутоматски мерење квадратуре пакета. Пројектовати магацински простор за чување шестомесечне

залихе фурнира.

Б – Основни параметри

Годишња количина фурнира која се обрађује на пакетним маказама MsIV=4778.04m3

Годишња количина фурнира која се складишти у магацину MsV=3379.73 m3

Број радних дана годишње b=260

Број смена c=2

Усвојити један Ксилоплан уређај

Усвојити  један уређај за везивање пакета

Једна палета фурнира има запремину од 4m3, а слажу се три палете једна на другу

Еуро-палета има димензије 4x1m

В – Прорачун

- Средња производност пакетних маказа

Es – средња производност пакетних маказа (m3/smeni)

T – радно време смене – 450 min

k – коефицијент искоришћења радног времена – 0.75

m – број листова у пакету – 32 kom

t – време обраде једног пакета – 2 min

q – запремина средњег листа фурнира (m3)

bs – средња ширина листа фурнира (m)

Ltrs – дужина трупца – 4m

s – дебљина фурнира – 0.0005m

q=bs∙Ltrs∙s  (m3)

q=0.438∙4∙0.0005=0.000876  m3

- Број пакетних маказа

N – број пакетних маказа (kom)

Msiv – годишња количина фурнира која долази на обраду на пакетне маказе (m3/smeni)

Es – средња производност пакетних маказа (m3/smeni)

b – број радних дана годишње

c – број смена

N=MsIVEs∙b∙c  (kom)

N=4778.044.73∙260∙2=1.942=3  kom

| Завршна обрада и чување фунира | Задатак | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | 2 |

- Потребан број сложајева у магацину

Nslož – потребан број сложајева у магацину (kom)

qslož – запремина једног сложаја – 12m3

Nslož=MsV/4qslož   (kom)

Nslož=3379.79/412=70.412=71 kom

| Датум | Цртао | Датум | Оверио |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.3.2021. | Тијана Станојковски 41/2018 |  |  |