ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2018/19.

Student:								Overio:

MašaMilčić  38/2016                                                            Sečenifurnir

Ljuštenifurnir

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

Slika 1. Oblici fličeva za preradu na klasičnim furnirskim noževima

Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

a)                                                        b) 				c)

Slika 3. Tipovi strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama; b) Elementarna strugotina; Otkinuta strugotina

Slika 4. Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira

Slika 5. Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

a) 					                                b)

Slika 6. a) Furnirska ploča; b) Stolarska ploča

a)						                b)

Slika 7. a) Lamelirano drvo b) LVL ploča

Slika 8. Lignofol ploča

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 4 |

Slika 9. Pravila konstrukcije furnirskih ploča

Slika 10. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

Slika 11. Načini izrade srednjica: A – Srednjica od narezanih dasaka; B – Srednjica od letava; C – Srednjica od letvica; D – Srednjica od furnira

| Datum | Crtao | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.02.2020. | Maša Milčić |  |  |

| Proračun stovarišta oblovine | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

- Postavka

Projektovari stovarište oblovine nemenjeno čuvanju trupaca i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine namenjen je ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Osnos dužina : širina stovarišta treba da bude približno 2:1.

  - Osnovni parametri

- Broj radnih dana:

n = 260 dana

- Godišnje količina oblovine za sečenje:

MS = MH = 11488 m3

- Godišnja količina oblovine za ljuštenje:

MLj = MB = 17043 m3

- Procenat godišnje količine bukove oblovine namenjene ljuštenju:

PLj = 100 %

- Visina složaja:

Hrast                   Bukva

H = 6m                H = 5m

h = 4m                h = 4m

- Dužina složaja:

Hrast                   Bukva

Ltr= 4m             Ltr= 5m

- Ugao nagiba složaja:

α= 60°

β=50°

- Širina složaja:

BS= 38 m

- Koeficijenti zapunjenosti:

| Hrast | Bukva |
| --- | --- |
| k=0,7 | k=0,75 |

- Proračun

  - Količina trupaca

    - Korigovana količina oblovine za sečenje i ljuštenje:

| Hrast | Bukva |
| --- | --- |
| MS'=MS+MLj×(1-PLj100) MS'=11488+17043×(1-100100) MS'=11488 m3 | MLj'=MLj-MLj×(1-PLj100) MLj'=17043-17043×(1-100100) MLj'=17043 m3 |
| Ms' – korigovana količina oblovine za sečenje Mlj' – korigovana količina oblovine za ljuštenje Ms – početna količina oblovine namenjena sečenju Mlj– početna količina oblovine namenjena ljuštenju Plj – procenat godišnje količine bukove oblovine namenjene ljuštenju |  |

| Proračun stovarišta oblovine | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

    - Tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje:

| Hrast | Bukva |
| --- | --- |
| MS3=Ms'4 MS3=114884 MS3=2872 m3 | MLj3=MLj'4 MLj3=170434 MLj3=4260.75m3 |

Ms3– tromesečna zaliha oblovine za sečenje

Mlj3 – tromesečna zaliha oblovine za ljuštenje

Ms' – korigovana količina oblovine za sečenje

Mlj' – korigovana količina oblovine za ljuštenje

    - Količina trupaca namenjena ljuštenju koja se čuva u bazenima

MLjB=MLj33
MLjB=4260.753
MLjB=1420.25m3

MljB– količina oblovine namenjena ljuštenju koja se čuva u bazenima

Mlj3– tromesečna količina oblovina namenjena ljuštenju

    - Količina trupaca namenjena ljuštenju koja se čuva u složajima

MLjs=2×MLj33
MLjs=2×4260.753
MLjs=2840.5 m3

Mljs– količina trupaca koja se čuva u složajevima

Mlj3– tromesečna količina oblovine namenjena ljuštenju

| Proračun stovarišta oblovine | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

  - Proračun složaja

    - Geometrijska zapremina složajeva

| Hrast | Bukva |
| --- | --- |
| L1=Htan60°=6tan60°=3.464 m L2=htan50°=4tan50°=3,356 m L0=BS-L1+L2=38-(3.464 + 3.356) L0= 31.18 m | L1=Htan60°=5tan60°=2.88 m L2=htan50°=4tan50°=3,35 m L0=BS-L1+L2=38-2.88+3.35 L0 = 31.77 |
| Vg=L0H+h2Ltr+H22tan60°Ltr+h22tan50°Ltr Vg=31.186+424+622tan60°4+422tan50°4 Vg=692.062 m3 | Vg=L0H+h2Ltr+H22tan60°Ltr+h22tan50°Ltr Vg=31.775+425+522tan60°5+422tan50°5 Vg=784.481 m3 |
| L0 ,L1,L2– segmenti bazisa složaja H, h – visine složaja Bs – ukupna širina složaja Vg – Geometrijska zapremina složaja |  |

    - Stvarna zapremina složajeva

| Hrast | Bukva |
| --- | --- |
| Vss=Vgs×k Vss=692.062×0,7 Vss=484.443 m3 | Vslj=Vg×k Vslj=784.481×0,75 Vslj=588.360 m3 |
| Vss– stvarna zapremina složaja oblovine namenjne sečenju Vslj– stvarna zapremina složaja oblovine namenjene ljuštenju k – koeficijent zapunjenosti složaja |  |

| Proračun stovarišta oblovina | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 4 |

    - Potreban broj složajeva

| Hrast | Bukva |
| --- | --- |
| nss=MS3VSS nss=2872484.443 nss=5.92~6 složaja | nslj=MSljVSLj nslj=2840.5588.360 nslj=4.82~5 složaja |
| nss– potreban broj složaja oblovine namenjenih sečenju nslj– potreban broj složaja oblovine namenjenih ljuštenju Ms3–tromesečna zapremina oblovine namenjene sečenju Mslj- tromesečna zapremina oblovine namenjena ljuštenju koja se čuva u složajevima Vss– stvarna zapremina složaja oblovine za sečenje Vslj– stvarna zapremina složaja oblovine za ljuštenje |  |

    - Geometrijska zapremina bazena

Vgbaz=Bbaz×Lbaz×hbaz
Vgbaz=38×6×3
Vgbaz=684 m3

Vgbaz– geometrijska zapremina bazena

Bbaz– širina bazena

Lbaz– dužina bazena

hbaz– dubina bazena

    - Stvarna zapremina bazena

Vsbaz=Vgbaz×k

Vsbaz=684×0,75
Vsbaz=513 m3

Vsbaz– stvarna zapremina bazena

Vgbaz– geometrijska zapremina bazena

k – koeficijent zapunjenosti bezena

    - Potreban broj bezana

nbaz=MljbVsbaz
nbaz=1420.25513
nbaz=2.76~3 bazena

nbaz– potreban broj bazena

Mljb– količina oblovine koja se čuva u bazenima

Vsbaz– stvarna zapremina bazena

| Proračun stovarišta oblovina | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 5 |

  - Dimenzionisanje stovarišta

    - Šrina stovarišta

Bstov = BS + 2 × 1

Bstov= 38 + 2 × 1

Bstov= 40 m

Bstov– širina stovarišta

Bs– širina složaja

    - Dužina stovarišta

Lstov=ns×Ltrs+ns×1+5+nlj×Ltlj+nlj×1+nbaz×Lbaz+nbaz×1
Lstov=6×4+6×1+5+5×5+5×1+3×6+3×1 
Lstov=86m

Lstov– dužina stovarišta

nss– broj potrebnih složajeva za skladištenje oblovine nemenjene sečenju

Ltlj– dužina trupca koji se skladišti

nlj– broj potrebnih složajeva za skladištenje oblovine namenjene ljuštenju

Lbaz - dužina bazena

nbaz– broj potrebnih bazena za čuvanje oblovine namenjene ljuštenju

    - Osnos dužina : širina

LB=8640=2.15

L – dužina stovarišta

B – širina stovarišta

| Datum | Crtao | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.02.2020. | Maša Milčić |  |  |  |  |
| Tehnologija izrade sečenog furnira |  |  |  | Zadatak | 3 |
|  |  |  |  | List | 1 |

- Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada

| 1.1 Tehnološka karta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stovarište oblovine ↓ |  |  |
| Mehanička prerada ↓ |  |  |
| Hidrotermička obrada ↓ |  |  |
| Sečenje furnira ↓ |  |  |
| Sušenje ↓ |  |  |
| Obrada paketa na mskazama ↓ |  |  |
| Vezivanje ↓ |  |  |
| Merenje i obeležavanje ↓ |  |  |
| Magacin - Osnovni podaci - Godišnja količina oblovine Ms' = 11488 m3 - Broj radnih dana n = 260 - Broj smena s = 2 |  |  |

- Proračun

| Faza rada - operacije |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehaničkapriprema | Prizmiranje | 15 | 3,313 | 1723,2 | 85 | 18,774 | 9764,8 |
|  | Čišćenje | 2 | 0,44 | 229,76 | 83 | 18,336 | 9535,04 |
| Sečenjefurnira | h1 | 2,5 | 0,552 | 287,2 | 80,5 | 17,784 | 9247,84 |
|  | h2 | 12 | 2,651 | 1378,56 | 68,5 | 15,133 | 7869,28 |
| Sušenje |  | 8,7 | 1,992 | 999,456 | 59,8 | 13,211 | 6869,824 |
| Obrada na paketnim makazama |  | 17,5 | 3,866 | 2010,4 | 42,3 | 9,345 | 4859,424 |
| UKUPNO |  | 57,7 | 12,747 | 6628,576 | 42,3 | 9,345 | 4859,424 |

| Datum | Radio | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.03.2020. | Maša Mulčić |  |  |

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

- Zadatak

Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča izračunati horizontalno i vertikalno rasojanje (c0 i h0) između noža i pritisne grede.

1.1Polazni podaci

- Godišnjakoličinafličeva koja dolazi na sečenje

Ms''=10324,768 m3

- Broj radnih dana godišnje

b=260 dana

- Broj smena

c=2

- Debljina furnira

s=0,5 mm

- Broj hodova furnirskog noža (30-60)

n=35 kom/min

- Procenat iskorišćenja

a=42,3 %

- Srednji prečnik hrastovine

Dsh=54 cm

  - Pad prečnika hrastovine

Pph=0,5 cmm'

- Proračun

2.1.Izačunati srednju širinu lista furnira za datu srednji prečnik, ako je minimalna širina list furnira 10 cm, a list srednje širine se nalazi na ¼ visine fliča.

h1=5mm  h2=25mm

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

2.2. Prečnik na tanjem kraju

D1=Ds-Ltr2∙pp

D1=52-0,042∙0,5 Dužinu trpca unosite u m tj. 4m

D1 = 51,99 cm

Ds- srednji prečnik hrastovine (cm)

Ltr - dužina oblovine (m)

pp- pad prečnika hrastovine cm⁄m^'

2.3. Visina furnira

H=D12-bmin2

H=519,92-1002

H=510,1 mm

D1– srednji prečnik hrastovine (mm)

H - visina fliča (mm)

bmon-minimalna širina furnira (mm)

2.4. Srednja širina listova furnira

bs=Ds2-H22

bs=5202-510,122

bs= 453,1 mm  na dalje ni jedan zadatak iz sečenog furnira nije tačan.

bs - srednja širina listova furnira (mm)

Ds - srednji prečnik hrastovine (mm)

H - visina fliša (mm)

2.5. Broj listova furnira iz jednog fliča

Z=H-(h1+h2)s

Z=510,1-(5+25)0,5

Z=960,2 kom

H - visina fliča

h1 - gubitak pri poravnjavanju fliča (mm)

h2 - visina daske ostataka (mm)

S - debljina furnira (mm)

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

2.6. Efektno vreme prerade jednog fliča

t3=H-(h1+h2)s∙n

t3=510,1-5+250,5∙35

t3=27,43 min

H - visina fliča (mm)

s - debljina furnira (mm)

n - broj hodova furnirskog noža (kom⁄min)

2.7.Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira

Ekom=T∙kt∙z t=t1+t2+t3+tz

E=450∙0,8533,93∙960,2t=5+1+27,43+0,5

E=10824,53 komt=33,93 min

T - radno vreme smene 450 min
k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85
t - vreme prerade jednog fliča min

t1 – utrošeno vreme za postavjanje fliča 5 minfliču
t2 - utrošeno vreme za razne provere 1-2 min
t3 - efektno vreme prerade jednog fliča min
tz - vreme opravdanih tehnoloških zastoja 0,5-1 minfliču

2.8.Proizvodnost furnirskog noža u m2 sirovog furnira

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs

Em2=10824,53∙0,4531∙4

Em2=19618,37 m2/smeni

Ekom – proizvodnost furnirskognoža u komadima listova furnira komsmeni
bs - srednja širina lista furnira (m)
Ltrs - dužina trupaca za sečenje - 4 m

2.9.Proizvodnost furnirskog noža u m3 sirovog furnira

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s

Em3=10824,53∙0,4531∙4∙0,0005

Em3=9,809 m3/smeni

Ekom – proizvodnost furnirskognoža u komadima listova furnirakomsmeni
b s - srednja širina lista furnira (m)
Ltrs - dužina trupaca za sečenje - 4 m
s - debljina furnira (m)

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 4 |

2.10. Potreban broj furnirskih noževa

N=Ms''Em3∙b∙c

N=9535,049,809∙260∙2

N=1,86≈2 kom

Ms'' - godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje m3
Em3 - proizvodnost furnirskog noža u m3smena
b - broj radnih dana 260
c - broj smena - 2

2.11. Količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine

F=10∙as

F=10∙42,30,5

F=846 m2m3

a-procenat iskorišćenja sirovine 42,3%

s-debljina furnira 0,5 mm

- Odnos noža i pritisne grede

α= 1⁰  β= 17⁰  δ= α+β = 18⁰

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 5 |

3.1. Stepen pritiska

∆=S-S0S∙100 %=12-16 % → 12%

S0=S∙1-∆100

S0=0,5∙1-12100

S0=0,44 mm

S - debljina furnira 0,5 mm
S0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede mm

3.2.Vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede

h0=S0∙cosδmm

h0=0,44∙cos18

h0=0,41 mm

3.3. Horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede

c0=S0∙sinδmm

c0=0,44∙sin 18

c0=0,13 mm

| Datum | Radio | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.03.2020. | Maša Milčić |  |  |  |  |
| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA SEČENI FURNIR |  |  |  | Zadatak | 5 |
|  |  |  |  | List | 1 |

- Zadatak

Odrediti kapacitet i broj sušara za sušenje sečwnog furnira

- Osnovni podaci

- Godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje:

Ms''= 7869,28 m3

- Broj radnih dana:

b = 260

- Broj smena:

c = 2

  - Karakteristike sušare

- Tip - sušara sa valjcima sa uzdužnim ulaganjem furnira

- Sušara je u modularnom sistemu (dužina modula 2 m) 10-24m L= 22m

- Širina modula B = 2,1; 2,8; 3,5; 4; 4,6; 5,2; 5,4   B = 4,6m

- Broj sušara mora biti usvojen sa tačnošću od 0,8

- Pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

- Broj etaža u koje se ulaže furnir e = 1-5   e = 3

- Smatrati da je ispunjenost sušare po dužini potpuna

- Proačun

  - Srednja proizvodnost sušare

Es= k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙Lz

Es= 0,97∙0,78∙450∙24∙0,0005∙0,4531∙225

Es= 8,145 m3/sm

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena - 0,97

k2 - koeficijent zapunjenosti sušare po smeni

T - radno vreme smene - 450

n - ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

s - debljina furnira - 0,0005m

bs - srednja širina lista furnira - 0,4531m

L - usvojena dužina sušare - 22m

z - vreme prolaska furnira kroz sušaru - 5 min

n= e·m =>  3·8

n= 24

m = Bsušbs = 4,60,4531

m = 10,15 ≈ 10 => 8

k2=(m∙bs)Bsuš= (8∙0,4531)4,6=0,78

| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA SEČENI FURNIR | Zadatak | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

  - Broj sušara

N=Ms''Es∙b∙c

N=7869,288,145∙260∙2

N = 1,85 ≈ 2

Ms'' - godišnja količina sirovog furnira koja dolazi na sušenje m3/god

Es - srednja proizvodnost sušare m3/sme

b - broj radnih dana 260

c - broj smena 2

tačnost 0,8

| Datum | Radio | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2020. | Maša Milčić |  |  |  |  |
| ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA |  |  |  | Zadatak | 6 |
|  |  |  |  | List | 1 |

- Zadatak

Proračunatikapacitet I brojpoketnihmakazazazavršnuobradufurnira I postavitiih u liniju.

U linijuili van njepostavitiksiloplanuređajzaautomackomerenjekvadraturepaketa. Projektovatimagacinski proctor začuvanješestomesečnezalihefurnira.

- Osnovnipodaci

- Godišnjakoličinafurnirakoja je obrađujenapaketnimmakazama

MsIV= 6869,824

- Godišnjakoličinafurnirakoja se skladišti u magacinu

MsV= 4859,424

- Brojradnihdana - 260

- Brojsmena - 2

- Usvojitijedanksiloplanuređaj

- Usvojitijedanuređajzavezivanjepaketa

- Jednapaletafurniraimazapreminu 4 m3 a slažu se tri paletajednanadrugu

- Euro - paletaimadimenzije 4×1 m

- Proračun

3.1. Srednjaproizvodnostpaketnihmakaza

Es=T∙k∙m∙qt

Es=450∙0,75∙32∙0,0009062

Es=4,892m3/sm

q=bs∙Ltrs∙s = 0,4531∙4∙0,0005

q=0,000906m3

T - radonvremesmene - 450 min

k - koeficijentiskorišćenjaradnogvremena - 0,75

m - brojlistova u paketu - 32 kom

t - vremeobradejednogpaketa - 2 min

q - zapreminasrednjeglistafurnira

3.2. Brojpaketnihmakaza

N = MSIVEs∙b∙c

N =6869,8244,892∙260∙2

N = 2,70≈ 3 kom

MSIV - godišnjakoličinakojadolazinaobradunapaketnemakazem3/god

Es - srednja proizvodnost paketnih makaza

b- brojradnihdana

c - brojsmena

| ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA | Zadatak | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

3.3. Potrebanbrojsložajeva u magacinu

Nslož=MsV/4qslož

Nslož=4859,424/412

Nslož=101,238≈102

MsV - godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu

qslož  - zapremina jednog složaja 12 m3

| Datum | Radio | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2020. | Maša Milčić |  |  |  |  |
| TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA |  |  |  | Zadatak | 7 |
|  |  |  |  | List | 1 |

- Zadatak

Napravititabelarnipreglediskorišćenjasirovinepofazamarada i operacijama.Takođe, izračunatipotrebanbrojmašinazakraćenjetrupaca, kao i proizvodnostmašinezaokoravanje.

Tehnološkakartaoperacijazaizraduljuštenogfurnira

| Stovarište oblovine ↓ |
| --- |
| Hidrotermička obrada ↓ |
| Mehanička obrada ↓ | 3.1 Kraćenje 3.2 Okoravanje |
| Centriranje trupca ↓ |
| Ljuštenje ↓ |
| Lagerovanje furnirskog platna ↓ |
| Mokre makaze za platno ↓ |
| Mokre makaze za korisne krpe ↓ |
| Sušenje ↓ |
| Suve makaze ↓ |
| Obrada sljubnica ↓ |
| Sortiranje i slaganje ↓ |
| Spajanje furnira u formate |

- Osnovnipodaci

- Godišnjakoličinaoblovine

Mlj'=17043 m3

- Brojradnihdana 260

- Brojsmena 2

| TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA | Zadatak | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

- Proračun

| Fazaradaoperacija | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehaničkaprprema | 3,36 | 1,101 | 572,644 | 96,64 | 31,673 | 16470,355 |
| Ljuštenje | 17,56 | 5,755 | 2992,750 | 79,08 | 25,918 | 13477,604 |
| Mokremakaze | 8,73 | 2,861 | 1487,853 | 70,35 | 23,057 | 11989,750 |
| Usušenje | 6,53 | 2,140 | 1112,907 | 63,82 | 20,917 | 10876,842 |
| Suvemakaze | 1,1 | 0,360 | 187,473 | 62,82 | 20,589 | 10706,412 |
| Obradasljubnica | 5,86 | 1,901 | 988,719 | 56,86 | 18,635 | 9690,64 |
| Upresovanje | 2,7 | 0,884 | 460,161 | 54,16 | 17,750 | 9230,488 |
| Formatizovanje | 5,5 | 1,802 | 937,365 | 48,66 | 15,948 | 8293,123 |
| Brušenje | 3,38 | 1,107 | 576,053 | 45,28 | 14,840 | 7717,070 |
| Ostaliteh. gubici | 4,45 | 1,458 | 758,413 | 40,83 | 13,382 | 6958,656 |
| Suma | 59,17 | 19,392 | 10084,343 | 40,83 | 13,382 | 6958,656 |

  - Brojtrupacazaljuštenje

n=Mlj'b∙m∙c                                                      m=Ds2∙π4∙Ltrlj

n=17043260∙1,761∙2                                          m=0,692∙3,144∙5

n = 18,611 kom/sm                                             m = 1,761 m3

Mlj'- godišnjakoličinaoblovine

m - zapreminasrednjegtrupca

Ds - srednjiprečniktrupca

Ltrlj - dužinatrupca

| TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA | Zadatak | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

3.2. Potrebanbrojmašinazakraćenjetrupaca

N=nEkEk=T∙kt

N=18,611120Ek=450∙0,83

N=0,155≈1                                Ek=120

Ek - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca

T - radonvremesmena 450

k - koeficijentiskorišćenjaradnogvremena 0,8

t - vremepreradejednogtrupca

3.2.1. Vremenskazapunjenostmašine

Vz=N∙T

Vz=0,155∙450

Vz=69,75 min

3.3. Brojtrupacaposmeni

ntrč=n∙f

ntrč=18,611∙3

ntrč=55,833 kom

3.4. Proizvodnostmašinezaokoravanjesarotirajućimglavama

A=60∙Vtrč∙u∙k1∙k2VtrčVtrč=Ds2∙π4∙Ltrč

A=60∙0,651∙4∙0,8∙0,71,85Vtrč=0,672∙3,144∙1,85

A=47,294hm3Vtrč=0,651 m3

Ltrč - srednja vrednostdužine trupaca - 1,85 m

u - pomertrupčića 4min

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena - 0,8

k2 - koeficijent zapunjenosti mašine - 0,7

Vtrč - zapremina trupčića

| Datum | Radio | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.03.2020. | Maša Milčić |  |  |