ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2019/20.

Student:								Overio:

Jelena Krcunovic 29/2016

Ljuštenifurnir

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

Slika 1. Oblici fličeva za preradu na klasičnim furnirskim noževima

Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

a)                                                        b)                                                         				c)

Slika 3. Tipovi strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama; b) Elementarna strugotina; Otkinuta strugotina

Slika 4. Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira

Slika 5. Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

a) 					                                                                                 b)

Slika 6. a) Furnirska ploča; b) Stolarska ploča

a)						                                                                                                b)

Slika 7. a) Lamelirano drvo b) LVL ploča

Slika 8. Lignofol ploča

| Uvodna vežba | Zadatak | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 4 |

Slika 9. Pravila konstrukcije furnirskih ploča

Slika 10. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

Slika 11. Načini izrade srednjica: A – Srednjica od narezanih dasaka; B – Srednjica od letava; C – Srednjica od letvica; D – Srednjica od furnira

| Datum | Crtao | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.03.2020 | Jelena Krcunovic |  |  |

| Proračun stovarišta oblovine | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

Задатак

Пројектовати стовариште обловине намењено чувању и класирању тромесечне залихе сировине за сечени и љуштени фурнир. Један део обловине намењен љуштењу (залихе за месец дана) чув асе у базенима потапањем. Однос ширине и дужине стоваришта треба да буде приближно 1:2.

- Основни параметри

- Брoј радих дана n=260

- Годишња количина обловине за сечење Mh = Ms = 7531 m3

- Годишња количина обловине за љуштење Mh= Mlj = 19206 m3

- Проценат годишње количине буковине намењене љуштењу Plj = 94 %

- Висина сложаја  H = 5…6 m (скок од 0,5 m)

h = 4…5 m (скок од 0,5 m)

- Дужина сложаја L = Ltr, код сеченог фурнира 4 m, код љуштеног 5 m

- Угао нагиба α = 60°; β = 50°

- Ширина сложаја Bs = 30…50 m (скок од 2 m)

- Распон крана R = Bs + 2*1

- Коефицијент запуњености храст – k = 0,7

буква (d = 25…30 m) – k = 0.65

(d = 30…40 m) – k = 0.7

(d > 40 m) – k = 0.75

- Основни параметри – прорачун базена

- Дубина базена hbaz= 3; 3,5; 4 m

- Дужина базена Lbaz= Ltr + 2*0.5

- Ширина базена Bbaz= Bs

| Proračun stovarišta oblovine | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

- Годишња количина трупаца за сечење и љуштење

Храст

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100m3

Ms' - коригована количина трупаца за сечење  (m3)

Mlj' - коригована количина трупаца за љуштење (m3)

Ms – почетна количина дрвета за сечење (m3)

Mlj – почетна количина обловине за љуштење (m3)

Plj – проценат годишње количине буковине намењен љуштењу (%)

Храст

Ms'=7531+19206∙1-94100

Ms'=8 683.36 m3

- Тромесечна залиха трупаца за сечење и љуштење

Храст

Ms3=Ms'4

Ms3 – тромесечна залиха трупацаа за сечење (m3)

Mlj3 -  тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Ms' - коригована количина трупаца за сечење(m3)

Mlj' - коригована количина трупаца за љуштење m3

Храст

Ms3=8 683.36 4

Ms3=2 683.36 m3

Буква

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100m3

Буква

Mlj'=19206-19206∙1-94100

Mlj'=18 053.64 m3

Буква

Mlj3=Mlj'4

Буква

Mlj3=18 053.64  4

Mlj3=4 513.41 m3

| Proračun stovarišta oblovine | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

- Количина трупаца која се чува у базенима

Mljb=Mlj3∙13

Mljb – количина трупаца за љуштење која се чува у базенима (m3)

Mlj3 – тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)

Mljb=4 513.41 ∙13

Mljb=1 504.47 m3

- Количина трупаца за љуштење која се чува у сложајевима

Mljs=Mlj3∙23

Mljs – количина трупаца за љуштење која се чува у сложајевима(m3)

Mlj3 – тромесечна залиха трупаца за љуштење (m3)
Mljs=4 513.41 ∙23

Mljs=3 008.94 m3

- Геометријаска запремина сложаја

| Proračun stovarišta oblovina | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 4 |

L1=Htgαm

L2=htgβm

L0=Bs-L1-L2 (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr (m3)

Vg – геометријска запремина сложаја (m3)

Храст                                                                        Буква

H=5 m                                                                             H=5m

h=4 m                                                                              h=4 m

Ltr=4 m                                                                           Ltr=5 m

L1=5tg60°=2. 887 m                                                  L1=5.5tg60°=3.175 m

L2=4tg50°=3.356 m                                                  L2=4tg50°=3.356 m

L0=39-2.887-3.356=32.757 m                   L0=39-3.175-3.356=32.469 m    Bs je u skoku po 2m, radite a 38m

Vgs=32.757∙5+42∙4+522*tg60°∙4                            Vglj=32.469·5.5+42·5+5.52*tg60°·5

+422*tg50°∙4=645.346 m3                                       +422*tg50°·5=812.634 m3

- Стварна запремина сложаја

Vs=Vg∙k(m3)

Vs – стварна запремина сложаја (m3)

Vg – геометријска запремина сложаја (m3)

k – коефицијент запуњености сложаја

Храст                                                                       Буква

Vss=645.346∙0.7                                                         Vslj=812.634∙0.75

Vss=451.742 m3                                                         Vslj= 568.843 m3

| Proračun stovarišta oblovina | Zadatak | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 5 |

- Потребан број сложајева

Храст

ns=Ms3Vss

ns - potreban broj složajeva trupaca za sečeni furnir

nlj - potreban broj složajeva trupaca za ljušteni furnir

Ms3 – tromesečna zaliha trupaca za sečenje(m3)

Mlj3 – tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje(m3)

Vss - stvarna zapremina složaja trupaca za sečeni furnir (m3)

Vslj - stvarna zapremina složaja trupaca za ljušteni furnir (m3)

Храст

ns=2683.36451.742

ns=5.94=6ком

nu=14 ком

- Прорачун базена

Bbaz=Bs=39 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+1=6 m

hbaz=3 m

- Геометријска запремина базена

Vgbaz=Bbaz∙Lbaz∙hbaz (m3)

Vgbaz – геометријска запремина базена (m3)

Bbaz – ширина базена (m)

Lbaz – дужина базена (m)

hbaz – дубина базена (m)

Vgbaz=39∙6∙3

Vgbaz=702 m3

Буква

nlj=Mlj3Vslj

Буква

nlj=4513.41568.843

nlj=7.93=8ком

- Стварна запремина базена

Vsbaz=Vgbaz∙k (m3)

Vsbaz – стварназапреминабазена(m3)

Vgbaz – геометријска запремина базена (m3)

k – коефицијент запуњености сложаја

Vsbaz=702∙0,75

Vsbaz=526.5 m3

- Потребан број базена

nbaz=MljbVsbaz

nbaz – потребан број базена

Mljb – количина трупаца зa љуштење која се чува у базенима(m3)

Vsbaz – стварна запремина базена (m3)

nbaz=1 504.47526.5

nbaz=2.85=3 ком

- Ширина стоваришта

Bstov=Bs+2∙1

Bstov – ширина стоваришта (m)

Bs – ширина сложаја (m)

Bstov=39+2∙1=41 m

- Дужина стоваришта

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1 (m)

Lstov – дужина стоваришта (m)

ns – број сложајева трупаца за сечени фурнир

Ltrs – дужина трупаца за сечени фурнир (m)

nlj – број трупаца за љуштени фурнир

Ltrlj – дужина трупаца за љуштени фурнир (m)

nbaz – потребан број базена

Lbaz – дужина базена (m)

Lstov=5.94∙4+5.94∙1+5+7.93∙5+7.93∙1+3∙6+3∙1

Lstov=103.28m

Lstov : Bstov=103.28:41=2.519

Overio:

Datum:

Radio:

Datum:

04.03.2020.                        Jelena Krcunovic

| Tehnologija izrade sečenog furnira | Zadatak | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

- Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada

| 1.1 Tehnološka karta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stovarište oblovine ↓ |  |  |
| Mehanička prerada ↓ |  |  |
| Hidrotermička obrada ↓ |  |  |
| Sečenje furnira ↓ |  |  |
| Sušenje ↓ |  |  |
| Obrada paketa na mskazama ↓ |  |  |
| Vezivanje ↓ |  |  |
| Merenje i obeležavanje ↓ |  |  |
| Magacin - Osnovni podaci - Godišnja količina oblovine Ms' = 12598.41m3 - Broj radnih dana n = 260 - Broj smena s = 2 |  |  |

- Proračun

| Faza rada - operacije |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehaničkapriprema | Prizmiranje | 15 | 2,504 | 1302,504 | 85 | 14,193 | 7380,856 |
|  | Čišćenje | 2 | 0,333 | 173,667 | 83 | 13,859 | 7207,188 |
| Sečenje furnira | h1 | 2.5 | 0,417 | 217,084 | 80.5 | 13,442 | 6990,104 |
|  | h2 | 12 | 2,003 | 1042,003 | 68.5 | 11,438 | 5948,101 |
| Sušenje |  | 8.7 | 1,452 | 755,452 | 59.8 | 9,985 | 5192,649 |
| Obrada na paketnim makazama |  | 17.5 | 2,922 | 1519,588 | 42.3 | 7,063 | 3673,061 |
| UKUPNO |  | 57.7 | 9,635 | 5010,298 | 42.3 | 7,063 | 3673,061 |

| Datum | Radio | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.03.2020. | Jelena Krcunovic |  |  |

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 1 |

- Zadatak

Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča izračunati horizontalno i vertikalno rasojanje (c0 i h0) između noža i pritisne grede.

1.1Polazni podaci

- Godišnjakoličinafličeva koja dolazi na sečenje

Ms''=7207,188m3

- Broj radnih dana godišnje

b=260 dana

- Broj smena

c=2

- Debljina furnira

s=0,5 mm

- Broj hodova furnirskog noža (30-60)

n=50 kom/min

- Procenat iskorišćenja

a=42,3 %

- Srednji prečnik hrastovine

Dsh=42 cm

  - Pad prečnika hrastovine

Pph=0,5 cmm'

- Proračun

2.1.Izačunati srednju širinu lista furnira za datu srednji prečnik, ako je minimalna širina list furnira 10 cm, a list srednje širine se nalazi na ¼ visine fliča.

h1=5mm  h2=25mm

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

2.2. Prečnik na tanjem kraju

D1=Ds-Ltr2∙pp

D1=42-42∙0,5

D1 = 41 cm

Ds- srednji prečnik hrastovine (cm)

Ltr - dužina oblovine (m)

pp- pad prečnika hrastovine cm⁄m^'

2.3. Visina furnira

H=D12-bmin2

H=412-102

H=39,761*10=397,61 mm

D1– srednji prečnik hrastovine (mm)

H - visina fliča (mm)

bmon-minimalna širina furnira (mm)

2.4. Srednja širina listova furnira

bs=Ds2-H22

bs=4202-397,6122

bs= 369,968 mm

bs - srednja širina listova furnira (mm)

Ds - srednji prečnik hrastovine (mm)

H - visina fliša (mm)

2.5. Broj listova furnira iz jednog fliča

Z=H-(h1+h2)s

Z=397,61-(5+25)0,5

Z=735,22 kom

H - visina fliča

h1 - gubitak pri poravnjavanju fliča (mm)

h2 - visina daske ostataka (mm)

S - debljina furnira (mm)

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

2.6. Efektno vreme prerade jednog fliča

t3=H-(h1+h2)s∙n

t3=397,61-5+250,5∙50

t3=14,704 min

H - visina fliča (mm)

s - debljina furnira (mm)

n - broj hodova furnirskog noža (kom⁄min)

2.7.Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira

Ekom=T∙kt∙z                                                                 t=t1+t2+t3+tz

E=450∙0,8521,204∙735,22

E=13262,669 kom/sm

T - radno vreme smene 450 min
k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena 0,85
t - vreme prerade jednog fliča min

t1 – utrošeno vreme za postavjanje fliča 5 minfliču
t2 - utrošeno vreme za razne provere 1-2 min
t3 - efektno vreme prerade jednog fliča min
tz - vreme opravdanih tehnoloških zastoja 0,5-1 minfliču

2.8.Proizvodnost furnirskog noža u m2 sirovog furnira

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs

Em2=13262,669 ∙0.369968∙4

Em2=19627,052m2/smeni

Ekom – proizvodnost furnirskognoža u komadima listova furnira komsmeni
bs - srednja širina lista furnira (m)
Ltrs - dužina trupaca za sečenje - 4 m

2.9.Proizvodnost furnirskog noža u m3 sirovog furnira

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s

Em3=13262,669 ∙0,369968∙4∙0,0005

Em3=9,813m3/smeni

Ekom – proizvodnost furnirskognoža u komadima listova furnirakomsmeni
b s - srednja širina lista furnira (m)
Ltrs - dužina trupaca za sečenje - 4 m
s - debljina furnira (m)

t=5+1+14,704+0,5=21,204

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 4 |

2.10. Potreban broj furnirskih noževa

N=Ms''Em3∙b∙c

N=7207,1889,813∙260∙2

N=1,50≈2 kom Proračun je tačan, ali je zaokruživanje broja mašina na 0,8

Ms'' - godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje m3
Em3 - proizvodnost furnirskog noža u m3smena
b - broj radnih dana 260
c - broj smena - 2

2.11. Količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine

F=10∙as

F=10∙42,30,5

F=846 m2m3

a-procenat iskorišćenja sirovine 42,3%

s-debljina furnira 0,5 mm

- Odnos noža i pritisne grede

α= 1⁰  β= 17⁰  δ= α+β = 18⁰

| Proračun proizvodnosti i potreban broj furnirskih noževa | Zadatak | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 5 |

3.1. Stepen pritiska

∆=S-S0S∙100 %=12-16 % → 13%

S0=S∙1-∆100

S0=0,5∙1-13100

S0=0,435 mm

S - debljina furnira 0,5 mm
S0 - najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede mm

3.2.Vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede

h0=S0∙cosδmm

h0=0,435∙cos18

h0=0,413 mm

3.3. Horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede

c0=S0∙sinδmm

c0=0,435∙sin 18

c0=0,134mm

| Datum | Radio | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2020. | Jelena Krcunovic |  |  |  |  |
| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA SEČENI FURNIR |  |  |  | Zadatak | 5 |
|  |  |  |  | List | 1 |

- Zadatak

Odrediti kapacitet i broj sušara za sušenje sečwnog furnira

- Osnovni podaci

- Godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje:

M's''= 5948,101

- Broj radnih dana:

b = 260

- Broj smena:

c = 2

  - Karakteristike sušare

- Tip - sušara sa valjcima sa uzdužnim ulaganjem furnira

- Sušara je u modularnom sistemu (dužina modula 2 m) 10-24m L= 20m

- Širina modula B = 2,1; 2,8; 3,5; 4; 4,6; 5,2; 5,4   B = 2.8m

- Broj sušara mora biti usvojen sa tačnošću od 0,8

- Pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

- Broj etaža u koje se ulaže furnir e = 1-5   e = 3

- Smatrati da je ispunjenost sušare po dužini potpuna

- Proačun

  - Srednja proizvodnost sušare

Es= k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙Lz

Es= 0.97∙0.832∙450∙18∙0.0005∙0.369968∙245

Es= 5,804m3/sm

k1 - koeficijent iskorišćenja radnog vremena - 0,97

k2 - koeficijent zapunjenosti sušare po smeni

T - radno vreme smene - 450

n - ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

s - debljina furnira - 0,0005m

bs - srednja širina lista furnira - 0,369968m

L - usvojena dužina sušare - 24m

z - vreme prolaska furnira kroz sušaru - 5 min

n= e·m =>  2*9

n= 18

m = Bsušbs = 40,369968

m = 10.811 = 10 =9’

k2=(m∙bs)Bsuš= (9∙0.369968)4=0,832

| KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA SEČENI FURNIR | Zadatak | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

  - Broj sušara

N=Ms''Es∙b∙c

N=5948,1015,804∙260∙2

N = 1,97 ≈ 2 kom

Ms'' - godišnja količina sirovog furnira koja dolazi na sušenje m3/god

Es - srednja proizvodnost sušare m3/sme

b - broj radnih dana 260

c - broj smena 2

tačnost 0,8

| Datum | Radio | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2020. | Jelena Krcunovic |  |  |  |  |
| ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA |  |  |  | Zadatak | 6 |
|  |  |  |  | List | 1 |

- Zadatak

Proračunati kapacitet I broj poketnih makaza za završnu obradu furnira I postavitiih u liniju.

U linijuili van nje postaviti ksiloplan uređaj za automatsko merenje kvadrature paketa. Projektovati magacinski proctor za čuvanje šestomesečne zalihe furnira.

- Osnovni podaci

- Godišnja količina furnira koja se obrađuje na paketnim makazama

MsIV=5192,649m3

- Godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu

Ms=3673,061mV 3

- Broj radnih dana - 260

- Broj smena - 2

- Usvojitijedanksiloplanuređaj

- Usvojiti jedan uređaj za vezivanje paketa

- Jedna paleta furnira ima zapreminu 4 m3 a slažu se tri palete jedna na drugu

- Euro – paleta ima dimenzije 4×1 m

- Proračun

3.1. Srednja proizvodnost paketnih makaza

Es=T∙k∙m∙qt

Es=450∙0,75∙32∙0,0007392

Es=3,9906m3/sm

q=bs∙Ltrs∙s = 0,369968∙4∙0,0005

q=0,000739m3

T – radon vreme smene - 450 min

k – koeficijent iskorišćenja radnog vremena - 0,75

m – broj listova u paketu - 32 kom

t – vreme obrade jednog paketa - 2 min

q – zapremina srednjeg lista furnira

3.2. Broj paketnih makaza

N = MSIVEs∙b∙c

N =5192,6493,9906∙260∙2

N = 2,5≈ 3 kom

MSIV – godišnja količina koja dolazi na obradu na paketne makaze m3/god

Es - srednja proizvodnost paketnih makaza

b- broj radnih dana

c – broj  smena

| ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA | Zadatak | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

3.3. Potreban broj složajeva u magacinu

Nslož=MsV/4qslož

Nslož=3673,061/412

Nslož=76,522≈77

MsV - godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu

qslož  - zapremina jednog složaja 12 m3

| Datum | Radio | Datum | Overio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2020. | Jelena Krcunovic |  |  |  |  |
| TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA |  |  |  | Zadatak | 7 |
|  |  |  |  | List | 1 |

Napravititabelarnipreglediskorišćenjasirovinepofazamaradaioperacije.Takođeizračunatipotrebanbrojmašinazakrećenjetrupaca, kao I proizvodnostmašinezaokoravanje.

1. Stovarišteoblovine

↓

2. Hidrotermičkapriprema

↓

3. Mehaničkapriprema -  kraćenje

-  okoravanje

↓

4. Centriranjetrupaca

↓

5. Ljuštenje

↓

6. Lagerovanjefurnirskogplatna

↓

7. Mokremakazezaplatno

↓

8. Mokremakazezakorisnekrpe

↓

9. Sušenje

↓

10. Suvemakaze

↓

11. Obradasljubnica

↓

12. Sortiranjeislaganje

↓

13. Spajanjefurnira u formate

↓

14. Nanošenjelepka – kuhinjalepka

↓

15. Presovanjeploča

↓

16. Kondicioniranje

↓

17. Formatizovanje

↓

18. Popravka I krpljenje

↓

19. Egaliziranje

↓

20. Klasiranjeiobeležavanje

↓

21. Magacioniranje

| TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA | Zadatak | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 2 |

- Osnovniparametri:

- godišnjakoličinaoblovineMlj'=18053,64m3

- brojradnih dana godišnjeb=260 dana

- brojsmenac=2

- količinaoblovinekoja se preradizavremejednesmene

Mslj=Mlj'b∙c (m3sm)

Mslj=18053.64260∙2=34.7169 m3sm

| Fazarada - operacije | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehaničkapriprema | 3,36 | 1,16 | 606,60 | 96,64 | 33,55 | 17447,03 |
| Ljuštenje | 17,56 | 6,09 | 3170,21 | 79,08 | 27,45 | 14276,81 |
| Mokremakaze | 8,73 | 3,03 | 1576,08 | 70,35 | 24,41 | 12700,73 |
| Usušenje | 6,53 | 2,26 | 1178,90 | 63,82 | 22,15 | 11521,83 |
| Suvemakaze | 1,1 | 0,381 | 198,59 | 62,72 | 14,53 | 7560,04 |
| Obradasljubnica | 5,86 | 2,03 | 1057,94 | 56,86 | 19,74 | 10256,29 |
| Upresovanje | 2,7 | 0,937 | 487,44 | 54,16 | 18,80 | 9777,85 |
| Formatizovanje | 5,5 | 1,90 | 992,95 | 48,66 | 16,89 | 8784,90 |
| Brušenje | 3,38 | 1,17 | 610,21 | 45,28 | 15,72 | 8174,68 |
| Ostalitehnološkigubici | 4,45 | 1,54 | 803,38 | 40,83 | 14,17 | 7371,30 |
| Suma | 59,17 | 20,54 | 10682,33 | 40,83 | 14,17 | 7371,30 |

| TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA | Zadatak | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | List | 3 |

1. Brojtrupacanamenjenzaljuštenje

n=Mlj'b∙m∙ckomsm

Mlj' - godišnja količina oblovine m3

b - broj radnih dana

c - brojsmena

m - zapremina jednog trupca m3

Ds=51 cm

m=Ds2∙π4∙Ltrljm3

m=0,512∙π4∙5=1,020m3

n=18053,64260∙1,020∙2

n=34,037⇒35 komsm

2. Potrebanbrojtrupacazakraćenje

N=nEk kom

n - broj trupaca namenjen za kraćenje komsm

Ek  - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca

Ek =T∙ktkomsm

T - radno vreme smene 450 min

k - koeficijent iskorišćenjaradnogvremena0,8

t - vreme prerade jednog trupca 3 min

Ek =450∙0,83

Ek =120komsm

N=34,037120

N=0,283⇒1  Nastavak zadatka???

| Datum | Radio | Datum | Overio |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.03.2020. | Jelena Krcunovic |  |  |