ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

2,3,4,5,6,7

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2018/19.

Student:								Overio:

Tamara Matejić

Sečenifurnir

Ljuštenifurnir

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE

ŠKOLSKA GODINA 2019/20

Podatkedao:

dr. AleksandarLovrić

Datum:
26.02.2020.

PrezimeiimeMatejić Tamara                 		Index br.

2016/02044

Zadatak 1:		Gdišnjakoličinaoblovinezapreradu:

-Hrast		Mh=10 201	(m3/god)

-Bukva		Mb=19 516	(m3/god)

Srednjiprečnicitrupaca:

-Hrast		Dsh=41		(cm)

-Bukva		Dsb=62		(cm)

Zadatak 2:		Dimenzijefliča:	h=26	(cm)

b=34	(cm)

Zadatak 6:		Pad prečnika:

-Hrast			Pph=0,5	(cm/m’)

-Bukva			Phb=0,8	(cm/m’)

Zadatak 9:		Procenatodgodišnjekoličinebukovinenamenjenljuštenju:

Plj=	92	(%)

Napomena:	Gore navedenipodacisuosnovazaizraduobadelaelaborata. Ostalipodacibićedatinavežbama, dobiće se sopstvenimproračunomilićebitipreuzetiiz literature.

UNIVERZITET U BEOGRADU

ŠUMARSKI FAKULTET

Slika 1.Oblicifličevazapreradunaklasičnimfurnirskimnoževima

Slika 2.Oblicifličaizpilanskogtrupca

Zadatak

List

1

1

UVODNA VEŽBA

- b)                                            c)

Slika 3.Tipoviformiranjastrugotine: a) Trakastastrugotinasapukotinama;                  	              b) Elementarnastrugotina; c) Otkinutastrugotina

Slika 4.Odnosnožaipritisnegredekodsečenjafurnira

Slika 5: Šematskiprikazsilananožuipritisnojgredikodljuštenjafurnira

Zadatak

List

1

2

UVODNA VEŽBA

FurnirskapločaStolarskaploča

Lameliranodrvo                                              LVL ploča

Lignofolploča

Slika 6.Slojevitidrvniproizvodi

Zadatak

List

1

3

UVODNA VEŽBA

Datum

Overio

Crtao

Tamara Matejić

Datum

List

4

1

Zadatak

UVODNA VEŽBA

Slika 7.Pravilakonstrukcijefurnirskihploča

Slika 8. Blok sistemzaizradusrednjicazastolarskeploče

Slika 9.Načiniizradesrednjica: A-srednjicaodnarezanihdasaka, B-srednjica

odletava, C-srednjicaodletvica, D-srednjica od furnira

1

2

List

Zadatak

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Mlj’-stvarnagodišnjakoličinatrupacazaljuštenje (m3)

Mlj-godišnjakoličinatrupacazaljuštenje (m3)

Plj-procenatgodišnjekoličinebukovinenamenjenljuštenju (%)

Ms’-stvarnagodišnjakoličinatrupacazasečenje (m3)

Ms-godišnjakoličinatrupacazasečenje (m3)

Mlj-godišnjakoličinatrupacazaljuštenje (m3)

Plj-procenatgodišnjekoličinebukovinenamenjenljuštenju (%)

- Tromesečnazalihatrupacazasečenjeiljuštenje

Hrast:

Ms3=Ms'4   (m3)

Ms3=11 762,264

Ms3=2 940,57 m3

Bukva:

Mlj3=Mlj'4   (m3)

Mlj3=17 954,724

Mlj3=4 488,68 m3

- Količinatrupacazaljuštenjekoja se čuva u bazenima

Mljb=Mlj3∙13   (m3)

Mljb=4 488,68∙13

Mljb=1 496,23 m3

- Količinatrupacazaljuštenjekoja se čuva u složajevima

Mljs=Mlj3∙23   (m3)

Mljs=4 488,68∙23

Mljs=2 992,45 m3

Zadatak

List

2

2

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Mljs-količinatrupacazaljuštenjekoja se čuva u složajevima (m3)

Mlj3-tromesečna zalihatrupacazaljuštenje (m3)

Mljb-količinatrupacazaljuštenjekoja se čuva u bazenima (m3)

Mlj3-tromesečna zalihatrupacazaljuštenje (m3)

Ms3-tromesečna zalihatrupacazasečenje (m3)

Ms’-stvarnagodišnjakoličinatrupacazasečenje (m3)

Mlj3-tromesečna zalihatrupacazaljuštenje (m3)

Mlj’-stvarnagodišnjakoličinatrupacazaljuštenje (m3)

- Geometrijskazapreminasložaja

L1=Htgα   (m)

L2=htgβ   (m)

L0=Bs-L1-L2   (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr   (m3)

Hrast:

L1=5,51,73=3,18 m

L2=4,51,19=3,78 m

Bs=40-3,18-3,78=33,04 m

Vgs=33,04∙5,5+4,52∙4+5,523,46∙4+4,522,38∙4=729,8 m3

Bukva:

L1=51,73=2,89 m

L2=41,19=3,36 m

Bs=40-2,89-3,36=33,75 m

Vglj=33,75∙5+42∙5+523,46∙5+422,38=829,08 m3

Zadatak

List

2

3

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

H=5,5m     h=4,5m     Bs=40m      Ltr=4m

H=5m     h=4m    Bs=40m     Ltr=5m

Vg-geometrijskazapreminasložaja (m3)

H,h-visinasložaja(m)

Bs-širinasložaja (m)

- Stvarnazapreminasložaja

Hrast:

Vss=Vgs∙k   (m3)

Vss=729,8∙0,7

Vss=510,86 m3

Bukva:

Vslj=Vglj∙k   (m3)

Vslj=829,08∙0,75

Vslj=621,81 m3

- Potrebanbrojsložajeva:

Hrast:

ns=Ms3Vss   (kom)

ns=2940,57510,,86

ns=5,8 =>6kom

Bukva:

nlj=MljsVslj   (kom)

nlj=2992,45621,81

nlj=4,81 =>5kom

Zadatak

List

2

4

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vss-stvarnazapreminasložaja (m3)

Vgs-geometrijskazapreminasložajazasečenifurnir (m3)

nlj-brojsložajeva (kom)

Mljs-tromesečnazalihatrupacazaljuštenjekoja se čuva u složajevima (m3)

ns-brojsložajeva (kom)

Ms3-tromesečna zalihatrupacazasečenje (m3)

Vss-stvarnazapreminasložajazasečenje (m3)

Vslj-stvarnazapreminasložajazaljuštenifurnir (m3)

Vglj-geometrijskazapreminasložajazaljuštenifurnir (m3)

- Proračunbazena

Bbaz=Bs=40 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+2∙0,5=6 m

hbaz=3 m

- Geometrijskazapreminabazena

Vgbaz=Bbaz+Lbaz+hbaz   (m3)

Vgbaz=40∙6∙3

Vgbaz=720 m3

- Stvarnazapreminabazena

Vsbaz=Vgbaz∙k   (m3)

Vsbaz=720∙0,75

Vsbaz=540 m3

- Brojbazena

nbaz=MljbVsbaz   (kom)

nbaz=1 496,23540

nbaz=2,77 =>3 kom

Zadatak

List

2

5

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

nbaz-brojbazena (kom)

Mljb-tromesečnazalihatrupacazaljuštenjekoja se čuva u bazenima (m3)

Vsbaz-stvarnazapreminabazena  (m3)

Vsbaz-stvarnazapreminabazena (m3)

Vgbaz-geometrijskazapreminabazena (m3)

k-koeficijentzapunjenosti

Vgbaz-geometrijskazapreminabazena (m3)

Bbaz-širinabazena  (m)

Lbaz-dužinabazena (m)

hbaz-dubinabazena (m)

List

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

6

2

Zadatak

Overio

Datum

Radio

Datum

Tamara Matejić

- Odnosširineidužinestovarišta

Širinastovarišta:

Bstov=Bs+2∙1   (m)

Bstov-širinastovarišta (m)

Bs-širina (m)

Bstov=40+2∙1

Bstov=42 m

Dužinastovarišta:

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1   (m)

Lstov – dužinastovarišta(m)

ns – brojsložajevazasečenifurnir

Ltrs – dužinasložajevazasečenifurnir(m)

nlj – brojsložajevazaljuštenifurnir

Ltrlj – dužinatrupacazaljuštenifurnir(m)

nbaz – potrebanbrojbazena

Lbaz – dužinabazenaбазена(m)

Lstov=6∙4+6∙1+5+5∙5+5∙1+3∙6+3∙1

Lstov=86 m

Lstov : Bstov=2,05 :1

Zadatak

Napravititabelaranpreglediskorišćenjasirovinepofazamaradaioperacijama.Tehnološkakartaoperacijzaizradusečenogfurnira:

- Stovarišteoblovine

- Mehaničkapriprema

- Sečenjefurnira

- Sušenje

- Obradanaparketnimmakazama

- Vezivanje

- Merenjeiobeležavanje

- Magacin

Osnovniparametri

-godišnjakoličinaoblovine Ms’=11 762,28 m3

-brojradnihdanan=260

-brojsmena s=2

Tabela

| Fazarada i operacija |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehani-čkapriprema | prizmiranje | 15 | 3,393 | 1 764,342 | 85 | 19,227 | 9 997,938 |
|  | čišćenje | 2 | 0,452 | 235,246 | 83 | 18,774 | 9 762,692 |
| Sečenje furnira | h1 | 2,5 | 0,565 | 294,057 | 80,5 | 18,209 | 9 468, 635 |
|  | h2 | 12 | 2,714 | 1 411,474 | 68,5 | 19,446 | 10 112,162 |
| Sušenje |  | 8,7 | 1,968 | 1 023,318 | 59,8 | 13,527 | 7 033,843 |
| Obradanaparketnimmakazama |  | 17,5 | 3,958 | 2 058,399 | 42,3 | 9,568 | 4 975, 444 |
| Ukupno |  | 57,7 | 13,051 | 6 786,836 | 42,3 | 9,568 | 4 975, 444 |

Zadatak

List

3

1

PRORAČUN ISKORIŠĆENJA SIROVINE

bs-srednjaširinalistafurnira (mm)

Ds-srednjiprečnik (mm)

H-visinafliča (mm)

H-visinafliča (mm)

D1-prečnik natanjemkraju (mm)

bmin-minimalnaširinalistafurnira (mm)

D1-prečnik trupcanatanjemkraju (cm)

Ds-srednjiprečnik (cm)

Ltr-dužina  (m)

Pp-pad prečnika (cm/m)

Zadatak

Izračunatiproizvodnostfurnirskognožapolazećiodoblikafliča. Izračunatihorizontalnoivertikalnorastojanjeizmedjunoža I pritisnegrede.

Osnovniparametri

-godišnjakoličinafličevakojidolazenasečenjeMs”=9 762, 69 m3

-brojradnihdana b=260

-brojsmena c=2

-debljinafurnira s=0,5mm

-brojhodovafurnirskognoža n=30…60 (kom/min)

-procenatiskorišćenja a=42,3%

-srednjiprečnikhrastovineDsh=41cm

-par prečnikahrastovine Pp=0,5cm/m

Izračunatisrednjuširinulistafurnirazadatisrednjiprečnik, ako je minimalnaširinalistafurnirabmin=10cm, a list srednješirine se nalazina ¼ visinefliča.

Proračun

- Prečniktrupcanatanjemkraju

D1=Ds-Ltr2∙Pp  (cm)

D1=41-42∙0,5

D1=40cm

Visinafliča

H=D12-bmin2   (mm)

H=4002-1002

H=387,3 mm

Srednjaširinalistafurnira

bs=Ds2-H22   (mm)

bs=4102-387,322

bs=361,386mm

Zadatak

List

4

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI FURNIRSKOG NOŽA

- Broj listova furnira iz jednog fliča

Z=H-(h1+h2)s   (kom)

Z=387,3-(5+25)0,5

Z=714,6 kom

- Vreme utrošeno za sečenje jednog fliča

t3=H-(h1+h2)s∙n   (min)

t3=387,3-(5+25)0,5∙31

t3=23,05 min

- Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnnira

Ekom=T∙kt∙Z   (kom/sm)

Ekom=450∙0,8530,05∙714,6

Ekom=9 095,99 kom

t=t1+t2+t3+tz   (min)

t=5+1+23,05+1

t=30,05 min

- Proizvodnost furnirskog noža u m2 sirovog furnira

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs   (m2/sm)

Em2=9 095,99∙0,361∙4

Em2=13 134,61 (m2/sm)

Zadatak

List

4

2

PRORAČUN PROIZVODNOSTI FURNIRSKOG NOŽA

Z-brojlistovafurniraizjednogfliča (kom)

H-visinafliča (mm)

h1-gubitakpriporavnanjujendogfliliča (mm)

h2-visinadaskeostatka (mm)

s-debljinafurnira (mm)

Em2-proizvodnostfurnirskognoža u m2

Ekom-proizvodnostfurnrskognoza u komadima/smeni

bs-srednjaširinalistafurnira (m)

Ltrs-dužinatrupacazasečenje (m)

t-vremepreradejednogfliča (min)

t1-urošenovremezapostavljanje fliča-5 min/fliču

t2-1-2 min

t3-efektivnovremepreradejednogfliča (min)

tz-vremeopravdanihtehnoloških zastoja-0,5-1 min/fliču

Ekom-proizvodnostfurnirskognoža u komadimalistovafurnira (kom/sm)

T-radnovreme smene-450min

Koeficijentiskorišćenjaradnog vremena-0,85

t-vremepreradejednogfliča (min)

Z-brojlistovafurniraizjednogfliča (kom)

t3-vremeutrošenozasečenjejednogfliča (min)

H-visinafliča (mm)

h1-gubitakpriporavnanjujendogfliliča (mm)

h2-visinadaskeostatka (mm)

s-debljinafurnira (mm)

n-brojhodovafurnirskognoža (kom/min)

F-količinasirovogfurnirau m2koja se dobijaiz 1m3sirovine

a -procenat iskorišćenja sirovine 42,3%

s-debljinafurnira (0,5mm)

N-brojfurnirskihnoževa (kom)

Ms’’-godišnjakoličinafličevakojadolazinasečenje (m3)

Em3-proizvodnostfurnirskognoža u m3

b-brojradnih dana godišnje

c-brojsmena

Em3-proizvodnostfurnirskognoža u m3

Ekom-proizvodnostfurnirskognoža u komadimaposmeni

bs-srednjaširinalistafurnira (m)

Ltrs-dužinatrupacazasečenje (m)

s-debljinafurnira (0,0005m)

- Proizvodnostfurnirskognoža u m3sirovogfurnira

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s   (m3/sm)

Em3=9 095,99∙0,3614∙0,0005

Em3=6,57 (m3/sm)

- Brojfurnirskihnoževa

N=Ms"Em3∙b∙c   (kom)

N=9 762,6926,57∙260∙2

N=2,85 =>3 kom Proračun je tačan, ali

broj noževa je max.2

- Količinasirovogfurnira u m2koja se dobijaiz 1m3sirovine

F=10∙as   (m2/m3)

F=10∙42,30,5

F=846 (m2/m3)

Zadatak

List

4

3

PRORAČUN PROIZVODNOSTI FURNIRSKOG NOŽA

Zadatak

4

List

4

PRORAČUN PROIZVODNOSTI FURNIRSKOG NOŽA

C0-horizontalno rastojanjeizmedjunožaipritisnegrede (mm)

s0-najkraćerastojanjeizmedjuvrhanoža I pritisnegrede (mm)

h0-vertikalnorastojanjeizmedjunožaipritisnegrede (mm)

s0-najkraćerastojanjeizmedjuvrhanoža I pritisnegrede (mm)

s-debljinafurnira (0,5mm)

s0-najkraćerastojanjeizmedjuvrhanoža I pritisnegrede (mm)

∆-12…16%

- Odnosnožaipritisnegrede

α=1°

β=17°

δ=α+β=18°

  - Stepenpritiska

∆=s-s0   s   (%)

∆=0,5-0,4350,5∙100

∆=13 %

s0=s∙1-∆100   (mm)

s0=0,5∙1-13100

s0=0,435 mm

  - Vertikalnorastojanjeizmedjunožaipritisnegrede

h0=s0∙cosδ   (mm)

h0=0,435∙cos18

h0=0,414 mm

  - Horizontalnorastojanjeizmedjunožaipritisnegrede

C0=s0∙sinδ   (mm)

C0=0,435∙sin18

C0=0,13 mm

Tamara Matejić

Overio

Datum

Crtao

Datum

Zadatak

Odreditikapacitetibrojsušarazasušenjesečenogfurnira.

Osnovniparametri

-godišnjakoličinafurnirakojadolazinasušenjeMs’’’ = 10 112,162 m3  ????

-brojradnihdana n=260

-brojsmena s=2

Karakteristikesušare

-tip – sušarasavaljcimasauzdzžnimulaganjemfurnira

-sušara je u modularnomsistemu (dužinamodula je 2m), sastoji se odulazne zone, grejne zone (10…24m), zone hladjenjaiizlazne zone

-širinski moduli B=2,1; 2,8; 3,5; 4,0; 4,0; 5,2 i 5,4m

-brojsušaramojabitiusvojensatačnošću od 0,8

-pored uslovatačnosti, sušara mora imatioptimalnedimenzije

-brojetaža u koje se ulažefurnir e=1…5

-smatrati da je zapunjenostsušarepodužinipotpuna

Proračun

- Srednjaproizvodnostsušare

Es=k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙LZ   (m3/sm)

Es-srednjaproizvodnostsušare (m3/sm)

k1-koeficijentiskorišćenjaradnog vremena-0,97

k2-koeficijentzapunjenostisušarepoširini

T-radnovreme smene-450min

n-ukupanbrojlistovafurniranapoprečnompresekusušare

s-debljina furnira-0,0005m

bs-srednjaširinalista furnira-0,361m

L-usvojenadužina sušare-24m

Z-vremeprolaskafurnirakroz sušaru-5min

Es=0,97∙0,83∙450∙36∙0,0005∙0,361∙225

Es=10,4 (m3/sm)

Zadatak

List

5

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

n=e∙m

n=3∙12

n=36

m=Bsušbs   (kom)

m=5,20,361

m=14,4 =>14 =>13=>12 kom

K2=m∙bsBsuš

K2=14∙0,3615,2=0,97

K'=13∙0,3615,2=0,90

K"=12∙0,3615,2=0,83

- Brojsušara

N=Ms'''Es∙b∙c   (kom)

N=10 112,16210,4∙260∙2

N=1,87 =>2 kom

Zadatak

List

5

2

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

K2-koeficijent zapunjenostisušarepoširini

m-brojlistovakojimogu da stanu u jednojetaži (kom)

bsuš-širinskimoduli (m)

bs-srednjaširinalistafurnira (m)

m-brojlistovakojimogu da stanu u jednojetaži (kom)

bsuš-širinskimoduli (m)

bs-srednjaširinalistafurnira (m)

n-ukupanbrojlistovafurniranapoprečnompresekusušare

e-brojetaža (kom)

m-brojlistovakojimogu da stanu u jednojetaži (kom)

Zadatak

Proračunatikapaciteteibrojpaketnikmakazazazavršnuobradufurniraipostavitiih u liniju. U linijuili van njepostavitiKsiloplanuredjajzaautomatskomerenjekvadraturepaketa. Projektovatimagacinski proctor začuvanjetromesečnezalihefurnira.

Osnovniparametri

-godišnjakoličinafurnirakoja se obradjujenapaketnimmakazamaMsIV=7 033,843 m3

-godišnjakoličinafurnirakoja se skladišti u magacinuMsV=4 975,444

-brojradnihdanagodišnje n=260

-brojsmena u tokudana c=2

-UsvojitijedanKsiloplanuredjaj

-Usvojitijedanuredjajzavezivanjepaketa

-Jednapaletafurniraimazapreminu 4m3, a slažu se 3 paletejednanadrugu

-Euro-paletaimadimenzije 4x1m

Proračun

- Srednjaproizvodnostpaketnikmakaza

Es=T∙k∙m∙qt   (m3/sm)

T-radnovreme smene-450min

k-koeficijentiskorišćenjaradnog vremena-0,75

m-brojlistova u paketu-32kom

t-vremeobradejednog paketa-2min

q-zapreminasrednjeg list furnira

Es=450∙0,75∙32∙0,00072

Es=3,78 (m3/sm)

q=bs∙Ltrs∙s   (m3)

bs-srednjaširinalistafurnira (m)

Ltrs-dužinalistafurnira (m)

s-debljinalistafurnira (m)

q=0,361∙4∙0,0005

q=0,0007 m3

Zadatak

List

6

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Zadatak

6

2

List

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Tamara Matejić

Overio

Datum

Crtao

Datum

- Brojpaketnihmakaza

N=MsIVEs∙b∙c   (kom)

MsIV-godišnjakoličinafurnirakojidolazinaobradunapaketnemakaze (m3/god)

Es-srednjaproizvodnostpaketnihmakaza (m3/sm)

b-brojradnih dana godišnje

c-brojsmena

N=7 033,8433,78∙260∙2

N=3,58 =>4 kom

- Proračunbrojasložajeva

Nslož=MsV/4qslož   (kom)

Nslož-brojsložajeva (kom)

MsV-godišnjakoličinafurnirakoja se skladišti u magacinu (m3)

gslož-zapreminajednog složaja-12m3

Nslož=4 975,4/412

Nslož=103,65 =>104 (kom)

Zadatak

Napravititabelarnipreglediskorišćenjasirovinepofazamaradaioperacijama.Takodje, izračunatipotrebanbrojmašinazakraćenjetrupaca, kaoiproizvodnostmašinezaokoravanje

Tehnološkakarta

- Stovarišteoblovine

- Hidrotermičkaobrada

- Mehaničkaobrada:

  - Kraćenje

  - Okoravanje

- Centriranjetrupaca

- Ljuštenje

- Lagerovanjefurnirkogplatna

- Mokremakazezaplatno

- Mokremakazezakorisnekrpe

- Sušenje

- Suvemakaze

- Obradaslubnica

- Sortiranjeislaganje

- Spajanjefurnira u formate

- Nanošenjelepka

- Presovanjeploče

- Kondicioniranje

- Formatizovanje

- Popravkaikrpljenje

- Egaliziranje

- Klasiranjeiobeležavanje

- Magacioniranje

Osnovniparametri

-godišnjakoličinaoblovineMlj’=17 954,72 m3

-brojradnihdanagodišnje b=260

-brojsmena c=2

Zadatak

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine namenje ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Odnos širine I dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

Osnovni parametri

Zadatak

Projektovatistovarištaoblovinenamenjenočuvanjuiklasiranjutromesečnezalihesirovinezasečeniiljuštenifurnir.Jedandeooblovine, namenjenljuštenju (zalihezamesecdana) čuva se u bazenimapotapanjem. Odnosširineidužinestovarištatreba da budepribližno 1:2.

Osnovniparametri:

-broj radnih danan=260

-godišnja količina oblovine za sečenje Mh = Ms = 10 201 m3

-godišnja količina oblovine za ljuštenje Mh = Mlj = 19 516 m3

-procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju Plj = 92 %

-visina složaja  H = 5…6 m (skok od 0,5 m)

h = 4…5 m (skok od 0,5 m)

-dužina složaja L = Ltr, kod sečenog furnira 4 m, kod ljuštenog 5m; ugao nagiba složajaα = 40°; β = 48°

-širina složaja Bs = 30…50 m (skok od 2 m)

-raspon krana R = Bs + 2*1

-koeficijent zapunjenosti  hrast                                k = 0,7

bukva  (d = 25…30 m)   k = 0.65

(d = 30…40 m)   k = 0.7

(d > 40 m)           k = 0.75

Osnovni parametri – proračun bazena

-dubina bazena hbaz = 3; 3,5; 4 m

-dužina bazena Lbaz = Ltr + 2*0.5

-širina bazena Bbaz = Bs

Proračun

- Godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100  (m3)

Ms'=10 201+19 516∙(1-92100)

Ms'=11 762,28 m3

Bukva:

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100  (m3)

Mlj'=19 516-19 516∙(1-92100)

Mlj'=17 954,72 m3

ZadatakZadata

ListList

7

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Proračun

Tabela

| Fazaradaioperacija | Otpada |  |  | Godišnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehaničkapriprema | 3,36 | 1,160 | 603,279 | 96,64 | 33,368 | 17 351,441 |
| Ljuštenje | 17,56 | 6,063 | 3 152,849 | 79,08 | 27,305 | 14 198,593 |
| Mokremakaze | 8,73 | 3,014 | 1 567,447 | 70,35 | 24,291 | 12 631,145 |
| Usušenje | 6,53 | 2,255 | 1 172,443 | 63,82 | 22,036 | 11 458,702 |
| Suvemakaze | 1,1 | 0,380 | 197,502 | 62,72 | 21,656 | 11 261,200 |
| Obradasljubnica | 5,86 | 2,023 | 1 052,147 | 56,86 | 19,633 | 10 209,054 |
| Upresovanje | 2,7 | 0,932 | 484,777 | 54,16 | 18,700 | 9 724,276 |
| Formatizovanje | 5,5 | 1,899 | 987,510 | 48,66 | 16,801 | 8 736,767 |
| Brušenje | 3,38 | 1,312 | 682,279 | 45,28 | 15,634 | 8 129,897 |
| Ostalitehnološkigubici | 4,45 | 1,536 | 798,985 | 40,83 | 14,098 | 7 330,912 |
| Suma | 59,17 | 20,430 | 10 623,898 | 40,83 | 14,098 | - 330,912 |

- Brojtrupacazaljuštenje

n=Mlj'b∙m∙c   (kom/sm)

m=Ds2∙π4∙Ltrlj   (m3)

m=0,622∙3,144∙5

m=1,5 m3

n=17 954,72260∙1,5∙2

n=23,02 (kom/sm)

Zadatak

List

7

2

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

m-zapreminasrednjegtrupca (m3)

Ds2-srednji prečniktrupca (0,62m)

Ltrlj-dužinatrupaca (m)

n-brojtrupacazaljuštenje (kom/sm)

Mlj’-godišnjakoličinatrupacazaljuštenje (m3)

b-brojradnih dana godišnje

m-zapreminasrednjegtrupca (m3)

c-brojsmena

- Potrebanbrojmašinazakraćenjetrupaca

N=nEk   (kom)

Ek=T∙kt   (kom/sm)

Ek=450∙0,83

Ek=120 (kom/sm)

N=23,02120

N=0,19 =>1kom

  - Vremenskazauzetostmašine

Vz=N∙T   (min)

Vz=0,19∙450

Vz=85,5 min

- Brojtrupčićaposmeni

ntrč=n∙f   (kom)

ntrč=23,02∙3

ntrč69,05 kom

Zadatak

List

7

3

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

ntrč-brojtrupčićaposmeni (kom)

n-brojtrupacazaljuštenje (kom/sm)

f-prosečanbrojtrupčićaizjednogtrupca (3)

Vz-vremenskazauzetostmašine (min)

N-brojmašinazakraćenje (kom)

T-radnovremesmene (450min)

Ek-proizvodnostmašinezakraćenjetrupaca (kom/sm)

T-radnovremesmene (450min)

k-koeficijentiskorišćenjatadnogvremena (0,8-0,85)

t-vremepreradejednogtrupca (3min)

N-brojmašinazakraćenje (kom)

n-brojtrupacazaljuštenje (kom/sm)

Ek-proizvodnostmašinezakraćenjetrupaca (kom/sm)

4

7

List

Zadatak

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Vtrč-zapreminatrupčića (m3)

Ds2-srednji prečniktrupca (0,62m)

Ltrč-srednjaponderisanavrednostdužinetrupčića (1,85m)

A-proizvodnostmašinezaokoravanje (m3/h)

Vtrč-zapreminatrupčića (m3)

u-pomertrupčića (3-5m/min)

k1-koeficijentiskorišćenjaradnogvremena (0,8-0,85

k2-koeficijentzapunjenostimašine (0,7-0,75)

Tamara Matejić

Overio

Datum

Crtao

Datum

- Proizvodnostmašinezaokoravanje

A=60∙Vtrč∙u∙k1∙k2Ltrč   (m3/h)

Vtrč=Ds2∙π4∙Ltrč    (m3)

Vtrč=0,622∙3,144∙1,85

Vtrč=0,558 m3

A=60∙0,558∙4∙0,8∙0,71,85

A=40,54 (m3/h)