ŠUMARSKI FAKULTET

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

4,5

ELABORAT IZ

FURNIRA I SLOJEVITIH PLOČA

2018/19.

Student:								    Overio:

Tamara Matejić

Sečeni furnir

Ljušteni furnir

KATEDRA PRIMARNE PRERADE DRVETA

FURNIRI I SLOJEVITE PLOČE

ŠKOLSKA GODINA 2019/20

Podatke dao:

dr. Aleksandar Lovrić

Datum:
26.02.2020.

Prezime i ime   Matejić Tamara                 		Index br.

2016/02044

Zadatak 1:		Gdišnja količina oblovine za preradu:

-Hrast		Mh=10 201	(m3/god)

-Bukva		Mb=19 516	(m3/god)

Srednji prečnici trupaca:

-Hrast		Dsh=41		(cm)

-Bukva		Dsb=62		(cm)

Zadatak 2:		Dimenzije fliča:	h=26	(cm)

b=34	(cm)

Zadatak 6:		Pad prečnika:

-Hrast			Pph=0,5	(cm/m’)

-Bukva			Phb=0,8	(cm/m’)

Zadatak 9:		Procenat od godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju:

Plj=	92	(%)

Napomena:	Gore navedeni podaci su osnova za izradu oba dela elaborata. Ostali podaci biće dati na vežbama, dobiće se sopstvenim proračunom ili će biti preuzeti iz literature.

UNIVERZITET U BEOGRADU

ŠUMARSKI FAKULTET

Slika 1. Oblici fličeva za preradu na klasičnim furnirskim noževima

Slika 2. Oblici fliča iz pilanskog trupca

Zadatak

List

1

1

UVODNA VEŽBA

- b)                                            c)

Slika 3. Tipovi formiranja strugotine: a) Trakasta strugotina sa pukotinama;                  	              b) Elementarna strugotina; c) Otkinuta strugotina

Slika 4.  Odnos noža i pritisne grede kod sečenja furnira

Slika 5: Šematski prikaz sila na nožu i pritisnoj gredi kod ljuštenja furnira

Zadatak

List

1

2

UVODNA VEŽBA

Furnirska ploča                                           Stolarska ploča

Lamelirano drvo                                              LVL ploča

Lignofol ploča

Slika 6. Slojeviti drvni proizvodi

Zadatak

List

1

3

UVODNA VEŽBA

Datum

Overio

Radila

Tamara Matejić

Datum

List

4

1

Zadatak

UVODNA VEŽBA

Slika 7. Pravila konstrukcije furnirskih ploča

Slika 8. Blok sistem za izradu srednjica za stolarske ploče

Slika 9. Načini izrade srednjica: A-srednjica od narezanih dasaka, B-srednjica

od letava, C-srednjica od letvica, D-srednjica od furnira

1

2

List

Zadatak

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Zadatak

Projektovati stovarište oblovine namenjeno čuvanju i klasiranju tromesečne zalihe sirovine za sečeni i ljušteni furnir. Jedan deo oblovine, namenjen ljuštenju (zalihe za mesec dana) čuva se u bazenima potapanjem. Odnos širine i dužine stovarišta treba da bude približno 1:2.

Osnovni parametri

-broj radnih danan=260

-godišnja količina oblovine za sečenje Mh = Ms = 10 201 m3

-godišnja količina oblovine za ljuštenje Mh = Mlj = 19 516 m3

-procenat godišnje količine bukovine namenjen ljuštenju Plj = 92 %

-visina složaja  H = 5…6 m (skok od 0,5 m)

h = 4…5 m (skok od 0,5 m)

-dužina složaja L = Ltr, kod sečenog furnira 4 m, kod ljuštenog 5m; ugao nagiba složaja

α = 40°; β = 48°

-širina složaja Bs = 30…50 m (skok od 2 m)

-raspon krana R = Bs + 2*1

-koeficijent zapunjenosti    hrast                           		k = 0,7

bukva	(d = 25…30 m)   	k = 0,65

(d = 30…40 m)    	k = 0,7

(d> 40 m)           	k = 0,75

Osnovni parametri – proračun bazena

-dubina bazena hbaz = 3; 3,5; 4 m

-dužina bazena Lbaz = Ltr + 2*0.5

-širina bazena Bbaz = Bs

Proračun

- Godišnja količina trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms'=Ms+Mlj∙1-Plj100  (m3)

Ms'=10 201+19 516∙(1-92100)

Ms'=11 762,28 m3

Bukva:

Mlj'=Mlj-Mlj∙1-Plj100  (m3)

Mlj'=19 516-19 516∙(1-92100)

Mlj'=17 954,72 m3

Ms’-stvarnagodišnjakoličinatrupacazasečenje (m3)

Ms-godišnjakoličinatrupacazasečenje (10 201m3)

Mlj-godišnjakoličinatrupacazaljuštenje (19 516m3)

Plj-procenatgodišnjekoličinebukovinenamenjenljuštenju (92%)

Mlj’-stvarnagodišnjakoličinatrupacazaljuštenje (m3)

Mlj-godišnjakoličinatrupacazaljuštenje (19 516m3)

Plj-procenatgodišnjekoličinebukovinenamenjenljuštenju (92%)

- Tromesečna zaliha trupaca za sečenje i ljuštenje

Hrast:

Ms3=Ms'4   (m3)

Ms3=11 762,264

Ms3=2 940,57 m3

Bukva:

Mlj3=Mlj'4   (m3)

Mlj3=17 954,724

Mlj3=4 488,68 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima

Mljb=Mlj3∙13   (m3)

Mljb=4 488,68∙13

Mljb=1 496,23 m3

- Količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima

Mljs=Mlj3∙23   (m3)

Mljs=4 488,68∙23

Mljs=2 992,45 m3

Zadatak

List

2

2

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Mljs-količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

Mlj3-tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mljb-količina trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Mlj3-tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Ms3 - tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Ms’-stvarna godišnja količina trupaca za sečenje (m3)

Mlj3-tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje (m3)

Mlj’-stvarna godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

- Geometrijska zapremina složaja

L1=Htgα   (m)

L2=htgβ   (m)

L0=Bs-L1-L2   (m)

Vg=L0∙H+h2∙Ltr+H22tgα∙Ltr+h22tgβ∙Ltr   (m3)

Hrast:

L1=5,51,73=3,18 m

L2=4,51,19=3,78 m

L0=40-3,18-3,78=33,04 m

Vgs=33,04∙5,5+4,52∙4+5,523,46∙4+4,522,38∙4=729,8 m3

Bukva:

L1=51,73=2,89 m

L2=41,19=3,36 m

Bs=40-2,89-3,36=33,75 m

Vglj=33,75∙5+42∙5+523,46∙5+422,38=829,08 m3

Zadatak

List

2

3

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vg-geometrijska zapremina složaja (m3)

H – visina složaja (5-6m)

h-visinasložaja (4-5m)

Bs-širina složaja (30-50m)

Ltr -  dužina složaja (Lrs-4m, Ltrlj-5m)

H=5,5m     h=4,5m     Bs=40m      Ltr=4m

H=5m     h=4m    Bs=40m     Ltr=5m

- Stvarna zapremina složaja

Hrast:

Vss=Vgs∙k   (m3)

Vss=729,8∙0,7

Vss=510,86 m3

Bukva:

Vslj=Vglj∙k   (m3)

Vslj=829,08∙0,75

Vslj=621,81 m3

- Potreban broj složajeva:

Hrast:

ns=Ms3Vss   (kom)

ns=2940,57510,,86

ns=5,8 =>6kom

Bukva:

nlj=MljsVslj   (kom)

nlj=2992,45621,81

nlj=4,81 =>5kom

Zadatak

List

2

4

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vss-stvarna zapremina složaja (m3)

Vgs-geometrijska zapremina složaja za sečeni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,7)

nlj-broj složajeva (kom)

Mljs-tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u složajevima (m3)

ns-broj složajeva (kom)

Ms3-tromesečna zaliha trupaca za sečenje (m3)

Vss-stvarna zapremina složaja za sečenje (m3)

Vslj-stvarna zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

Vglj-geometrijska zapremina složaja za ljušteni furnir (m3)

k - koeficijent zapunjenosti (0,75)

- Proračun bazena

Bbaz=Bs=40 m

Lbaz=Ltrlj+2∙0,5=5+2∙0,5=6 m

hbaz=3 m

- Geometrijska zapremina bazena

Vgbaz=Bbaz+Lbaz+hbaz   (m3)

Vgbaz=40∙6∙3

Vgbaz=720 m3

- Stvarna zapremina bazena

Vsbaz=Vgbaz∙k   (m3)

Vsbaz=720∙0,75

Vsbaz=540 m3

- Broj bazena

nbaz=MljbVsbaz   (kom)

nbaz=1 496,23540

nbaz=2,77 =>3 kom

Zadatak

List

2

5

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

Vsbaz-stvarna zapremina bazena (m3)

Vgbaz-geometrijska zapremina bazena (m3)

k -koeficijent zapunjenosti (0,75)

Vgbaz-geometrijska zapremina bazena (m3)

Bbaz-širina bazena  (m)

Lbaz-dužina bazena (m)

hbaz-dubina bazena (m)

nbaz-broj bazena (kom)

Mljb-tromesečna zaliha trupaca za ljuštenje koja se čuva u bazenima (m3)

Vsbaz - stvarna zapremina bazena  (m3)

List

PRORAČUN STOVARIŠTA OBLOVINE

6

2

Zadatak

Radila

Overio

Datum

Datum

Tamara Matejić

- Odnos širine i dužine stovarišta

Širina stovarišta:

Bstov=Bs+2∙1   (m)

Bstov-širina stovarišta (m)

Bs-širina složaja (40m)

Bstov=40+2∙1

Bstov=42 m

Dužina stovarišta:

Lstov=ns∙Ltrs+ns∙1+5+nlj∙Ltrlj+nlj∙1+nbaz∙Lbaz+nbaz∙1   (m)

Lstov -dužina stovarišta(m)

ns -broj složajeva za sečeni furnir

Ltrs -dužina složajeva za sečeni furnir(4m)

nlj -broj složajeva za ljušteni furnir

Ltrlj -dužina trupaca za ljušteni furnir(5m)

nbaz -potreban broj bazena

Lbaz -dužina bazena (m)

Lstov=6∙4+6∙1+5+5∙5+5∙1+3∙6+3∙1

Lstov=86 m

Lstov : Bstov=2,05 :1

Zadatak

Napraviti tabelaran pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Tehnološka karta operacija za izradu sečenog furnira:

- Stovarište oblovine

- Mehanička priprema

- Sečenje furnira

- Sušenje

- Obrada na parketnim makazama

- Vezivanje

- Merenje i obeležavanje

- Magacin

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Ms’=11 762,28 m3

-broj radnih danan=260

-broj smena s=2

Tabela

| Faza rada i operacija |  | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  |  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehani-čka priprema | prizmiranje | 15 | 3,393 | 1 764,342 | 85 | 19,227 | 9 997,938 |
|  | čišćenje | 2 | 0,452 | 235,246 | 83 | 18,774 | 9 762,692 |
| Sečenje furnira | h1 | 2,5 | 0,565 | 294,057 | 80,5 | 18,209 | 9 468, 635 |
|  | h2 | 12 | 2,714 | 1 411,474 | 68,5 | 19,446 | 8 057,16 |
| Sušenje |  | 8,7 | 1,968 | 1 023,318 | 59,8 | 13,527 | 7 033,843 |
| Obrada na parketnim makazama |  | 17,5 | 3,958 | 2 058,399 | 42,3 | 9,568 | 4 975, 444 |
| Ukupno |  | 57,7 | 13,051 | 6 786,836 | 42,3 | 9,568 | 4 975, 444 |

Tamara Matejić

Overio

Datum

Radila

Datum

1

3

List

Zadatak

TEHNOLOGIJA IZRADE SEČENOG FURNIRA

H-visina fliča (mm)

D1-prečnik na tanjem kraju (mm)

bmin-minimalna širina lista furnira (10mm)

D1-prečnik trupca na tanjem kraju (cm)

Ds-srednji prečnik (41cm)

Ltr-dužina  (4m)

Pp-pad prečnika (0,5cm/m)

bs - srednja širina lista furnira (mm)

Ds - srednji prečnik (410mm)

H - visina fliča (mm)

Zadatak

Izračunati proizvodnost furnirskog noža polazeći od oblika fliča. Izračunati horizontalno i vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede.

Osnovni parametri

-godišnja količina fličeva koji dolaze na sečenje Ms”=9 762, 69 m3

-broj radnih dana b=260

-broj smena c=2

-debljina furnira s=0,5mm

-broj hodova furnirskog noža n=30…60 (kom/min)

-procenat iskorišćenja a=42,3%

-srednji prečnik hrastovine Dsh=41cm

-pad prečnika hrastovine Pp=0,5cm/m

Izračunati srednju širinu lista furnira za dati srednji prečnik, ako je minimalna širina lista furnira bmin=10cm, a list srednje širine se nalazi na ¼ visine fliča.

Proračun

- Prečnik trupca na tanjem kraju

D1=Ds-Ltr2∙Pp  (cm)

D1=41-42∙0,5

D1=40cm

Visina fliča

H=D12-bmin2   (mm)

H=4002-1002

H=387,3 mm

Srednja širina lista furnira

bs=Ds2-H22   (mm)

bs=4102-387,322

bs=361,386mm

Zadatak

List

4

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

- Broj listova furnira iz jednog fliča

Z=H-(h1+h2)s   (kom)

Z=387,3-(5+25)0,5

Z=714,6 kom

- Vreme utrošeno za sečenje jednog fliča

t3=H-(h1+h2)s∙n   (min)

t3=387,3-(5+25)0,5∙52

t3=13,74 min

- Proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnnira

Ekom=T∙kt∙Z   (kom/sm)

Ekom=450∙0,8520,24∙714,6

Ekom=13 504,67 kom

t=t1+t2+t3+tz   (min)

t=5+1+13,74+0,5

t=20,24 min

- Proizvodnost furnirskog noža u m2 sirovog furnira

Em2=Ekom∙bs∙Ltrs   (m2/sm)

Em2=13 504,67∙0,361∙4

Em2=19 500,74 (m2/sm)

Zadatak

List

4

2

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Z-broj listova furnira iz jednog fliča (kom)

H-visina fliča (mm)

h1-gubitak pri poravnanju jendog fliliča (5mm)

h2-visina daske ostatka (25mm)

s-debljina furnira (0,5mm)

t3-vreme utrošeno za sečenje jednog fliča (min)

H-visina fliča (mm)

h1-gubitak pri poravnanju jednog fliliča (5mm)

h2-visina daske ostatka (25mm)

s-debljina furnira (0,5mm)

n-broj hodova furnirskog noža

(30-60kom/min)

Ekom-proizvodnost furnirskog noža u komadima listova furnira (kom/sm)

T-radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog

vremena (0,85)

t-vreme prerade jednog fliča (min)

Z-broj listova furnira iz jednog fliča (kom)

Em2-proizvodnost furnirskog noža u m2

Ekom - proizvodnost furnrskog noža u komadima/smeni

bs-srednja širina lista furnira (m)

Ltrs-dužina trupaca za sečenje (4m)

t -vreme prerade jednog fliča (min)

t1-urošeno vreme za postavljanje

fliča (5 min/fliču)

t2-1-2 min

t3-efektivno vreme prerade jednog fliča (min)

tz-vreme opravdanih tehnoloških (0,5-1min)

zastoja-0,5-1 min/fliču

F-količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine (m2/m3)

a -procenat iskorišćenja sirovine (42,3%)

s -debljina furnira (0,5mm)

N-broj furnirskih noževa (kom)

Ms’’-godišnja količina fličeva koja dolazi na sečenje (m3)

Em3-proizvodnost furnirskog noža u m3

b -broj radnih dana godišnje (260)

c-broj smena (2)

Em3- proizvodnost furnirskog noža u m3

Ekom - proizvodnost furnirskog noža u komadima po smeni

bs - srednja širina lista furnira (m)

Ltrs - dužina trupaca za sečenje (4m)

s - debljina furnira (0,0005m)

- Proizvodnost furnirskog noža u m3 sirovog furnira

Em3=Ekom∙bs∙Ltrs∙s   (m3/sm)

Em3=13 504,67∙0,3614∙0,0005

Em3=9,75 (m3/sm)

- Broj furnirskih noževa

N=Ms"Em3∙b∙c   (kom)

N=9 762,6929,75∙260∙2

N=1,92 =>2 kom

- Količina sirovog furnira u m2 koja se dobija iz 1m3 sirovine

F=10∙as   (m2/m3)

F=10∙42,30,5

F=846 (m2/m3)

Zadatak

List

4

3

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Zadatak

4

List

4

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA

FURNIRSKIH NOŽEVA

C0-horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede (mm)

s0-najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

h0-vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede (mm)

s0-najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

s - debljina furnira (0,5mm)

s0-najkraće rastojanje između vrha noža i pritisne grede (mm)

∆- 12-16%

- Odnos noža i pritisne grede

α=1°

β=17°

δ=α+β=18°

  - Stepen pritiska

∆=s-s0   s   (%)

∆=0,5-0,4350,5∙100

∆=13 %

s0=s∙1-∆100   (mm)

s0=0,5∙1-13100

s0=0,435 mm

  - Vertikalno rastojanje između noža i pritisne grede

h0=s0∙cosδ   (mm)

h0=0,435∙cos18

h0=0,414 mm

  - Horizontalno rastojanje između noža i pritisne grede

C0=s0∙sinδ   (mm)

C0=0,435∙sin18

C0=0,13 mm

Tamara Matejić

Overio

Datum

Radila

Datum

Zadatak

Odrediti kapacitet i broj sušara za sušenje sečenog furnira.

Osnovni parametri

-godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje Ms’’’ = 8 057,16 m3

-broj radnih dana n=260

-broj smena s=2

Karakteristike sušare

-tip - sušara sa valjcima sa uzdužnim ulaganjem furnira

-sušara je u modularnom sistemu (dužina modula je 2m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone (10…24m), zone hladjenja i izlazne zone

-širinski moduli B=2,1; 2,8; 3,5; 4,0; 4,0; 5,2 i 5,4m

-broj sušara moja biti usvojen sa tačnošću od 0,8

-pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

-broj etaža u koje se ulaže furnir e=1…5

-smatrati da je zapunjenost sušare po dužini potpuna

Proračun

- Srednja proizvodnost sušare

Es=k1∙k2∙T∙n∙s∙bs∙LZ   (m3/sm)

Es-srednja proizvodnost sušare (m3/sm)

k1-koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,97)

k2-koeficijent zapunjenosti sušare po širini

T - radno vreme smene (450min)

n -ukupan broj listovafurnira na poprečnom preseku sušare

s-debljina furnira (0,0005m)

bs - srednja širina lista furnira (0,361m)

L - usvojena dužina sušare (24m)

Z-vreme prolaska furnira kroz sušaru (5min)

Es=0,97∙0,83∙450∙60∙0,0005∙0,361∙245

Es=18,83 (m3/sm)

Zadatak

List

5

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

2

5

List

Zadatak

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA

List

Ms’’’-godišnja količina furnira koja dolazi na sušenje (m3)

Es-srednja proizvodnost sušare (m3/sm)

b -broj radnih dana (260)

c-broj smena (2)

K2 -koeficijent zapunjenosti sušare po širini

m -broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

bsuš-širinski moduli (5,2m)

bs-srednja širina lista furnira (0,361m)

Overio

Datum

Tamara Matejić

Radila

Datum

m -broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

bsuš-širinski moduli (5,2m)

bs-srednja širina lista furnira (0,361m)

n -ukupan broj listova furnira na poprečnom preseku sušare

e-broj etaža (1-5kom)

m-broj listova koji mogu da stanu u jednoj etaži (kom)

n=e∙m

n=5∙12

n=60

m=Bsušbs   (kom)

m=5,20,361

m=14,4 =>14 =>13=>12 kom

K2=m∙bsBsuš

K2=14∙0,3615,2=0,97

K'=13∙0,3615,2=0,90

K"=12∙0,3615,2=0,83

- Broj sušara

N=Ms'''Es∙b∙c   (kom)

N=8 057,1618,83∙260∙2

N=1,82 =>2 kom    0,82  = 1 kom.

Zadatak

Proračunati kapacitete i broj paketnik makaza za završnu obradu furnira i postaviti ih u liniju. U liniju ili van nje postaviti Ksiloplan uređaj za automatsko merenje kvadrature paketa. Projektovati magacinski prostor za čuvanje tromesečne zalihe furnira.

Osnovni parametri

-godišnja količina furnira koja se obrađuje na paketnim makazama MsIV=7 033,843 m3

-godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu MsV=4 975,444 m3

-broj radnih dana godišnje n=260

-broj smena u toku dana c=2

-Usvojiti jedan Ksiloplan uređaj

-Usvojiti jedan uređaj za vezivanje paketa

-Jedna paleta furnira ima zapreminu 4m3, a slažu se 3 palete jedna na drugu

-Euro-paleta ima dimenzije 4x1m

Proračun

- Srednja proizvodnost paketnik makaza

Es=T∙k∙m∙qt   (m3/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k -koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,75)

m-broj listova u paketu (32kom)

t - vreme obrade jednog paketa (2min)

q-zapremina srednjeg lista furnira

Es=450∙0,75∙32∙0,00072

Es=3,78 (m3/sm)

q=bs∙Ltrs∙s   (m3)

bs-srednja širina lista furnira (0,361)m)

Ltrs-dužina lista furnira (4m)

s -debljina lista furnira (0,0005m)

q=0,361∙4∙0,0005

q=0,0007 m3

Zadatak

List

6

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Zadatak

6

2

List

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA PAKETNIH MAKAZA

Tamara Matejić

Overio

Datum

Radila

Datum

- Broj paketnih makaza

N=MsIVEs∙b∙c   (kom)

MsIV-godišnja količina furnira koji dolazi na obradu na paketne makaze (m3/god)

Es-srednja proizvodnost paketnih makaza (m3/sm)

b -broj radnih dana godišnje (260)

c-broj smena (2)

N=7 033,8433,78∙260∙2

N=3,58 =>4 kom

- Proračun broja složajeva

Nslož=MsV/4qslož   (kom)

Nslož-broj složajeva (kom)

MsV-godišnja količina furnira koja se skladišti u magacinu (m3)

gslož- zapremina jednog složaja (12m3)

Nslož=4 975,4/412

Nslož=103,65 =>104 (kom)

Zadatak

Napraviti tabelarni pregled iskorišćenja sirovine po fazama rada i operacijama. Takođe, izračunati potreban broj mašina za kraćenje trupaca, kao i proizvodnost mašine za okoravanje

Tehnološka karta

- Stovarište oblovine

- Hidrotermička obrada

- Mehanička obrada:

  - Kraćenje

  - Okoravanje

- Centriranje trupaca

- Ljuštenje

- Lagerovanje furnirkog platna

- Mokre makaze za platno

- Mokre makaze za korisne krpe

- Sušenje

- Suve makaze

- Obrada slubnica

- Sortiranje i slaganje

- Spajanje furnira u formate

- Nanošenje lepka

- Presovanje ploče

- Kondicioniranje

- Formatizovanje

- Popravka i krpljenje

- Egaliziranje

- Klasiranje i obeležavanje

- Magacioniranje

Osnovni parametri

-godišnja količina oblovine Mlj’=17 954,72 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Zadatak

List

7

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Proračun

Tabela

| Faza rada i operacija | Otpada |  |  | Ostaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po smeni |  | Godišnje | Po smeni |  | Godišnje |
|  | % | m3 | m3 | % | m3 | m3 |
| Mehanička priprema | 3,36 | 1,160 | 603,279 | 96,64 | 33,368 | 17 351,441 |
| Ljuštenje | 17,56 | 6,063 | 3 152,849 | 79,08 | 27,305 | 14 198,593 |
| Mokre makaze | 8,73 | 3,014 | 1 567,447 | 70,35 | 24,291 | 12 631,145 |
| Usušenje | 6,53 | 2,255 | 1 172,443 | 63,82 | 22,036 | 11 458,702 |
| Suve makaze | 1,1 | 0,380 | 197,502 | 62,72 | 21,656 | 11 261,200 |
| Obrada sljubnica | 5,86 | 2,023 | 1 052,147 | 56,86 | 19,633 | 10 209,054 |
| Upresovanje | 2,7 | 0,932 | 484,777 | 54,16 | 18,700 | 9 724,276 |
| Formatizovanje | 5,5 | 1,899 | 987,510 | 48,66 | 16,801 | 8 736,767 |
| Brušenje | 3,38 | 1,312 | 682,279 | 45,28 | 15,634 | 8 129,897 |
| Ostali tehnološki gubici | 4,45 | 1,536 | 798,985 | 40,83 | 14,098 | 7 330,912 |
| Suma | 59,17 | 20,430 | 10 623,898 | 40,83 | 14,098 | 7 330,912 |

- Broj trupaca za ljuštenje

n=Mlj'b∙m∙c   (kom/sm)

m=Ds2∙π4∙Ltrlj   (m3)

m=0,622∙3,144∙5

m=1,5 m3

n=17 954,72260∙1,5∙2

n=23,02 (kom/sm)

Zadatak

List

7

2

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

m -zapremina srednjeg trupca (m3)

Ds - srednji prečnik trupca (0,62m)

Ltrlj - dužina trupaca (5m)

n - broj trupaca za ljuštenje (kom/sm)

Mlj’-godišnja količina trupaca za ljuštenje (m3)

b -broj radnih dana godišnje (260)

m-zapremina srednjeg trupca (m3)

c-broj smena (2)

- Potreban broj mašina za kraćenje trupaca

N=nEk   (kom)

Ek=T∙kt   (kom/sm)

Ek=450∙0,83

Ek=120 (kom/sm)

N=23,02120

N=0,19 =>1kom

  - Vremenska zauzetost mašine

Vz=N∙T   (min)

Vz=0,19∙450

Vz=85,5 min

- Broj trupčića po smeni

ntrč=n∙f   (kom)

ntrč=23,02∙3

ntrč69,05 kom

Zadatak

List

7

3

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

Vz-vremenska zauzetost mašine (min)

N-broj mašina za kraćenje (kom)

T-radno vreme smene (450min)

ntrč-broj trupčića po smeni (kom)

n-broj trupaca za ljuštenje (kom/sm)

f-prosečan broj trupčića iz jednog trupca (3)

Ek - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca (kom/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja tadnog vremena (0,8-0,85)

t - vreme prerade jednog trupca (3min)

N - broj mašina za kraćenje (kom)

n - broj trupaca za ljuštenje (kom/sm)

Ek - proizvodnost mašine za kraćenje trupaca (kom/sm)

4

7

List

Zadatak

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA KRAĆENJE I PROIZVODNOSTI MAŠINE ZA OKORAVANJE

A - proizvodnost mašine za okoravanje (m3/h)

Vtrč - zapremina trupčića (m3)

u - pomer trupčića (3-5m/min)

k1- koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,8-0,85)

k2- koeficijent zapunjenosti mašine (0,7-0,75)

Vtrč-zapremina trupčića (m3)

Ds-srednji prečnik trupca (0,62m)

Ltrč-srednja ponderisana vrednost dužine trupčića (1,85m)

Tamara Matejić

Overio

Datum

Radila

Datum

- Proizvodnost mašine za okoravanje

A=60∙Vtrč∙u∙k1∙k2Ltrč   (m3/h)

Vtrč=Ds2∙π4∙Ltrč    (m3)

Vtrč=0,622∙3,144∙1,85

Vtrč=0,558 m3

A=60∙0,558∙4∙0,8∙0,71,85

A=40,54 (m3/h)

T3 - vreme potrebno za prilaženje suporta trupcu (s)

Is - dužina puta u praznom hodu (100-200mm)

Vus - brzina pomera suporta u prilaženju (10-15mm/s)

T2 - vreme potrebno za pritezanje trupca (s)

Hh -  visina hvataljki

(10-50mm)

Vv – brzina pritezanja trupca

(15-30mm/s)

Zadatak

Izračuati proizvodnost i potreban broj mašina za ljuštenje bukovih trupaca

Osnovi parametri

-godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje Mj’’= 17 351,441 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

-debljina furnira s=1,6mm

-prečnik rolne ostatka=10cm

-srednji prečnik bukovine Dsb=62 cm

-pad prečnika bukovine Pp=0,8 cm/m

Rad

- Objektivni gubici vremena

  - Vreme potrebno za nameštanje trupca medju hvataljke

T1=4 s

  - Vreme potrebno za pritezanje trupca

T2=2∙(0,8∙Hh+10)Vv   (s)

T2=2∙(0,8∙20+10)30

T2=1,73 s

  - Vreme potrebno za prilaženje suporta trupcu

T3=lsVus   (s)

T3=14012

T3=11,67 s

Zadatak

List

8

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

  - Vreme kretanje suporta u praznom hodu (vreme zaokruživanja i ljuštenja trupca)

T4=lrVrs   (s)

lr=0,01∙D+D1-d02   (mm)

T4 - vreme kretanja suporta u praznom hodu (vreme zaokruživanja i ljštenja trupca (s)

Vrs - brzina pomera suporta u random hodu (0,5-1,5mm/s)

Ir - dužina puta u random hodu (mm)

D -prečnik trupca na tanjem kraju (mm)

D1 - prečnik trupca na debljem kraju

d0- prečnik rolne ostatka (10mm)

Ds - srednji prečnik trupca (62cm)

Ltrč - dužina trupčića (1,85m)

Pp - pad prečnika (0,8cm/m)

D=Ds-Ltrč2∙Pp   (cm)

D=62-1,852∙0,8

D=61,26 cm

D1=Ds+Ltrč2∙Pp   (cm)

D1=62+1,852∙0,8

D1=62,74 cm

lr=0,01∙612,6+627,4-1002

lr=269,83 mm

T4=269,831

T4=296,83 s

Zadatak

List

8

2

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

  - Vreme potrebno za odvrtanje vretena

T5=2∙(Hh+10)Vv+τu   (s)

T5=2∙20+1020+1

T5=3 s

  - Ostali gubici vremena

T6=7s

  - Ukupno vreme ljuštenja

Tuk=T1+T2+T3+T4+T5+T6   (min)

Tuk=4+1,73+11,67+269,83+3+7=297,23 s  =>4,95min

- Proizvodnost ljuštilice

2.1. Proizvodnost ljuštilice u broju trupčića po smeni

E1=T∙kTuk   (kom/sm)

E1=450∙0,764,95

E1=69,09 kom/sm

2.2. Proizvodnost ljuštilice u m3 oblovine

E2=E1∙Ds2∙π4∙Ltrč   (m3oblovine/sm)

E2=69,09∙0,622∙3,144∙1,85

E2=38,57 (m3oblovine/sm)

Zadatak

List

8

3

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

E2 - proizvodnost ljuštilice u m3 oblovine (m3 oblovine/smeni)

Ds-srednji prečnik (m)

Ltrč-dužina trupčića (1,85m)

E1 - proizvodnost ljuštilice u broju trupčića po smeni (kom/smeni)

T-radno vreme smene (450min)

k -koeficijent iskorišćenja radnog vremena smene (0,75-0,78)

Tuk-ukupno vreme ljuštenja trupčića (min)

T5 - vreme potrebno za odvrtanje vretena (s)

Hh - visina hvataljki (10-50mm)

Vv - brzina pritezanja ili otpuštanja hvataljki (15-30mm/s)

τu- vreme potrebno za aktiviranje sistema za vraćanje (1-2s)

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA LJUŠTILICA

4

8

List

Zadatak

N - broj ljuštilica (kom)

Mlj’’- godišnja količina bukovih trupaca koja dolazi na ljuštenje (m3)

E2 - proizvodnost ljuštilice u m3 oblovine (m3 oblovine/smeni)

b -broj radnih dana (260)

c - broj smena (2)

E4 - proizvodnost ljuštilice u m3 sirovog furnira (m3 furnira/smeni)

E3 - proizvodnot ljuštilice u m2 sirovog furnira

(m2 furnira/smeni)

s -debljina furnira (0,0016m)

E3 - proizvodnot ljuštilice u m2 sirovog furnira

(m2 furnira/smeni)

E1 - proizvodnost ljuštilice u broju trupčića po smeni (kom/smeni)

d0-prečnik rolne ostatka (0,1m)

D0-prečnik

zaokruženog trupca (m)

D - prečnik trupca na tanjem kraju (cm)

Overio

Datum

Tamara Matejić

Radila

Datum

  - Proizvodnot ljuštilice u m2 sirovog furnira

E3=E1∙D02-d02∙π4∙s∙ltrč   (m2furnira/sm)

D0=0,95∙D   (cm)

D0=0,95∙61,26

D0=58,197 cm =>  0,58197 m

E3=69,09∙0,581972-0,12∙3,144∙0,0016

E3=11 186,1 (m3furnira/sm)

  - Proizvodnost ljuštilice u m3 sirovog furnira

E4=E3∙s   (m3furnira/sm)

E4=11 186,1 ∙0,0016=33,04

E4=17,9 (m3furnira/sm)

- Potreban broj ljuštilica

N=Mlj''E2∙b∙c   (kom)

N=17 351,44138,57∙260∙2

N=0,86 => 1 kom

Zadatak

Odrediti kapacitet i potreban broj sušara za sušenje ljuštenog furnira, ako se u sušari suše različite debljine furnira, sa procentualnim učešćem tih debljina kao što je prikazano u tabeli.

Tabela

| Debljina furnira (mm) | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učešće (%) | 28,57 | 18,20 | 14,28 | 16,23 | 22,72 |

Osnovni parametri

-usvojiti jedne mokre makaze za korisne krpe i jedne mokre makaze za furnirsko platno po          svakoj dobijenoj ljuštilici

-godišnja količina furnira koja dolazi na ljuštenje Mlj’’’=12 631,145 m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Karakteristike sušare

-sušara je u modularnom sistemu (dužina 2m), sastoji se od ulazne zone, grejne zone (10…24m), zone hladjenja i izlazne zone

-širinski moduli B=2,8 ili 5,2m

-broj sušare mora biti usvojen sa tačnošću od 0,85

-pored uslova tačnosti, sušara mora imati optimalne dimenzije

-broj etaža u koje se ulaže furnir e=1…5

Proračun

- Količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama

Q=Mlj'''∙Pi  (m3)

Q - količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama(m3)
Mlj’’’ -  godišnja količina furnira koja dolazi na ljuštenje (m3)
Pi - procentualno učešće pojedinih debljina furnira u ukupnoj količini furnira koja će se sušiti

Q1=12 631,145∙0,2857=3 608,72 m3

Q2=12 631,145∙0,1820=2 298,87 m3

Q3=12 631,145∙0,1428=1 803,73 m3

Q4=12 631,145∙0,1623=2 050,03 m3

Q5=12 631,145∙0,2272=2 869,8 m3

Zadatak

List

9

1

PRORAČUN PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

- Proizvodnost sušare sa trakom

E=T∙k1∙k2∙k3∙n∙Ltrč∙s∙LZ   (m3/sm)

E - proizvodnost sušare za pojedine debljine furnira (m3/sm)

T-radno vreme smene (480min)

k1- koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,98)

k2- koeficijent zapunjenosti sušare po širini (0,92)

k3- koeficijent prelaska na drugu debljinu (0,92)

n – ukupan broj listova na poprečnom preseku sušare

Ltrč- dužina trupčića (1,85m)

s -debljina furnira

L-usvojena dužina sušare (24m)

Z-vreme prolaska pojedinih debljina furnira kroz sušaru

(Z1=2,2min; Z2=4,2min; Z3=7min; Z4=8min; Z5=12,5min)

n=f∙e

f - broj listova u etaži (1 ili 2 lista)

e - broj etaža (1-5)

n=2∙2=4

E1=480∙0,98∙0,92∙0,92∙4∙1,85∙0,0011∙242,2=35,35 m3/sm

E2=480∙0,98∙0,92∙0,92∙4∙1,85∙0,0014∙244,2=23,57 m3/sm

E3=480∙0,98∙0,92∙0,92∙4∙1,85∙0,0022∙247=22,22 m3/sm

E4=480∙0,98∙0,92∙0,92∙4∙1,85∙0,0025∙248=22,1 m3/sm

E5=480∙0,98∙0,92∙0,92∙4∙1,85∙0,0035∙2412,5=19,8 m3/sm

Zadatak

List

9

2

PRORAČUN PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

3

9

List

Zadatak

PRORAČUN PRORAČUN KAPACITETA I BROJA SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

Overio

Datum

Tamara Matejić

Radila

Datum

- Potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina

n=QE   (smena/god.)

n - potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina (smena/god)

Q - količina furnira koja dolazi na sušenje po pojedinim debljinama(m3)
E - proizvodnost sušare za pojedine debljine furnira (m3/smeni)

n1=3 608,7235,35=102,08 (smena/god.)

n2=2 298,8723,57=97,53 (smena/god.)

n3=1 803,7322,22=81,18 (smena/god.)

n4=2 050,0322,1=92,76 (smena/god.)

n5=2 869,819,8=144,94 (smena/god.)

- Potreban broj sušara

N=n1+n2+n3+n4+n5b∙c   (kom)

n1,2,3,4,5 - potreban broj smena za sušenje pojedinih debljina (smena/god)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

N=102,08+97,53+81,18+92,76+144,94260∙2

N=0,997 => 1kom

Zadatak

Izračunati proizvodnost i odrediti potreban broj mašina za obradu sljubnica, mašina za uzdužno i poprečno spajanje furnira, ako se u fabrici proizvode ploče sledećih karakteristika:

Dimenzije ploča sa nadmerom: 1300x2300mm
	Dimenzije gotove pčoče : 1220x2200mm

Karakteristike ploča:

1,1 x 1,1 x 1,1 mm
1,4 x 2,6 x 1,4 mm
1,6 x 3,2 x 1,6 mm

Osnovni parametri

-usvojiti jedne suve makaze po svakoj dobijenoj ljuštilici

-godišnja količina furnira koja dolazi na obradu sljubnica MljIV=11 261,2m3

-godišnja količina furnira koja dolazi na spajače furnira MljV=10 209,054m3

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Proračun

- Proizvodnost i broj mašina za obradu sljubnica

  - Proizvodnist mašine za obradu sljubnica

Es=N'∙q  (m3/smeni)

q=0,2∙1,85∙0,15=0,0555m3

N'=T∙v∙k1∙k22∙ls   (paketa/smeni)

N'=450∙6∙0,8∙0,822∙1,85=478,7 paketa/smeni

Es=478,7∙0,0055

Es=26,57 m3/smeni

Zadatak

List

10

1

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

Es-proizvodnist mašine za obradu sljubnica (m3/smeni)

q -zapremina jednog paketa (m3)

N’- broj paketa po smeni

T-radno vreme smene (450min)

v -brzina pomera u random hodu (3-6m/min)

k1-koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,8)

k2-koeficijent zapunjenosti mašine (0,82)

ls-srednja dužina lista furnira (1,85m)

  - Broj mašina za obradu sljubnica

N=MljIVEs∙b∙c   (kom)

N=11 261,226,57∙260∙2

N=0,81 => 1kom

- Proračun kapaciteta i broja mašina za spajanje listova furnira u odgovarajuće formate (1300x2300mm)

  - Procentualno učešće pojedinih debljina po slojevima

| Debljina/sloj | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neparni (%) | 14,57 | 18,54 | 21,19 | - | - |
| Parni (%) | 7,28 | - | - | 17,22 | 21,19 |
| Neparni (m3) | 1 487,459 | 1 892,759 | 2 163,298 | - | - |
| Parni (m3) | 743,219 | - | - | 1 757,999 | 2 163,298 |

  - Za spajanje neparnih slojeva ploče predvideti uzdužni spajač, a za spajanje parnih slojeva poprečni spajač

    - Proizvodnost uzdužnog spajača

Nf∥=T∙v∙kl∙n   (formata/smeni)

Nf∥=450∙35∙0,852,3∙4

Nf∥=1 455,16 formata/smeni

    - Proizvodnost poprečnog spajača

Nf⊥=T∙v∙kl (formata/smeni)

Nf⊥=450∙8∙0,852,3

Nf⊥=1 330,43 formata/smeni

Zadatak

List

10

2

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

Nf⊥- proizvodnost poprečnog spajača (formata/smeni)

T - radno vreme smene (450min)

v - brzina pomera u radnom hodu (2,5-8m/min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,85)

l - dužina listova (2,3m)

Nf∥- proizvodnost uzdužnog spajača (formata/smeni)

T-radno vreme smene (450min)

v -brzina pomera u radnom hodu (20-40m/min)

k-koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,85)

l-dužina listova (2,3m)

n-prosečan broj spojeva u jednom formatu (4)

N - broj mašina za obradu sljubnica (kom)

MljIV -  godišnja količina furnira koja dolazi na obradu sljubnica (m3)

Es - proizvodnist mašine za obradu sljubnica (m3/smeni)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

  - Izračunati broj formata A za sve debljine, posebno za neparne i posebno  za parne slojeve

A∥=∑aij∥    ,    A⊥=∑aij⊥

aij=nijn+1   (formata)

nij=Qijbsr∙sij∙l   (kom)

A  - ukupan broj formata

aij - broj formata određene debljine po slojevima (formata)

n - broj spojeva po formatu (4 i 5)

nij - količina komadnih furnira određene debljine po slojevima (kom)

Qij-količina furnira određene debljine koja pripada odeđenom sloju (m3)

bsr-širina komadnih furnira (m)

sij-debljina određenog sloja (m)

l-dužina komadnog furnira (m)

-neparni slojevi:

nij1,1=1 487,459(1,3:5)∙0,0011∙2,3=2 261 263,3 kom

nij1,4=1 892,759(1,3:5)∙0,0014∙2,3=2 260 820,6 kom

nij1,6=2 163,298(1,3:5)∙0,0016∙2,3=2 260 971,9 kom

aij1,1=2 261 263,3 4+1=452 252,66 formata

aij1,4=2 260 820,6 4+1=452 164,12 formata

aij1,6=2 260 971,9  4+1=452 194,38 formata

A∥=452 252,66+452 164,12+452 194,38=1 356 611,16 formata

Zadatak

List

10

3

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

10

4

List

Zadatak

PRORAČUN BROJA MAŠINA ZA OBRADU SLJUBNICA, POPREČNIH I UZDUŽNIH SPAJAČA FURNIRA

N∥- potreban broj mašina za uzdužno spajanje

A∥ - broj formata

Nf∥- proizvodnost uzdužnog spajača (formata/smeni)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

N⊥ - potreban broj mašina za poprečno spajanje

A⊥ - broj formata

Nf⊥- proizvodnost poprečnog spajača (formata/smeni)

b - broj radnih dana godišnje (260)

c - broj smena (2)

Overio

Datum

Tamara Matejić

Radila

Datum

-parni slojevi:

nij1,1=743,219(2,3:6)∙0,0011∙1,3=1 367 719,9 kom

nij2,6=1 757,999(2,3:6)∙0,0026∙1,3=1 368 731,7 kom

nij3,2=2 163,298(2,3:6)∙0,0032∙1,3=1 368 483,05 kom

aij1,1=1 367 719,9  5+1=228 953,32 formata

aij2,6=1 368 731,7 5+1=228 121,95 formata

aij3,2=1 368 483,05 5+1=228 080,51 formata

A⊥=228 953,32+228 121,95+228 080,51=685 155,78 formata

  - Potreban broj mašina za uzdužno spajanje

N∥=A∥Nf∥∙b∙c   (kom)

N∥=1 356 611,16 1 455,16∙260∙2=1,8 => 2kom

  - Potreban broj mašina za poprečno spajanje

N⊥=A⊥Nf⊥∙b∙c   (kom)

N⊥=685 155,78 1 330,43∙260∙2=0,99 =>1kom

Zadatak

Odrediti kapacitet i potreban broj mašina za pripremu i nanošenje lepka.

Osnovni parametri

- Količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni Mljs = 19,633m3/sm

- Broj radnih dana godišnje b = 260 dana

- Broj smena c = 2 smene

Konstrukcija ploče

- 1,1+1,1+1,1 mm

- 1,4+2,6+1,4 mm

- 1,6+3,2+1,6 mm

Proračun

- Kapacitet i potreban broj mešalica za pripremu lepka

  - Količina lepka koja se troši na 1m3 ploče

| Qs=q∙n-1ss∙103∙k0 (kg/m3) Qs=220∙3-10,00503∙103∙1,11 Qs=97,1kg/m3 k0=ln∙bnls∙bs k0=2,3∙1,32,2∙1,22 k0=1,11 | QS - Količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče (kg/m3) q - normativ utroška lepka (200-250g/m2) n - broj slojeva u ploči (3) sS - srednja debljina ploče (15,1/3 => 0,00503m) k0 - koeficijent formatizovanja ln - dužina ploče sa nadmerom (2,3m) bn - širina ploče sa nadmerom (1,3m) ls - standardna dužina ploče (2,2m) bs - standardna širina ploče (1,22m) |
| --- | --- |

  - Potrebna količina lepka za desetodnevnu proizvodnju

| Q10=Mljs∙Qs∙c∙10 (kg) Q10=19,633∙97,1∙2∙10 Q10=38 127,29 kg | Q10 - količina lepka za desetodnevnu proizvodnju (kg) MljS - količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3/sm) QS - količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče (kg/m3) c - broj smena(2) |
| --- | --- |

Zadatak

List

11

1

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

  - Potrebna količina lepka u prahu za mesečnu proizvodnju

| QLP=Mljs∙Qs∙b12∙c∙0,3 (kg) QLP=19,633∙97,1∙26012∙2∙0,3 QLP=24 775,11 kg | QLP - količina lepka za mesečnu proizvodnju (kg) MljS - količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3/sm) QS - količina lepka koja se troši na 1 m3 ploče (kg/smeni) b - broj radnih dana (260) c - broj smena (2) |
| --- | --- |

  - Proizvodnost mešalice za lepak

| E=T∙kz∙q (kg/smeni) E=450∙0,930∙183 E=2470,5 kg/smeni q=qi∙Vm (kg) q=1,22∙150 q=183 kg | E - proizvodnost mešalice za lepak (kg/smeni) T - radno vreme smene (450min) k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,9) z - vreme mešanja jednog punjenja (20-30min) q - težina jednog punjenja mešalice (kg) qi - specifična težina lepka (1,22kg/l) Vm - zapremina mešalice (50-500l) |
| --- | --- |

  - Potreban broj mešalica

| N=Mljs∙QsE ((kom) N=19,633∙97,12470,5 N=0,77=>1 kom | N - potreban broj mešalica (kom) Mljs - količina furnira koja dolazi na lepljenje po smeni (m3/sm) QS - količina lepka koja se trošni na 1 m3 ploče (kg/smeni) E - proizvodnost mešalice za lepak (kg/smeni) |
| --- | --- |

Zadatak

List

11

2

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

PRORAČUN KAPACITETA I BROJA MAŠINA ZA PRIPREMU I NANOŠENJE LEPKA

3

11

List

Zadatak

Overio

Datum

Datum

Tamara Matejić

Datum

- Potreban broj mašina za nanošenje lepka

| N=Lukπ∙D∙ts∙n∙k (kom) N=20 8003,14∙250∙4,5∙30∙0,8 N=0,245=>1 kom Luk=bp∙m∙np Luk=1300∙1∙16 Luk=20 800mm ts=t1+t2+t33 ts=4,21+4,54+4,763 ts=4,5 min t1=t0+tp=3+1,1*1,1=4,21 min t2=t0+tp=3+1,1*1,4=4,54 min t3=t0+tp=3+1,1*1,6=4,76 min | N - broj mašina za nanošenje lepka (kom) Luk - ukupna dužina furnira na koju se nanosi lepak (mm) D - prečnik valjka za nanošenje lepka (200-450mm) ts - prosečno vreme presovanja jedne šarže (min) n - broj obrtaja valjaka (25-45ob/min) k - koeficijent zapunjenosti (0,8) bp - širina ploče sa nadmerom (1300mm) m - broj prolaza kroz nanosačicu lepka (1kom) np - broj etaža prese (12-18kom) t1,2,3 - vreme presovanja ploče određene debljine (min) t0 - vreme želiranja lepka (min) tp - vreme potrebno za postizanje željene temperature u odgovarajućem sloju (min) |
| --- | --- |

Zadatak

Izračunati proizvodnost i potreban broj presa.

Osnovni parametri

- Godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje MljVI = 10 209,054m3

- Broj radnih dana godišnje b = 260 dana

- Broj smena c = 2 smene

- Broj etaža prese np = 15 etaža

Proračun

1. Proizvodnost prese

E1,2,3=T∙np∙d1,2,3∙ln∙bn∙k1000∙t1,2,3(m3/smeni) E1=450∙16∙0,0033∙2,3∙1,3∙0,94,21=15,19m3/smeni E2=450∙16∙0,0054∙2,3∙1,3∙0,94,54=23,04 m3/smeni E3=450∙16∙0,0064∙2,3∙1,3∙0,94,76=26,05 m3/smeni d1=1,1+1,1+1,1=3,3 mm d2=1,4+2,6+1,4=5,4 mm d3=1,6+3,2+1,6=6,4 mm

E1,2,3 - proizvodnost prese za određenu debljinu ploče (m3/smeni) T - radno vreme semene (450min) np- broj etaža prese (12-18kom) d1,2,3 - srednjadebljinajednog lista furnira u ploči (mm) ln- dužina ploče sa nadmerom (2,3m) bn- širina ploče sa nadmerom (1,3m) k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,9) t1,2,3 - vreme presovanja određene ploče (min)

Zadatak

List

12

1

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I BROJA PRESA

12

2

List

Zadatak

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I BROJA PRESA

Overio

Datum

Tamara Matejić

Radila

Datum

- Srednja proizvodnost prese

| Es=100a1E1+a2E2+a3E3(m3/smeni) Es=10021,8515,19+35,7623.04+42,3826,05 Es=21,64(m3/smeni) a1=d1duk=3,315,1=21,85% a2=d2duk=5,415,1=35,76% a3=d3duk=6,415,1=42,38% | Es – srednja proizvodnost prese (m3/smeni) a1,2,3 – procentualno učešće pojedinih debljina ploče (%) E1,2,3 – proizvodnost prese za određenu debljinu ploče (%) d1,2,3 – debljina ploče (mm) duk – ukupna debljina sve tri ploče (15,1mm) |
| --- | --- |

- Potreban broj presa

| N=MljIVEs∙b∙c N=10 209,05421,64∙260∙2 N=0,91=>1 kom | N – potreban broj pesa (kom) MljIV – godišnja količina furnira koja dolazi na presovanje (m3/god) Es – srednja proizvodnost prese (%) b – broj radnih dana godišnje (260) c – broj smena (2) |
| --- | --- |

Es - proizvodnost dvolisnog formatizera (kom/sm)

T - radno vreme smene (450min)

k - koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,85)

k1 - koeficijent zapunjenosti (0,8-0,9)

v - brzina pomera u radnom hodu

(3-10m/min)

n - broj ploča koje se istovremeno obrađuju(1-3kom)

lsr - srednja dužina ploče koja se obrađuje (m)

ln- dužina sa nadmerom (2,3m)

bn - širina sa nadmerom (1,3m)

N - broj formatizera (kom)

MljVII - količina ploča koja dolazi na formatizovanje (m3/sm)

Es - proizvodnost dvolisnog formatizera (kom/sm)

Vp - srednja zapremina jedne neformatizovane ploče (m3)

ss - prosečna debljina ploče

(15,1/3 => 0,00503m)

ln - dužina ploče sa nadmerom (2,3m)

bn - širina ploče sa nadmerom (1,3m)

Mu/Ms - koeficijent upresovajna

Mu - količina furnira koja ostaje posle presovanja (m3/smeni)

Ms - količina furnira koja ostaje posle obrade sljubnica (m3/sm)

Zadatak

Na osnovu ulaznih podataka proračunati potreban broj formatizera,brusilica i složajeva gotovih ploča.

Osnovni parametri

-količina ploča koja dolazi na formatizovanje MljVII=18,700 m3/sm

-količina ploča koja dolazi na brušenje MljVIII=16,801 m3/sm

-tromesečna zaliha gotovih ploča MljIX=7 330,912 m3/god

-broj radnih dana godišnje b=260

-broj smena c=2

Proračun

- Proizvodnost dvolisnog formatizera

Es=T∙k∙k1∙v∙n2∙lsr   (kom/sm)

ls=ln+bn2   (m)

ls=2,3+1,32=1,8 m

Es=450∙0,85∙0,8∙6∙32∙1,8

Es=1 530 kom/sm

- Potreban broj formatizera

N=MljVIIEs∙Vp   (kom)

Vp=ss∙ln∙bn∙MuMs   (m3)

Vp=0,01513∙2,3∙1,3∙18,70019,633

Vp=0,014 m3

N=18,7001 530∙0,14

N=0,87 => 1kom

Zadatak

List

13

1

PRORAČUN POTREBNOG BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

PRORAČUN POTREBNOG BROJA FORMATIZERA, BRUSILICA I SLOŽAJEVA

13

2

List

Zadatak

N-broj mašina za ljuštenje

m -broj ploča koji se obrusi po smeni (kom/sm)

n-broj prolaza kroz brusilicu

(1 ili2)

ls-dužina ploče po standard (2,2m)

T-radno vreme smene (450min)

v -brzina pomera brusilice u radnom hodu (2-6m/min)

k-koeficijent iskorišćenja radnog vremena (0,85)

MljVIII - količina ploča koja dolazi na brušenje (m3/sm)

Vfp-srednja zapremina jedne formatizovane ploče (m3)

ss - prosečna debljina ploče

(15,1/3 => 0,00503m)

ls-standardna dužina ploče (2,2m)

bs-standardna širina ploče (1,22m)

Mu/Ms-koeficijent upresovanja

Mu - količina furnira koja ostaje posle presovanja (m3/smeni)

Ms - količina furnira koja ostaje posle obrade sljubnica (m3/sm)

n -broj složajeva (kom)

MljIX/4 - tromesečna zaliha gotovih ploča (m3/god)

Vslož-zapremina složaja (m3)

L - dužina složaja (2,2m)

B-širinasložaja (1,22m)

H – visina složaja (3 ili 4)

Overio

Datum

Tamara Matejić

Radila

Datum

- Potreban broj mašina za ljuštenje

N=M∙n∙lsT∙v∙k   (kom)

M=MljVIIIVfp   (kom/sm)

Vfp=ss∙ls∙bs∙MuMs   (m3)

Vfp=0,00503∙2,2∙1,22∙18,70019,633

Vfp=0,013 m3

M=16,8010,013

M=1 292,38komsm

N=1 292,38∙1∙2,2450∙4∙0,85

N=1,86  =>  2 kom

- Proračunati i projektovati prostor namenjen skladištenju tromesečne zalihe ploče

n=MljIX/4Vslož   (kom)

Vslož=L∙B∙H   (m3)

Vslož=2,2∙1,22∙4

Vslož=10,736 m3

n=7 330,912/410,736

n=170,7 => 171 kom